# Identyfikacja PREPARATU

Nazwa produktu	ASP V HIGH SOLID biała

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni

Symbol handlowy	Różny w zależności od opakowania

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej 
w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem środków pomocniczych

Numer ONZ (UN)	1263

informacja o składnikach  szkodliwych

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | Klasyfikacja Symbol ostrzeg.i ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | < 12 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | F; R11 Xn; R20 |
| Octan butylu | 5 - 7 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | R10 R66, R67 |
| Octan etylu | < 4,9 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | F; R11 Xi; R36 R66, R67, Nota 6 |
| Aceton | < 2 | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | F; R11 Xi; R36 R66, R67, Nota 6 |
| (Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz. punkt 16 „Inne informacje”) |  |  |  |  |  |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Preparat jest wysoce łatwopalną cieczą.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

# PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie	Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany oddycha - podać tlen. Jeżeli nie oddycha - zastosować sztuczne oddychanie. W każdym przypadku zapewnić opiekę medyczną.

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów - postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym.

Kontakt ze skórą	Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar farby zebrać gazikiem nasączonym spirytusem, następnie zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem jeśli nie ma oparzeń). W razie wystąpienia podrażnienia skontaktować się z dermatologiem.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze	Mgła wodna, piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

Szczególne zagrożenia	W przypadku pożaru mogą się tworzyć toksyczne gazy: tlenki węgla.

Sprzęt ochronny strażaków	Pełne ubranie ochronne, aparat do oddychania.

Kod HAZCHEM	3YE

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Środki ochrony osobistej	Chronić skórę przed kontaktem. Ochrony osobiste  - patrz rozdział 8.

Zabezpieczenie środowiska	Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed zanieczyszczeniem wód gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek przysypać materiałem chłonnym (np. piasek), zebrać, umieścić w szczelnie zamykanym pojemniku metalowym. Należy niszczyć przez spalenie.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	Podczas wykonywania prac malarskich wymagane jest przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż, stosować środki ochrony osobistej zabezpieczające skórę i oczy. W trakcie pracy z wyrobem nie należy jeść, pić ani palić. Dokładnie umyć ręce po kontakcie z wyrobem.

Magazynowanie	Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Konieczna jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Aceton | 600 | 1800 | - |

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Stosować sprzęt izolujący drogi oddechowe np: półmaski z pochłaniaczem 
par organicznych np. 3M.

Ręce	Stosować rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne 
np. Solvex-Plus

Oczy	Stosować  okulary ochronne (gogle).

Skóra i ciało	Stosować odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się.

Inne informacje	Wyprać zabrudzone ubranie robocze przed ponownym użyciem

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd	ciecz

Barwa	biała

Zapach	charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych

Temperatura wrzenia	początek 56 oC

Temperatura zapłonu	8 oC

Temperatura samozapłonu	370 oC

Właściwości wybuchowe	pary mogą tworzyć w powietrzu mieszaniny wybuchowe

Granice wybuchowości	dolna: 1.2 %  v / v  ( mieszanina rozpuszczalników )

górna: 13 %  v / v   ( mieszanina rozpuszczalników  )

Gęstość w 20 C	1,55 – 1,62 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nierozpuszczalne

w innych rozcieńczalnikach 	rozpuszczalne w estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych

Gęstość par względem pow.	2.5-3.5   (powietrze = 1)

Lepkość w 20oC 	95 - 110 s wg. kubka z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 
4 mm

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać      Przechowywać w temperaturze do 30 C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła.

Materiały, których należy unikać     Nie są znane

Niebezpieczne produkty spalania      Dwutlenek węgla, tlenek węgla

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Własności toksyczne

Toluen                  	LD50	szczur, doustnie 	   5000 mg / kg

LCL0	szczur, inhalacja   15320 mg/m3/4h

LD50 	królik, skóra 	  12124 mg / kg

Podrażnienia	Skóra	drażniący dla skóry

Oczy	drażniący dla oczu. Może wywołać podrażnienie spojówek 		i ich zaczerwienienie.

Układ oddechowy - przy dłuższym wdychaniu pary rozpuszczalników działa-	ją drażniąco i mogą działać narkotycznie

Drogi wchłaniania	Przez układ oddechowy, skórę i z przewodu pokarmowego.

# 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

nie ustalone

Toluen

Obszary specjalnie chronione

0,1 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,050 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,0013 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary

0,3 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,2 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,05 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Octan butylu

Obszary specjalnie chronione:

0,03 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,013 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,0026 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary:

0,1 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,043 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,0087 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Octan etylu

Obszary specjalnie chronione:

0,03 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,013 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,0026 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary

0,1 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,043 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,0087 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Aceton

Obszary specjalnie chronione:

0,1 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,043 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,0087 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary:

0,3 mg / m3 - stężenie 30 minutowe

0,1 mg / m3 - stężenie 24 godzinne ( średniodobowe)

0,013 mg / m3  -stężenie średnioroczne

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych

nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych

Toluen			Toksyczność ostra dla ryb:

- (Lepomis macrophirus) - 13 mg/l.96h

- (Carassius auratus) - 57,7 mg/l.96h

- (Pimephales promelas) - 26 mg/l.96h

- (Poecilia recticelata) -  56,9 mg/l.96h

Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna): LC50 - 313 mg/l

Octan butylu		Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna): LC50 - 205 mg/l

Hamowanie wzrostu glonów - 44 mg/l

Octan etylu	      	Toksyczność ostra dla ryb:

- ciernik (Pimephales promelas): LC50 - 230 mg/l. 96h

Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna): LC50 - 2500 mg/l

Aceton			Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia): LC50 - 10 mg/l

# 13.	postĘpowanie z odpadami

Produkt	Absorbować pozostałości piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Ponowne użycie nie jest możliwe. 
Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Usuwanie opakowań	Możliwe jest spalanie pod kontrolą w urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

Transport lądowy ADR	klasa 3

Kod klasyfikacyjny	F1

Numer rozpoznawczy materiału	UN 1263 (FARBY – obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupa pakowania	II

Nalepka ostrzegawcza	nr 3

Kategoria transportowa	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia	33

# 15.	INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Zawiera        	Toluen

Symbol zagrożenia	F - wysoce łatwopalny

Zwroty ryzyka narażenia R	R11 – Preparat wysoce łatwopalny

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S

S9 – Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym

S16 – Nie przechowywać  w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S25 – Unikać zanieczyszczenia oczu

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S33 – Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) + zmiany z 2001 r. - Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. -  Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189 poz. 1852.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19, poz. 170)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)

Zrestrukturyzowana Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 poz. 78)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 11 poz. 97)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

# INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli punktu 2 „Skład i informacja o składnikach”:

R10 - Preparat łatwopalny

R11 – Preparat wysoce łatwopalny

R36 – Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry.

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy  w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych 
(reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny 
i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla specjalistycznego użycia tego produktu.

Zmiany w pkt.:			116