# Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa

Nazwa produktu	Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania Nitrolak

Symbol handlowy	24.30.12-71.51-1314111-E1x-0010

Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA.

Oddział w Cieszynie

ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

telefon:	(0 33) 8517-100,  8521-410

fax: 	(0 33) 8517-150,  8522-228

Telefony awaryjne	(042) 631 47 42 (informacja toksykologiczna w Polsce)

# SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Nazwa chemiczna produktu	 Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania  Nitrolak

Numer ONZ (UN) produktu	 1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer EWG | Numer indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan etylu | 10-14 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-05-5 | F | R:11 |
| Octan butylu | 13-17 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | - | R:10 |
| Ksylen | 11-15 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | Xn | R:10-20/21-38 |
| Toluen | 18-22 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | F, Xn | R:11-20 |
| Etanol | 7-9 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | F | R:11 |
| Izobutanol | 5 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-004-00-6 | Xn | R:10-20 |
| Nitroceluloza | 15.4 | 9004-70-0 | - | 603-037-01-3 | F | R:11 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Substancja szkodliwa w  przypadku narażenia inhalacyjnego, działania na skórę oraz spożycia. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Substancja szkodliwa dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć  w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU.

Zatrucie doustne	Natychmiast po połknięciu prowokować wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholu.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez 10 - 15 minut.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	W środowisku ognia mogą wydzielać się toksyczne tlenki azotu.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda - prądy rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję Państwową; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

UWAGA: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie.

# POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież  i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach      w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną           i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie      z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Etanol | 1000 | 3000 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |

Dla pozostałych składników nie ustalone.

Metody oznaczania powietrzu w środowisku pracy:    PN-89/Z-04023.02

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	bezbarwna

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	83 - 135oC

Temperatura zapłonu	8oC

Temperatura samozapłonu	480oC

Granice wybuchowości	 2.2 – 13.7 % obj.

Gęstość w 20 C	 0,96 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nie rozpuszcza się

w innych rozp 	rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

Gęstość par względem pow.         powyżej 3 (powietrze = 1)

Lepkość (=4)	120 - 160 s

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać       Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać    -

Niebezpieczne produkty spalania      Tlenki azotu.

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Octan etylu	LD50  doustnie, szczur 	6100 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >20000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   2856 mg/m3/8h

Octan butylu	LD50  doustnie, szczur 	14000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >5000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   9660 mg/m3/4h

TCL0  inhalacyjnie, człowiek  966 mg/m3

Ksylen	LD50  doustnie, szczur 	4300 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   22100 mg/m3/4h

Toluen	LD50  doustnie, szczur 	5000 mg/kg

LD50  przez skórę, królik    12124 mg/kg

LCL0  inhalacyjnie, szczur   15320 mg/m3/4h

Etanol	LD50  doustnie, szczur 	7060 mg/kg

LD50  przez skórę, królik   >20000 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   38400 mg/m3/10h

Izobutanol	LD50  doustnie, szczur 	2460 mg/kg

LD50  przez skórę, królik    3400 mg/kg

LC50  inhalacyjnie, szczur   24600 mg/m3/4h

Dla pozostałych składników brak danych.

Działanie	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Podrażnienie skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka, utrata przytomności.

Bezpośredni kontakt z cieczą lub długotrwałe narażenie na działanie par 	powoduje ból, zaczerwienienie skóry, stany zapalne.

Skażenie oczu cieczą powoduje zaczerwienienie spojówek, ból, łzawienie.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan etylu | 100 | 43 | 8,7 |
| Octan butylu | 100 | 43 | 8,7 |
| Ksylen | 100 | 50 | 10 |
| Toluen | 100 | 50 | 10 |
| Izobutanol | 300 | 130 | 26 |

Dla pozostałych składników - nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych    nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych

Octan etylu

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC0/48h)  135 mg/l;   (LC50/48h)  270 mg/l;   (LC100/48h)  360 mg/l

- Pimephales promelas  (LC50/96h)  230 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (EC0/24h)  1562 mg/l;  (EC50/24h)  3090 mg/l;  (EC100/24h)  6000 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  650 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   15 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum   202 mg/l

Octan butylu

Toksyczność ostra dla ryb

- Pimephales promelas  (LC0/96h)  18 mg/l

- Lepomis macrochirus  (LC0/96h)  100 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (LC0)  39 mg/l;  (LC50)  205 mg/l;  (LC100)  625 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  115 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   21 mg/l

Ksylen

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri  (LC50/96h)  8 mg/l

- Lepomis macrochirus, Pimephales promelas, Carassius auratus   (LC50/96h)  16,1mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków Daphnia magna  (EC50/48h)  33,82 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  >200 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   >200 mg/l

Toluen

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC50/48h)  70 mg/l

- Pimephales promelas  (LC50/96h)  38,1 mg/l

- Lepomis macrochirus  (LC50/96h)  24,0 mg/l

- Carassius auratus  (LC50/96h)  22,8 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków - Daphnia magna  (EC50/48h)  313 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  29 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   >400 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum    456 mg/l

Etanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri   (LC50/96h)  1300 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- skorupiaków - Daphnia magna 7800 mg/l

- bakterii - Pseudomonas putida  6500 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   5000 mg/l

Microcystis aeruginosa   1450 mg/

Izobutanol

Toksyczność ostra dla ryb

- Leuciscus idus melanotus  (LC50/48h)  1520 mg/l

- Carassius auratus   (LC50/24h)   2600 mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków

- Daphnia magna  (EC50/48h)  558 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- bakterii - Pseudomonas putida  280 mg/l

- glonów - Scenedesmus quadricauda   350 mg/l

- pierwotniaków - Entosiphon sulcatum   296 mg/l

Dla pozostałych składników - brak danych

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt niszczyć przez kontrolowane spalanie.

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów. Opakowania wielokrotnego użytku, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

# INFORMACJE TRANSPORTOWE

Klasyfikacja materiału

transport lądowy  RID / ADR	klasa 3, punkt 5c

transport morski                            klasa 3.2, IMDG Kod - 3268

Numer rozpoznawczy materiału  ONZ (UN)	1263  (farby, w tym: farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, po-			kosty, środki do nadawania połysku, wypełniacze ciekłe, 			lakiery podkładowe)

Numer rozpoznawczy zagrożenia	33

Grupa pakowania		III

Nalepka ostrzegawcza		nr 3

# INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Produkt	Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania Nitrolak

Zawiera	octan etylu, octan butylu, ksylen, toluen, etanol, izobutanol, nitrocelulozę

Symbole ostrzegawcze	F - substancja wysoce łatwo palna

Xn - substancja szkodliwa

Symbole zagrożenia	R 11 - substancja wysoce łatwo palna

R 20/21 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i 	                kontaktu ze skórą

Symbole bezpiecznego postępowania:

S 16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu

S 23 - nie wdychać par

S 24 – unikać zanieczyszczenia skóry

S 29 - nie wylewać do kanalizacji

S 51 - stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

# INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.