Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil..pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: Farby ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne szybkoschnące ( różne kolory ) Symbol KTM: 1313-121-19XXX-XXX Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00-08-xxxx-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. Właściwości chemiczne produktu: Farby ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne szybkoschnące : piaskowa RAL-1011, szara, szara jasna, stanowią zawiesinę żółcieni żelazowej, czerwieni żelazowej, bieli tytanowej, fosforanu cynku w średnio tłustej żywicy ftalowej typu ftalak LT-46 (50 % roztwór w ksylenie) z dodatkiem wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających. Farby przeznaczone są do pierwszego malowania elementów stalowych i metalowych. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem schnięcia, dobrymi własnościami fizykochemicznymi, oraz dobrymi własnościami antykorozyjnymi. Farby służą jako podkład pod emalie ftalowe oraz ftalowe modyfikowane. Wysychają na powietrzu w temperaturze 20 ± 20 C, w czasie 12 godzin. Na powierzchnie nanosi się je pędzlem lub za pomocą natrysku pneumatycznego. Farby nie zawierają w swoim składzie benzenu i innych substancji toksycznych. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 35,5 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-00-9 | Xn | R 10-20 / 21-38 |  |
|  | 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn –preparat szkodliwy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj ryzyka : R 10 – preparat łatwo palny, R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie przez drogi- oddechowe i w kontakcie ze skórą działa drażniąco na skórę. Zagrożenie pożarowe. Preparat łatwo palny, opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zagrożenie toksykologiczne. Preparat szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, połknięcia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Farby ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne szybkoschnące : piaskowe zawierają w swoim składzie około 36 % ksylenu, który jest łatwopalny, a jego opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - w czasie akcji używać odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się oraz sprzętu izolującego drogi oddechowe skompletowanego z maską, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - mgła wodna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. W przypadku zaistnienia wycieku farby ftalowej do gruntowania przeciwrdzewnej szybkoschnącej zaleca się następujące postępowanie - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód i kanalizacji - rozlaną farbę przysypać piaskiem, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą, - personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenia CIOP ubraniach ochronnych i ochronach dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. Postępowanie : Wszystkie czynności związane z przygotowaniem farb do malowania, malowanie oraz suszenie wymalowanych powierzchni powinny odbywać się tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych (ksylenu) mieściło się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Stosować ochrony osobiste. W czasie stosowania farby nie jeść, nie pić i nie palić. Składowanie : Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach metalowych : wiaderkach, beczkach lub puszkach zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwo palnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Podczas stosowania farb ftalowych do gruntowania przeciwrdzewnych szybkoschnących zalecana jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie ksylenu - składnika szkodliwego w farbach ftalowych szybkoschnących : - ksylen – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z pochłaniaczem par organicznych, - drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z pochłaniaczem par organicznych, - ręce – używać rękawic ochronnych odpornych na rozcieńczalniki organiczne - oczy – stosować okulary ochronne (gogle) - skóra i ciało – stosować odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się, - obuwie olejoodporne UWAGA : Zabrudzone ubranie robocze przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: piaskowa, szara, szara jasna wg Karty Kolorów RAL – 1011 Zapach: charakterystyczny ksylenu Gęstość: maksymalnie 1,5 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: maksymalnie 45 % (35,5) Mieszalność z wodą : nie miesza się Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych, alkoholach, glikolach Czas wypływu (lepkość umowna) mierzony kubkiem typu Forda Nr 4, s : 60 – 110 Temp. zapłonu: min. 22 0 C Temp. samozapłonu: 5250 C Stężenie wybuchowe : 1,96 % obj. /(mg/l) Granice zapalności: – dolna – 1,0 % obj. / (mg / l) górna – 6,8 % obj. / (mg / l) Czas schnięcia powłoki w temperaturze 20±20 C i wilgotności względnej 55 ± 5 % : stopień 1, h. , najwyżej - 1,5 stopień 3, h najwyżej - 6 Trwałość : wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 18 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych dostarczanych przez producenta, szczelnie zamkniętych, w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła, oraz przed urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, duszące czarne dymy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - ksylen - 100 mg/m3 Działanie drażniące : Przedłużone działanie farb ftalowych do gruntowania przeciwrdzewnych szybkoschnących na organizm ludzki może spowodować : znużenie, zawroty i bóle głowy, bicie serca, oszołomienie, drętwienie kończyn, dreszcze, zadyszki. Mogą również wystąpić nudności i wymioty, a w skrajnych przypadkach utrata przytomności. Działają narkotycznie. Objawy zatrucia przewlekłego : Uporczywe bóle głowy, zmęczenie, silne pocenie, brak łaknienia, zapalenie gardła, przewlekły nieżyt nosa. Występować mogą również zmiany w układzie krwionośnym. W przypadku działania wyrobów na skórę mogą występować wypryski i inne schorzenia skóry, do stanów zapalnych włącznie. Pierwszą pomoc w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów. Ścieki : W przypadku przedostania się farb ftalowych do gruntowania przeciwrdzewnych szybkoschnących do kanalizacji, ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Obszary specjalnie chronione : 40,0 μg / m3 – stężenie 30-minutowe 10,0 μg / m3 – stężenie 24-godzinne 1,3 μg / m3 – stężenie średnioroczne Pozostałe obszary : 300,0 μg / m3 – stężenie 30-minutowe 100,0 μg / m3 – stężenie 24-godzinne 16,0 μg / m3 – stężenie średnioroczne Dopuszczalne zanieczyszczenia śródlądowych wód powierzchniowych : Nie ustalone. Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych : Toksyczność ostra dla ryb : LC50 – 10 mg / l · 24h Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 – 150 mg / l Hamowanie wzrostu glonów – brak danych Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne dane : Stężenie śmiertelne dla ryb : karaś (Carasius auratus) - 36,81 mg / l gupik (Lebistes recilculatus) - 34,73 mg / l pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri) - 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l skorupiaków (Daphnia magna) 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 Kategoria transportowa: 2 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Farby ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne szybkoschnące zawierają w swoim składzie : Ksylen Kategoria niebezpieczeństwa : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 10 preparat łatwopalny R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontaktcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu S 20 – nie jeść, i nie pić podczas stosowania produktu S 23 – nie wdychać oparów farby, S 24 / 25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S 38 – w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne ochrony dróg oddechowych, S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 stycznia 2003: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.142.1194 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.. |
| 16. INNE INFORMACJE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik Kartę opracowała : Ewa Stępień 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik Kartę opracowała : Ewa Stępień.. |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |