| Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA. Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990 e-mail: rafil@rafil.pl REGON: -670715214-. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu: Gruntoemalia na rdzę ( różne kolory ) Symbol KTM: 1313-129-09XXX-X00 Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00-17-xxxx-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. Właściwości chemiczne produktu: Gruntoemalia na rdzę jest zawiesiną pigmentów antykorozyjnych i wypełniony w roztworze żywicy ftalowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających oraz rozpuszczalników. Przeznaczona jest do malowania elementów : stalowych, metalowych, żeliwnych narażonych na czynniki korozyjne, oraz drewna i materiałów drewnopochodnych. Charakteryzuje się wysychaniem na powietrzu w temperaturze 20  20C i wilgotności względnej powietrza około 55%. Wysuszone powłoki są przyczepne do podłoża, elastyczne, twarde, odporne na uderzenia, wodę oraz inne media chemiczne. Gruntoemalia nie zawiera w swoim składzie związków chromu i ołowiu. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |  |
|  | Benzyna lakiernicza | 31 | 8052-41-3 | 1263 | 232-489-3 | Xn | R 10-65 |  |  |
|  | Terpentyna | 1,5 | 800-66-42 | 1299 | 650-002-00-6 | Xn | R 10-20/21/22 |  |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj ryzyka : R 10 – preparat łatwo palny R 20 / 21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu, R 51 / 53 – działa toksycznie na organizmy wodne, może wywoływać długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, R 65 – działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Zagrożenie pożarowe. Preparat łatwo palny, opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zagrożenie toksykologiczne. Preparat szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, połknięcia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zagrożenie ekotoksykologiczne. Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. Szczegółowe opisy w punktach: 5 , 11 i 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany sam powinien spowodować wymioty przez wypicie około 15 ml płynnej parafiny, później nie prowokować wymiotów. Wezwać lekarza. Postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmianskórnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Gruntoemalia na rdzę w około 30% składa się z benzyny lakierniczej, która jest substancją łatwopalną, a jej opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - piasek, - koce azbestowe, - woda – prądy rozproszone lub mgła. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. W przypadku wycieku gruntoemalii należy postępować następująco : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód i kanalizacji, skażone wyrobem miejsca poboru wody zamknąć ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rozlaną gruntoemalię przysypać piaskiem, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą, -personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenia CIOP ubraniach ochronnych i ochronach dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu. Zalane ubranie ochronne w czasie akcji ratowniczej niezwłocznie wymienić. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. Postępowanie : Wszystkie czynności związane ze stosowaniem gruntoemalii na rdzę wykonywać tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwej – benzyny mieściło się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Kabina natryskowa oraz urządzenia do nakładania pneumatycznego powinny być uziemione. W czasie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić, stosować ochrony osobiste. Składowanie : Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach : puszkach, wiaderkach, beczkach lub innych uzgodnionych z odbiorcą, zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwopalnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. W przypadku nanoszenia gruntoemalii metodą natrysku pneumatycznego zaleca się stosowanie instalacji elektrycznej kabiny natryskowej i wentylacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie składników szkodliwych : - benzyna lakiernicza – NDS – 300 mg/m3 NDSCH – 900 mg/m3 - terpentyna – NDS – 300 mg/m3 DDSCH – 840 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - ochrona oczu – okulary ochronne (gogle) - ochrona rąk – rękawice ochronne - ochrona skóry – ubranie robocze z materiałów nie elektryzujących się - ochrona dróg oddechowych – sprawnie działająca wentylacja, maski przeciw oparom -obuwie olejoodporne UWAGA ! Zabrudzone podczas stosowania ubranie robocze natychmiast wymienić. Przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: wysokolepna ciecz Barwa: wg Karty Kolorów Zapach: charakterystyczny Gęstość: max. 1,5 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: max. 50% Mieszalność z wodą : nie miesza się Rozpuszczalność w: węglowodorach, alkoholach, glikolach Czas wypływu mierzony kubkiem Forda Nr 4 w temp. 20 ± 20 C (lepkość umowna): 80 – 150 s Temp. zapłonu: min. 23 0 C Temp. samozapłonu: 420 – 5000 C Granice zapalności: – dolna – 1,3 % obj. / (mg / l) górna – 4,8 % obj. / (mg / l) Granice wybuchowości : 1,2 – 6,0 % obj. Czas wysychania powłoki w temp. 20 ± 20 C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %, h najwyżej – stopień 4 – 3 Odporność powłoki na 24 h działanie wody : dopuszczalne zmatowienie powłoki Odporność powłoki na co najmniej 48 h działanie mgły solnej : dopuszczalne zmatowienie powłoki Trwałość : 18 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła, oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, duszący dym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - benzyna - 300 mg/m3 , stężenie śmiertelne 30 – 40 mg/dm3 - terpentyna - 300 mg/m3 Z uwagi na skład chemiczny farby, przy dużych stężeniach oparów i niedostatecznej wentylacji, mogą wystąpić zatrucia typowe dla benzyny lakierniczej, która do organizmu może przedostać się drogą pokarmową, drogą oddechową i przez skórę. Objawy zatrucia : Objawami zatrucia przy dużych stężeniach są bóle i zawroty głowy, euforia, upojenie podobne do alkoholowego, nudności, wymioty z krwiopluciem, ból w piersiach, męczący kaszel, porażenie dróg oddechowych, układu krążenia, podkrążenie i zaczerwienienie oczu. W skrajnych przypadkach utrata przytomności, zanik czynności życiowych i zgon. Objawy zatrucia przewlekłego : Długotrwały stan zapalenia płuc i układu oddechowego, spadek ciężaru ciała, niedokrwistość, bezsenność, zapalenie spojówek, może dojść do uszkodzenia organów wewnętrznych w tym szpiku kostnego i wątroby. Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się gruntoemalii na rdzęj do kanalizacji, ścieki należy oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. Gleba : Wyrób skażający glebę powoduje jej zbrylenie się oraz związane z tym zmiany własności fizycznych, chemicznych i biologicznych. Masowo obejmują zwierzęta zasiedlające powierzchniowe warstwy gleby, następuje gwałtowny wzrost azotanowej substancji organicznej wskutek zaniku bakterii nitryfikacyjnych po 3 – 4 tygodniach następuje wysychanie roślin a następnie ich wymieranie. Wody gruntowe, naturalne cieki w miejscach skażonych wyłączyć z poboru. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych : Benzyna lakiernicza Stężenie uszkadzające rośliny wodne – 10 mg / dm3 Stężenie toksyczne dla planktonu – 0,1mg / dm3 Stężenie śmiertelne dla planktonu – 1,0mg / dm3 Stężenie toksyczne dla ryb – 3,0 mg / dm3 Toksyczność ostra LC50 (dla ryb Leuciscus melanotus) – 320 – 435 mg / dm3 LD50 (szczur doustnie) – 5 g / kg (1 h) LD50 (królik dożylnie) – 3 g / kg (1 h) LC50 (szczur inhalacja) – 5500 mg / m3 / 1 h LC50 (królik inhalacja) – 8200 mg / m3 / 2 h ##### Terpentyna LD50 (szczur doustnie) – 5760 mg / kg Przypuszczalna dawka śmiertelna dla osoby dorosłej – 120 – 180 ml przy zatruciu drogą pokarmową. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 Kategoria transportowa: 3 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Gruntoemalia na rdzę zawiera w swoim składzie: Benzynę lakierniczą, terpentynę. Kategoria niebezpieczeństwa : Xn - preparat szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 10 – preparat łatwopalny R 20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R 65 – działa szkodliwie może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 1 / 2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S 7 / 9 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu S 20 / 21 – nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu S 23 – nie wdychać oparów emalii S 24 – unikać zanieczyszczenia skóry, S 36 / 37 / 39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S 43 – w przypadku pożaru stosować: gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 - w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, S 57 – stosować odpowiednich pojemników, zapobiegających skażeniu środowiska, S 62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.142.1194 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INNE INFORMACJE . Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art.226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu możnauzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: ( 042 ) 657- 89 – 00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny Poradnik ###### Kartę opracowała: Ewa Stępień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |