Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil..pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: Emalia ftalowa ogólnego stosowania, „Renolak-extra”, biała (181) Symbol KTM: 1313-161-88010-0XX Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00-23-0001-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Emalia ftalowa ogólnego stosowania, „Renolak-extra”, biała jest zawiesiną bieli tytanowej R-001 w tłustej żywicy ftalowej typu SSF-60, modyfikowanej olejem sojowym i kwasami tłuszczowymi oleju saflonowego w rozpuszczalnikach organicznych (33,8 %) z dodatkiem środków pomocniczych. Emalia w swoim składzie nie zawiera związków metali ciężkich i benzenu. Żywica ftalowa SSF-60 jest produktem własnym zakładu. Emalia „Renolak-extra” przeznaczona jest do malowania i renowacji sprzętu gospodarstwa domowego, stolarki budowlanej, lamperii, mebli oraz elementów metalowych i drewnopodobnych. Na powierzchnie nanoszona jest pędzlem lub za pomocą natrysku pneumatycznego. Wysycha na powietrzu w temperaturze 20  20 C w czasie 12 godzin. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Benzyna lakiernicza | 26,8 | 8052-41-3 | 1263 | 232-489-3 | Xn | R 10-65 |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 2,8 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 1,4 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-00-9 | Xn | R 10–20 / 21-38 |  |
|  | Terpentyna | 2,8 | 800-66-42 | 1299 | 650-002-00-6 | Xn | R 10-20 / 21 / 22 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj ryzyka : R 10 – produkt łatwo palny R 20/21-38 –działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. działa drażniąco na skórę R 22 – działa szkodliwie po połknięciu R 65 – działa szkodliwie może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Zagrożenie pożarowe. Preparat łatwo palny, opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zagrożenie toksykologiczne. Preparat szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, połknięcia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Zagrożenie ekotoksykologiczne. Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany sam powinien spowodować wymioty przez wypicie około 15 ml płynnej parafiny, później nie prowokować wymiotów. Wezwać lekarza. Postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Emalia ftalowa ogólnego stosowania, „Renolak-extra”, biała zawiera w swoim składzie około 34 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - piasek, - koce azbestowe, - woda – prądy rozproszone lub mgła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. W przypadku wycieku emalii należy postępować następująco : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód i kanalizacji, skażone wyrobem miejsca poboru wody zamknąć ! - rozlaną emalię przysypać piaskiem, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą, - personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenia CIOP ubraniach ochronnych i ochronach dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu. Zalane ubranie ochronne w czasie akcji ratowniczej niezwłocznie wymienić |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7..POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. Postępowanie : Wszystkie czynności związane z przygotowaniem emalii „Renolak-extra”, białej do wymalowań, malowaniem i suszeniem wykonywać tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Kabina natryskowa oraz urządzenia do nakładania powinny być uziemione. W czasie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Składowanie : Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach : puszkach, wiaderkach itp. zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwo palnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. W przypadku nanoszenia emalii „Renolak-extra” metodą natrysku pneumatycznego zaleca się stosowanie instalacji elektrycznej kabiny natryskowej i wentylacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie składników szkodliwych w emalii ftalowej „Renolak-extra” : - benzyna lakiernicza – NDS – 300 mg/m3 NDSCH – 900 mg/m3 - butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - ksylen – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 - terpentyna – NDS – 300 mg/m3 NDSCH – 840 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - ochrona oczu – okulary ochronne (gogle) - ochrona rąk – rękawice ochronne - ochrona skóry – ubranie robocze z materiałów nie elektryzujących się - ochrona dróg oddechowych – maski przeciw oparom, wentylacja - obuwie olejoodporne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: biała Zapach: charakterystyczny Gęstość: max. 1,21 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: max. 34,0 % Mieszalność z wodą : nie miesza się Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych, alkoholach Czas schnięcia powłoki w temp. 20  20 C, i wilgotności względnej powietrza 55  5 % do osiągnięcia : I stopień, h : najwyżej – 5 III stopień, h : najwyżej – 12 Temp. zapłonu: co najmniej 26 0 C Temp. samozapłonu: 4800 C Stężenie wybuchowe : 2,20 % obj. /(mg/l) Granice zapalności: – dolna – 1,0 % obj. / (mg / l) górna – 6,8 % obj. / (mg / l) Lepkość umowna mierzona kubkiem Forda Nr 4 w temp 20  20 C, s : 80 - 120 Okres gwarancji : 16 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła, oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, duszący dym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - benzyna lakiernicza - 300 mg/m3 , stężenie śmiertelne 30 – 40 mg/dm3 - butanol (alkohol n-butylowy) - 50 mg/m3 - ksylen - 100 mg/m3 - terpentyna - 300 mg/m3 Z uwagi na przeważającą ilość benzyny (około 27 %) w wyrobie przy dużych stężeniach oparów i niedostatecznej wentylacji, mogą wystąpić objawy zatrucia typowe dla benzyny, która do organizmu może przedostać się drogą pokarmową, drogą oddechową i przez skórę. Objawy zatrucia : Objawami zatrucia przy dużych stężeniach są bóle i zawroty głowy, euforia, upojenie podobne do alkoholowego, nudności, wymioty z krwiopluciem, ból w piersiach, męczący kaszel, porażenie dróg oddechowych, układu krążenia, podkrążenie i zaczerwienienie oczu. W skrajnych przypadkach utrata przytomności, zanik czynności życiowych i zgon Objawy zatrucia przewlekłego : Długotrwały stan zapalenia płuc i układu oddechowego, spadek ciężaru ciała, niedokrwistość, bezsenność, zapalenie spojówek, może dojść do uszkodzenia organów wewnętrznych w tym szpiku kostnego i wątroby. Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się emalii ftalowej ogólnego stosowania „Renolak-extra”, białej do kanalizacji, ścieki należy oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. Gleba : W przypadku przedostania się emalii do gleby (wyciek, rozlanie) degradacja biologiczna zachodzi opornie 3 – 4 tygodnie i charakteryzuje się wysychaniem roślin. Wody gruntowe, naturalne cieki w miejscach skażonych wyłączyć z poboru. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzyna LD50 (szczur doustnie) – 5 g / kg (1 h) LD50 (królik dożylnie) – 3 g / kg (1 h) LC50 (szczur inhalacja) – 5500 mg / m3 / 1 h Przypuszczalna dawka śmiertelna dla osoby dorosłej – 30 – 40 mg / m3 Butanol (alkohol n-butylowy) Toksyczność ostra dla ryb (ciernik) : LC50 - 1730 – 1910 mg / (l / 96 h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia) : LC50 - 1855 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) – 650 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 300 mg / l - ryb (kiełbi) – 1000 – 1400 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia) LC100 – 5000 mg / l Wskaźniki oceny ostrej toksyczności : wobec ssaków – 1 wobec ryb – 2,9 wobec bakterii – 3,2 LD50 (szczur doustnie) – 790 mg / kg LD50 (królik, skóra) – 3400 mg / kg Ksylen Toksyczność ostra dla ryb : LC50 – 10 mg / (l / 24h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 – 150 mg / l Stężenie śmiertelne dla ryb : - karaś (Carasius auratus) – 36,81 mg / l - gupik (Lebistes recilculatus) – 34,73 mg / l - pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri) – 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h LD50 (szczur doustnie) – 5760 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 Kategoria transportowa: 3 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania III - . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Emalia ftalowa ogólnego stosowania „Renolak-extra” biała zawiera w swoim składzie: Benzynę lakierniczą, Butanol (alkohol n-butylowy), Ksylen, Terpentynę. Kategoria niebezpieczeństwa : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 10 – produkt łatwo palny R 20/21-38–działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. działa drażniąco na skórę R 22 - działa szkodliwie po połknięciu R 65 – działa szkodliwie może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 1 / 2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci, S 7 / 9 – pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S 20 / 21 – nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania, S 23 – nie wdychać oparów emalii, S 24 – unikać zanieczyszczenia skóry, S 36 / 37 / 39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S 43 – w przypadku pożaru stosować: gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, S 57 – używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. S 62 – w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz.U.Nr.129.poz.1110 ) , Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 l lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji i preparatów chemicznych Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 stycznia 2003: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.142.1194 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INNE INFORMACJE . Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26 Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. . Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – Niebezpieczne Substancje – Praktyczny Poradnik Kartę opracowała : Ewa Stępień . |  |  |  |  |  |  |  |  |