Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu: Lakiery ftalowo – karbamidowe schnące w piecu młotkowe Symbol KTM: 1313-412-45XXX-XXX 1313-412-43XXX-XXX 1313-412-44XXX -XXX Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00-52 24.30.12-25.00-78 24.30.12-25-00-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. Właściwości chemiczne produktu: Lakier ftalowo – karbamidowy schnący w piecu młotkowy, stanowi zawiesinę pasty aluminiowej w roztworze żywic : ftalowej R45 i karbamidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających. Żywica maleinowo – formaldehydowa zawiera około 50 % butanolu i max. 3,5 % formaldehydu. Lakier przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów metalowych uprzednio zagruntowanych. Suszony jest piecowo. Przykład lakieru fatlowo-karbamidowego schnącego w piecu młotkowego szarego jasnego. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 13,0 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Formaldehyd | 0,9 | 50-00-0 | 1198 | 605-001-00-5 | Xn | R 40-43 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 35,8 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-009 | Xn | R 10–20 / 21-38 |  |
|  | Pasta aluminiowa | 3,0 | 7429-90-5 | 1325 | 013-001-00-6 | F | R 10-15 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn – preparat szkodliwy R 10 – produkt łatwo palny R 20 / 21-38 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i kontaktcie za skórą. działa drażniąco na skórę R 40 – ograniczone dowody działania rakotwórczego R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zagrożenie pożarowe. Preparat łatwo palny, opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zagrożenie toksykologiczne. Preparat szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, połknięcia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Lakier zawiera w swoim składzie około 50 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, ich opary tworzą z powietrzem wybuchową mieszaninę. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piana, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - piasek, - koce azbestowe, - woda – prądy rozproszone lub mgła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. W przypadku wycieku lakieru należy postępować następująco : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód i kanalizacji, - rozlany lakier przysypać piaskiem, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą, - personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenia CIOP ubraniach ochronnych i ochronach dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. Postępowanie : Wszystkie czynności związane z przygotowaniem lakieru do malowania, malowanie oraz suszenie wymalowanych powierzchni przeprowadzać tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Składowanie : Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych, wiaderkach lub beczkach zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwo palnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Podczas stosowania zalecana jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie składników szkodliwych w lakierze ftalowo – karbamidowym schnącym w piecu młotkowym szarym jasnym : - butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - ksylen – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 - formaldehyd – NDS – 0,5 mg/m3 NDSCW – 1 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - ochrona oczu – okulary ochronne (gogle) - ochrona rąk – rękawice ochronne - ochrona skóry – ubranie robocze z materiałów nie elektryzujących się - ochrona dróg oddechowych – maski przeciw oparom - obuwie olejoodporne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: wg. wzorca Zapach: charakterystyczny – węglowodorów aromatycznych Gęstość: min. 1,1 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: około 50 % Mieszalność z wodą : nie miesza się Rozpuszczalność w: alkoholach, węglowodorach aromatycznych Temp. zapłonu: min. 22 0 C Temp. samozapłonu: 4800 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granice wybuchowości: – dolna (200 C) – 1 % obj. górna (1000 C) – 7 % obj. Granice zapalności: – dolna – 1,3 % obj. górna – 6,8 % obj. Czas wypływu mierzony kubkiem typu Forda (lepkość umowna) : 50 – 70 s Czas schnięcia powłoki w temp. 120  50 C, 7 stopień wyschnięcia : minut , najwyżej – 45 80 50 C, 7 stopień wyschnięcia : minut , najwyżej – 45 (rodz. A ) Trwałość : lakier powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 6 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła, oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, duszący dym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - ksylen - 100 mg/m3 - butanol - 50 mg/m3 - formaldehyd - 0,5 mg/m3 Działanie drażniące : Produkt działa drażniąco na skórę i układ oddechowy, powoduje bóle i zawroty głowy, wymioty, w wysokich stężeniach działa narkotycznie i powoduje zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, utraty przytomności i śmierci. Objawy zatrucia przewlekłego : Zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, stany zapalne dróg oddechowych, zapalenia skóry, zaburzenia węchu. Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisani w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się lakieru ftalowo – karbamidowego schnącego w piecu młotkowego szarego jasnego do kanalizacji, należy ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych : Butanol LD50 (szczur p.o.) – 790 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h Ksylen Toksyczność ostra dla ryb : LC50 – 10 mg / (l / 24h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 – 150 mg / l Stężenie śmiertelne dla ryb : - karaś (Carasius auratus) – 36,81 mg / l - gupik (Lebistes recilculatus) – 34,73 mg / l - pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri) – 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h Formaldehyd LD50 (szczur p.o.) – 800 mg / kg LC50 (świnka morska doustnie) – 260 mg / kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ). Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 Kategoria transportowa: 2 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Lakiery ftalowo-karbamidowe zawierają w swoim składzie: Butanol (alkohol n-butylowy) i ksylen. Kategoria niebezpieczeństwa Xn – preparat szkodliwy R 10 – produkt łatwo palny R 20 / 21-38 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i kontaktcie za skórą. działa drażniąco na skórę Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 7 –przechowywać pojemni szczelnie zamknięty, S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S 20 / 21 – nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania, S 36 / 37 / 39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochrony oczu (twarzy), S 43 – w przypadku pożaru używać: gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe pokaż etykietę, S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krajowe uregulowania prawne Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.142.1194 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 INNE INFORMACJE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny Poradnik Kartę opracowała : Ewa Stępień . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |