Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: Podkład ftalowo-karbamidowy schnący w temp. 110 - 1300 C do EN, szary jasny (431) Symbol KTM: 1313-434-44860-000 Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00-58-0086-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. Właściwości chemiczne produktu: Podkład ftalowo-karbamidowy schnący w temp. 110 - 1300 C do EN, szary jasny stanowi zawiesinę bieli tytanowej, żółcieni żelazowej i sadzy z dodatkiem wypełniacza w chudej nie schnącej żywicy ftalowej typu R-45 (produkcja własna – roztwór 50 % w ksylenie) i żywicy melaminowo-formaldehydowej Melolak B (zawiera około 50 % butanolu i max. 3,5 % formaldehydu), w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających wyrób. Podkład przeznaczony jest do pierwszego malowania powierzchni metalowych, żeliwnych, drewnianych i drewnopodobnych, pod wyroby nitrocelulozowe, ftalowe schnące w piecu i ftalowo-karbamidowe. Podkład na powierzchnie nanosi się metodą elektrostatycznego natrysku, suszy piecowo w temperaturze 110 - 1300 C, w czasie 35 minut. Do stosowania tylko w ciągu technologicznym. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 6,2 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Etyloglikol | 8,5 | 110-80-5 | 1171 | 603-012-00-0 | Xn | R 20 / 21 / 22-60-61 |  |
|  | Formaldehyd 1 %  C  5% | 0,3 | 50-00-0 | 1198 | 605-001-00-5 | Xn | R 40-43 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 17,2 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-00-9 | Xn | R 10–20 / 21-38 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn – preparat szkodliwy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj ryzyka : R 10 – produkt łatwo palny, R 20/21/22 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R 38 – działa drażniąco na skórę, R 40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego. R 43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R 60 - może upośledzać płodność. R 61 - może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Zagrożenie pożarowe. Preparat łatwo palny, opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zagrożenie toksykologiczne. Preparat szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, połknięcia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Podkład ftalowo-karbamidowy zawiera w swoim składzie około 32 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - piasek, - koce azbestowe, - woda – prądy rozproszone lub mgła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. W przypadku wycieku podkładu należy postępować następująco : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód komunalnych, - rozlany podkład przysypać piaskiem lub innym niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i przekazać do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą, - personel ratowniczy wyposażony powinien być w posiadające stosowne dopuszczenia CIOP ubrania ochronny, ochrony dróg oddechowych (maski z pochłaniaczami) oraz oczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. Postępowanie : Wszystkie czynności związane ze stosowaniem podkładu ftalowo-karbamidowego schnącego w temp. 110 – 1300 C do EN, szarego jasnego : dorabianie lepkości roboczej, nakładanie elektrostatyczne, sezonowanie powłok i suszenie powinno odbywać się tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych nie przekraczały dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Należy stosować ochrony osobiste. W czasie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Kabina natryskowa oraz urządzenia do nakładania elektrostatycznego powinny być uziemione. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Składowanie : Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych, hobokach, wiaderkach zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Wyrób magazynować w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwo palnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Podczas stosowania podkładu ftalowo-karbamidowego schnącego w temperaturze 110 – 1300 C do EN, szarego jasnego zalecana jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie składników szkodliwych w podkładzie ftalowo-karbamidowym - butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - etyloglikol – NDS – 20 mg/m3 NDSCH – 80 mg/m3 - ksylen – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 - formaldehyd – NDS – 0,5 mg/m3 NDSCH – 15 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - ochrona oczu – okulary ochronne (gogle) - ochrona rąk – rękawice ochronne - ochrona skóry – ubranie robocze z materiałów nie elektryzujących się - ochrona dróg oddechowych – maski przeciw oparom - obuwie olejoodporne Zabrudzone ubranie robocze przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: szara jasna wg Karty Kolorów RAL Zapach: rozpuszczalników Gęstość: 1,8 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: 32 % Mieszalność z wodą : nie miesza się |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych, alkoholach, glikolach Czas wypływu (lepkość umowna) mierzony kubkiem Forda 4, s : 90 – 150 Czas schnięcia powłoki do osiągnięcia 7 stopnia w temp. 120  50 C, minut : 35 Temp. zapłonu: min. 23 0 C Temp. samozapłonu: 3800 C Stężenie wybuchowe : 2,28 % obj. /(mg/l) Granice zapalności: – dolna – 1,3 % obj. / (mg / l) górna – 12,8 % obj. / (mg / l) Odporność powłoki na działanie 3 % roztworu NaCl w czasie 24 h : powłoka bez zmian Trwałość : podkład ftalowo-karbamidowy schnący w temp. 110 – 1300 C do EN, szary jasny powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 4 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła, oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, czarny duszący dym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - butanol (alkohol n-butylowy) - 50 mg/m3 - etylglikol - 20 mg/m3 - ksylen - 100 mg/m3 - formaldehyd - 0,5 mg/m3 Działanie drażniące : Produkt działa drażniąco na skórę i układ oddechowy, powoduje bóle i zawroty głowy, w wysokich stężeniach działa narkotycznie i powoduje zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, utraty przytomności i śmierci. W przypadku połknięcia, za względu na obecność etylglikolu, może dojść do uszkodzenia nerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objawy zatrucia przewlekłego : Może powodować zmiany we krwi i działać szkodliwie na nienarodzony płód, powoduje zaburzenia układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych, zapalenie skóry, zaburzenia węchu. Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się podkładu ftalowo-karbamidowego schnącej w temperaturze 110 - 1300 C do EN, szarego jasnego do kanalizacji, ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych : Butanol (alkohol n-butylowy) Toksyczność ostra dla ryb (ciernik) : LC50 - 1730 – 1910 mg / (l / 96 h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia) : LC50 - 1855 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) – 650 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 300 mg / l - ryb (kiełbi) – 1000 – 1400 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia) LC100 – 5000 mg / l Wskaźniki oceny ostrej toksyczności : wobec ssaków – 1 wobec ryb – 2,9 wobec bakterii – 3,2 LD50 (szczur doustnie) – 790 mg / kg LD50 (królik, skóra) – 3400 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h Ksylen Toksyczność ostra dla ryb : LC50 – 10 mg / (l / 24h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 – 150 mg / l Stężenie śmiertelne dla ryb : - karaś (Carasius auratus) – 36,81 mg / l - gupik (Lebistes recilculatus) – 34,73 mg / l - pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri) – 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h Formaldehyd LD50 (szczur doustnie) – 800 mg / kg LC50 (świnka morska doustnie) – 260 mg / kg ##### Etyloglikol LD50 (szczur doustnie) – 3000 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 7500 mg / m3 / 4 h Ostra toksyczność – skóra LD50 (królik) – 3300 mg / kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 Kody odpadu: - 08 01 11 zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ). Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 Kategoria transportowa: 3 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Podkład ftalowo-karbamidowy schnący w temperaturze 110 - 1300 C do EN, szary jasny zawiera w swoim składzie : Butanol (alkohol n-butylowy), Etyloglikol, Ksylen. Kategoria niebezpieczeństwa : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 10 – produkt łatwo palny, R 20/21/22 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R 38 – działa drażniąco na skórę, R 40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego. R 43 – może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą, R 60 – może upośledzać płodność, R 61 - może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. S 16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S 20/21 - nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S 43 – w przypadku pożaru używać gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 - w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, S 53 - unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją. Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INNE INFORMACJE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny poradnik ### Kartę opracowała : Ewa Stępień. |