| Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA. Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl REGON: -670715214- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu: Emalia nitrocelulozowa ogólnego stosowania „NITROMAT” matowa Symbol KTM: 1314-161-03XXX-XXX Symbol PKWiU: 24.30.12-70.00-05-XXXX-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Emalia nitrocelulozowa ogólnego stosowania „NITROMAT” matowa jest mieszaniną żywicy nitrocelulozowej i poliestrowej oraz pigmentów, wypełniaczy, dodatków uszlachetniających oraz rozpuszczalników, która tworzy powłokę dekoracyjną. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol ostrzegawczy | # Symbol ryzyka |  |
|  | Nitroceluloza o zawartości azotu poniżej 12,6 %. | 5 - 7 | - | 2556 | 603-037-01-3 | F | 11 |  |
|  | Octan etylu | 12 - 18 | 141-78-6 | 1173 | 607-022-00-5 | F | 11-38 |  |
|  | Octan butylu | 12 - 18 | 123-86-4 | 1123 | 607-025-00-1 | - | 10 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 32 - 38 | 1330-20-7 | 1307 | 601-022-00-9 | Xi | 10–20 / 21-38 |  |
| Klasyfikacja wyrobu p . 3 i p. 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu : Osoba posługująca się może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w skład roztworu, poprzez : - oddziaływanie substancji parujących, emitowanych w czasie konfekcjonowania i stosowania, Osoby uczulone, u których wystąpiły już objawy podrażnień skóry lub egzema, powinny unikać bezpośredniego kontaktu z wyrobem. Pary działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego, mogą oddziaływać narkotycznie, depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, mogą drażnić spojówki. Szczególne zagrożenia: Wyrób został sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna i wysoce łatwopalna. Pary przy dużych stężeniach tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, ponieważ są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń, mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Xi - substancja o działaniu drażniącym F - wysoce łatwopalna R : 11 - 18 - 20 / 21 - 36 / 37 / 38 S : 2 - 16 - 24 / 25 - 29 - 33 - 38 – 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki zaopatrzonej w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy. W stanach zagrożenia życia postępować dla resuscytacji krążeniowo – oddechowej : A (air) – powietrze; przywrócenie drożności dróg oddechowych i swobodny dopływ powietrza do płuc; B (breathing) – oddychanie, prowadzenie sztucznego oddychania metodą usta – usta; C (circulation) – krążenie, prowadzenie zewnętrznego masażu serca. Narażenie przy wdychaniu: 1. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, rozluźnić odzież, ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewniając spokój, 2. W depresji oddechowej zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością 15 – 20 / minutę, metodą usta – usta, usta – nos lub za pomocą urządzeń mechanicznych, usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej, unieść brodę, odchylić głowę maksymalnie do tyłu i wtłaczać powietrze aż do uniesienia się klatki piersiowej. Powtarzać wentylację zgodnie z naturalnym rytmem oddychania. 3. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła. 4. W każdym przypadku wezwać lekarza. Narażenie przez kontakt ze skórą: Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody z mydłem – jeżeli nie zauważa się podrażnień czy zaczerwień. Nie stosować chemicznych środków zobojętniających. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry – konieczna jest konsultacja dermatologa. Narażenie przez kontakt z oczami: Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 10 minut. Nie stosować żadnych środków zobojętniających. Poszkodowany powinien być zbadany przez okulistę w ciągu 2 godzin od chwili wypadku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narażenie przez spożycie: Natychmiast po połknięciu (w czasie 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Ryzyko zachłyśnięcia się oparami rozpuszczalnika. Podać w każdym przypadku połknięcia około 150 ml płynnej parafiny, nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny postępować jak w zatruciu inhalacyjnym i bezwzględnie pod opieką lekarza przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć. UWAGA ! Zwykle najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobie poszkodowanej fachowej pomocy jest odwiezienie jej do dyżurującej placówki medycznej lub na Pogotowie Ratunkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Środki gaśnicze: Stosować środki dla grupy „B” pożarowej : Antykatalityczne – proszki gaśnicze, BCF, halony. Tłumiące i chłodząco – tłumiące : CO2, piany gaśnicze. Woda – prądy rozproszone dla schłodzenia ogniska pożarowego i otoczenia. Szczególne zagrożenia: UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu. Możliwość narażenia na toksyczne produkty rozkładu wyrobu (tlenek węgla, tlenki azotu) Szczególne sposoby zwalczania pożaru: Stosować sprzęt i środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B”. Ochrona strażaków: Stosować specjalistyczną odzież ochronną z jednoczesną ochroną dróg oddechowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA. Środki ostrożności: Usunąć źródła zapłonu; nie używać otwartego ognia. Obszar zagrożony wybuchem. Ograniczenie wycieku: Likwidacja wycieku z opakowań przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Opróżnić uszkodzone zbiorniki do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Neutralizacja rozlewu: Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję przysypać piaskiem lub innym materiałem wchłaniającym. Całość zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji w uprawnionej firmie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Posługiwanie się wyrobem winno odbywać się przy zastosowaniu odzieży ochronnej roboczej, ochroną dróg oddechowych np. maski przemysłowej z pochłaniaczem do oparów (par) organicznych, a także ochrony oczu. W miejscu posługiwania się wyrobem (stosowania) należy zapewnić wentylację o dobrej skuteczności do co najmniej 10 wymian na godzinę, z wykorzystaniem urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Skuteczność kontrolować pomiarami stężeń substancji w powietrzu. Pracownikom zapewnić dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych, dla utrzymania higieny osobistej. Magazynowanie : Wyrób przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, z wykładziną podłogową prądoprzewodzącą. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia i używania otwartego ognia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE. Rozwiązania techniczne : Wentylacja naturalna (Infiltracja , Aeracja), szczególnie zalecana w posługiwaniu się wyrobem w warunkach gospodarstwa domowego, pomieszczeń mieszkalnych. Wentylacja mechaniczna – ogólna, miejscowa, lokalizująca w wykonaniu przeciwwybuchowym. Granice narażenia : Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany Nazwa składnika NDS mg/m3 NDSCh mg/m3 NDSP mg/m3 Octan etylu 200 600 - Octan butylu 200 950 - Ksylen (miesz. izom.) 100 350 - Ochrony osobiste : Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z wkładem (pochłaniaczem) par organicznych np. typ M – 3M (dawne M11) lub filtr B zgodnie z PN-EN 371:1996. Ręce – rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne; zgodnie z PN-EN 374-1:1998. Oczy – stosować okulary ochronne zgodnie z PN-EN 166:1998. Skóra i ciało – odzież robocza z materiałów nie elektryzujących się, obuwie olejoodporne. Inne informacje : Ściśle przestrzegać zaleceń związanych ze stosowaniem wyrobu, a zawartych w „Kartach Informacji Technicznej Wyrobu”, szczególnie wilgotności, a także temperatury stosowania wyrobu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: lepka ciecz Barwa: różnie Zapach: charakterystyczny (od stosowanych rozpuszczalników), owocowy - estrowy Gęstość: g/cm3, 1,05 - 1,10 Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m) max 70 Rozpuszczalność w: ketonach, estrach i alkoholach. Mieszalność z wodą: nie miesza się. Temp. zapłonu: (co najmniej) 0 C +3 Granice wybuchowości w powietrzu : ksylen – dolna 1,0 % obj., górna 7,6 % obj. octan etylu – dolna 2,2 % obj., górna 11,5 % obj. octan butylu – dolna 1,2 % obj., górna 7,5 % obj. Czas wypływu mierzony kubkiem Forda Nr 4 (lepkość w 200 C) : 140 – 240 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Wyrób należy przechowywać w temperaturze poniżej 300 C, chronić przed silnym nasłonecznieniem. Niebezpieczne produkty rozkładu: W czasie pożaru, przy niedostatecznym dostępie powietrza mogą powstawać: dwutlenek, tlenek węgla, tlenki azotu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. Działanie toksyczne, szkodliwe : Emalia nitrocelulozowa zawiera substancje o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, oddziaływujące drażniąco na błony śluzowe, spojówki. Objawy zatrucia ostrego : Narażenie na pary wywołuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, oczu. W wysokich stężeniach działają narkotycznie powodując zawroty głowy, mdłości, wymioty, arytmię serca, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności (śmierć). Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę, wymioty oraz objawy jak w zatruciu oddechowym, powoduje zaburzenia czynności serca i układu krążenia. Objawy zatrucia przewlekłego : Występują czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych, możliwe stany zapalne skóry, u osób szczególnie uczulonych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym : Obszary chronione / specjalnie chronione OCTAN ETYLU KSYLEN OCTAN BUTYLU Dopuszczalne stężenie, w ciągu 30 min. (D30), mg / m3 0,1 / 0,03 0,3 / 0,04 0,1 / 0,03 Średniodobowe (D24), mg / m3 0,043 / 0,013 0,1 / 0,01 0,043 / 0,013 Średnioroczne (Da), mg / m3 0,0026 / 0,0087 0,016 / 0,0013 0,0087 / 0,0026 Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych : Toksyczność ostra LC50 OCTAN ETYLU KSYLEN OCTAN BUTYLU dla ryb – gubiki (Lebistes reticulatus) / / cierniki (Pimephales promelas) 230 mg / l (96 h) 10 mg / l (24 h) - dla skorupiaków – rozwielitka (Daphnia magna) 2500 mg / l 150 mg / l 205 mg / l dla roślin wodnych – glony (Chlorella) - - 44 mg / l (Scenedesmus quadricauda) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Kod odpadu: - 08 01 11 ; odpady te są niebezpieczne. Odpady z produkcji, obrotu i stosowania farb i lakierów powinny być gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, unieszkodliwiane poprzez przekształcenie termiczne np. w procesie spalania odpadów niebezpiecznych. Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 Kategoria transportowa: 2 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH. Wyrób zawiera : Octan etylu, octan butylu, ksylen. Kategoria niebezpieczeństwa : Xi – substancja drażniąca, F - Substancja wysoce łatwopalna Rodzaj zagrożenia : R11 - Produkt wysoce łatwo palny. R18 - Podczas stosowania mogą powstawać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S2 - Chronić przed dziećmi. S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji. S33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. S38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 grudnia 2003: - Dz.U.01.11.84 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz ze zmianami (Dz.U.02.142.1187 oraz Dz.U.03.189.1852) - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem + załącznik „Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem”. - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.03.171.1666 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.03.173.1679 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. - Dz.U.02.194.1629 - Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.: (048) 36-71-954, 36-71-914, 36-71-980. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny Poradnik ### Kartę opracował : inż. Henryk Tomczyk |  |  |  |  |  |  |  |  |