Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

1.	IDENTYFIKACJA  PREPARATU.

Nazwa produktu: Lakier  wodorozcieńczalny  schnący  w  piecu  „TRANSLAK II”

Symbol KTM: 1316-210-32670-2XX

Symbol PKWiU: 24.30.11-70.00-25-0067-XX

2.	SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW.

Właściwości chemiczne produktu:

Lakier ftalowy modyfikowany wodorozcieńczalny schnący w temp. podwyższonej „TRANSLAK II” jest mieszaniną wodorozcieńczalnej żywicy alkidowo-fenolowej, rozpuszczalników, dodatków uszlachetniających oraz wody demineralizowanej, która tworzy przeźroczystą powłokę w podwyższonej  temperaturze.

Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie:

| # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Butyloglikol | 10-14 | 111-76-2 | 2369 | 603-014-00-0 | Xn ; Xi | R20/21/22-37 S(2)24/25 |
| Butanol (alkohol n-butylowy) | 2-3 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-22-37/38-41-67 S(2) 7/9-13-26-37/39-46 |

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu :

Osoba posługująca się wyrobem może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w skład wyrobu, poprzez :

- oddziaływanie substancji parujących, emitowanych w czasie malowania i utwardzania się powłok,

- oddziaływanie wszystkich składników wyrobu w czasie malowania metodą natryskową.

Szczególne zagrożenia:

Wyrób został sklasyfikowany jako : substancja o działaniu szkodliwym „Xn”.

R : 20/21/22, 37/38.

S :  24/25,26, 46.

- PIERWSZA  POMOC.

Ogólne zalecenia :

We wszystkich poważniejszych przypadkach (kiedy wystąpią objawy zatrucia) poszkodowanego skierować do lekarza.

W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki zaopatrzonej w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy.

Narażenie przy wdychaniu:

Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej zapewniając spokój . Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.

Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością 15 – 20 / minutę, metodą usta – usta lub usta – nos. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła.

Wezwać lekarza.

Narażenie przez kontakt ze skórą:

Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry  wskazana jest konsultacja dermatologa.

Narażenie przez kontakt z oczami:

Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 10 minut. Poszkodowany powinien być zbadany przez okulistę.

Narażenie przez spożycie:

Natychmiast po połknięciu (w czasie 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Podać w każdym przypadku połknięcia około 150 ml płynnej parafiny, nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny bezwzględnie pod opieką lekarza przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć.

5.	POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU.

Środki gaśnicze:

Wyrób niepalny w normalnych warunkach przechowywania ale opary palne po podgrzaniu wyrobu do temp ok. 100 ºC.

Stosować środki dla grupy pożarowej „B” :

- gaśnice halogenowe,

- piany odporne na alkohol,

- dwutlenek węgla,

- proszki gaśnicze,

- woda – prądy rozproszone lub mgła.

6.	POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  UWOLNIENIA.

Ograniczenie wycieku:

Likwidacja wycieku z opakowań możliwa jest przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Uszkodzone zbiorniki opróżnić do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Neutralizacja rozlewu:

Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję spompować, resztę przysypać piaskiem i zebrać do pojemników . Miejsce awarii spłukać wodą.

7.	POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE.

Posługiwanie się :

Posługiwanie się wyrobem nie nastręcza problemów. Wszystkie czynności związane z przygoto-waniem lakieru do malowania, malowanie oraz suszenie wymalowanych powierzchni przeprowadzać w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych.

Magazynowanie :

Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach.

8.	KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE.

Rozwiązania techniczne :

Wentylacja naturalna

Wentylacja mechaniczna – ogólna w wykonaniu dowolnym.

Granice narażenia :

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany

Nazwa składnika                           NDS mg/m3               NDSCh mg/m3                      NDSP mg/m3

Butyloglikol                                                      98                             200                                              -

Butanol                                                           50                             150                                              -

Ochrony osobiste :

Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację naturalną.

Ręce – rękawice ochronne.

Oczy – stosować okulary ochronne PN-EN 166:1998.

Skóra i ciało – odzież ochronna.

9.	WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE.

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: słomkowy, przeźroczysty.

Zapach: rozpuszczalników i amoniaku.

Gęstość: g/cm3   1,04 1,06

Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m) – max. 42

Rozpuszczalność w: węglowodorach, estrach -nierozpuszczalne.

Mieszalność z wodą: dobra.

Temp. zapłonu: ok. 80 ºC.

Granice wybuchowości w powietrzu :

butyloglikol       – dolna 1,1 obj. , górna 10,6 % obj.

butanol              – dolna 1,1 obj. , górna 10,6 % obj.

.

10.	STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ.

Warunki których należy unikać:

Wyrób nie jest niestabilny pod względem bezpieczeństwa użytkownika w temperaturze do 1000 C.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W czasie pożaru mogą powstać: tlenek węgla i tlenki azotu.

11.	INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE.

Działanie toksyczne, szkodliwe :

Rozcieńczalniki zawarte w wyrobie działają depresyjnie na obwodowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia ostrego :

Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę, wymioty oraz bóle głowy.

Objawy zatrucia przewlekłego :

Bóle głowy, senność, ogólne osłabienie, mdłości, drżenie rąk.

12.	INFORMACJE  EKOLOGICZNE.

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym :

##### Obszary chronione / specjalnie chronione        Butyloglikol            Butanol

Dopuszczalne stężenie,

W ciągu 30 min. (D30), mg / m3                              0,05                       0,3 / 0,05

Średniodobowe (D24), mg / m3                               0,01                      0,13 / 0,021

Średnioroczne (Da), mg / m3   			     0,0012	       0,026 / 0,044

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność ostra LC50                            Butyloglikol                 Butanol

dla ryb – gubiki (Lehistes reticulatus) /                   -                       1730 mg / l . 96h

/ cierniki

dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)                                           1815 mg / l                    1850 mg / l

Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych :

Butanol (alkohol n-butylowy)

LD50 (szczur p.o.)          –     790 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) –  24640 mg / m3 (8 h)

###### Butyloglikol

LD50 (szczur p.o.)           – 1480 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja)  – 2200 mg / m3 (8 h)

13.	POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI.

Kod odpadu:  - 08 01 11 ; odpady te są niebezpieczne.

Odpady z produkcji,  obrotu i stosowania farb i lakierów powinny być gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, unieszkodliwiane poprzez przekształcenie termiczne np. w procesie spalania odpadów niebezpiecznych.

Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom.

14.	INFORMACJE  TRANSPORTOWE.

## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR

* klasa  - nie podlega ADR

Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ) : nie podlega ADR

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa :  nie podlega ADR

Numer nalepki ostrzegawczej :  nie podlega ADR

15.	INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UREGULOWAŃ  PRAWNYCH.

Wyrób zawiera : butanol,  butyloglikol, ślady amoniaku.

Kategoria  niebezpieczeństwa :

Xn – substancja szkodliwa

Rodzaj zagrożenia :

R20/21/22 	- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R36/37 	- Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem :

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 grudnia 2003:

- Dz.U.01.11.84 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz ze zmianami (Dz.U.02.142.1187 oraz Dz.U.03.189.1852)

- Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem + załącznik „Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem”.

- Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

- Dz.U.03.171.1666 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

- Dz.U.03.173.1679 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

- Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

- Dz.U.02.194.1629 - Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

### 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy).

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.: (048) 36-71-954, 36-71-914, 36-71-980.

Informacje przekazane w karcie wynikają z  obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze wyrobu. Użytkownik wyrobu (produktu) jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie niezbędnych środków ostrożności przy obchodzeniu się z wyrobem, a także fakt, że sposób jego użytkowania jest poza naszą kontrolą.

Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu.

Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi:     (042) 657 99 00

Materiały źródłowe:

Karty informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)

M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik

ALFA-WEKA  -  „Niebezpieczne Substancje – Praktyczny Poradnik”

Kartę opracował : inż. Henryk Tomczyk