Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

1.	IDENTYFIKACJA  PREPARATU.

Nazwa produktu: Emalia chlorokauczukowa  chemoodporna

Symbol KTM: 1317-261-01XXX-XXX

Symbol PKWiU: 24.30.12-90.31-01-XXXX-XX

2.	SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW.

Właściwości chemiczne produktu:

Emalie chlorokauczukowe do gruntowania chemoodporne są  mieszaniną  żywicy chlorokauczukowej, pigmentów , wypełniaczy, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających , która tworzy chemoodporną powłokę dekoracyjną w temperaturze otoczenia.

Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie:

| # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 12-16 | 123-86-4 | 1123 | 607-025-00-1 | Xn | R 10, 66, 67 S(2), 25 |
| Ksylen (mieszanina izomerów) | 35-40 | 1330-20-7 | 1307 | 601-022-00-9 | Xn | R10, 20/21, 38 S2, 25 |
| Metoksypropanol | 3-4 | 1320-67-8 | 3092 | 603-064-00-3 | Xn | R10 S(2)24 |

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu :

Osoba posługująca się wyrobem może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w skład wyrobu, poprzez :

- oddziaływanie substancji parujących, emitowanych w czasie malowania i utwardzania się powłok,

- oddziaływanie wszystkich składników wyrobu w czasie malowania metodą natryskową.

Szczególne zagrożenia:

Wyrób został sklasyfikowany jako : substancja szkodliwa „Xn”.

R : 10, 20/21, 38, 66, 67.

S : 2, 25, 42, 46.

- PIERWSZA  POMOC.

Ogólne zalecenia :

We wszystkich poważniejszych przypadkach (kiedy wystąpią wyraźne objawy zatrucia) poszkodo-wanego skierować do lekarza.

W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki zaopatrzonej w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy.

Narażenie przy wdychaniu:

Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej zapewniając spokój . Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.

Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością 15 – 20 / minutę, metodą usta – usta lub usta – nos. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła.

Wezwać lekarza.

Narażenie przez kontakt ze skórą:

Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry na dużym obszarze wskazana jest konsultacja dermatologa.

Narażenie przez kontakt z oczami:

Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 10 minut. Poszkodowany powinien być zbadany przez okulistę.

Narażenie przez spożycie:

Natychmiast po połknięciu (w czasie 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Podać w każdym przypadku połknięcia około 150 ml płynnej parafiny, nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny bezwzględnie pod opieką lekarza przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć.

- POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU.

Emalia chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania zawiera w swoim składzie około 55 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Postępowanie w przypadku pożaru :

- zawiadomić otoczenie o pożarze,

- usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej,

- powiadomić Straż Pożarną, Policję, w przypadku dużych rozlań - jednostki Ratownictwa Chemicznego,

- nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną,

- zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą,

- niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej.

Środki gaśnicze:

Wyrób łatwopalny w normalnych warunkach przechowywania - opary palne od iskry już w temp

ok. 26 ºC.

Stosować środki dla grupy pożarowej „B” :

- gaśnice halogenowe,

- piany odporne na alkohol,

- dwutlenek węgla,

- proszki gaśnicze,

- woda – prądy rozproszone lub mgła.

6.	POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  UWOLNIENIA.

Ograniczenie wycieku:

Likwidacja wycieku z opakowań możliwa jest przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Uszkodzone zbiorniki opróżnić do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Neutralizacja rozlewu:

Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję odpompować, resztki przysypać piaskiem i zebrać do pojemników .  Miejsce awarii spłukać wodą.

7.	POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE.

Posługiwanie się :

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem wyrobu do malowania, malowanie oraz suszenie wymalowanych powierzchni przeprowadzać w pomieszczeniach intensywnie wietrzonych lub o sprawnie działającej wentylacji. Instalacja elektryczna winna być w wersji przeciwwybuchowej.

Magazynowanie :

Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach zgodnych  z PN / O – 79021 : 1989.

Opakowania z wyrobem chronić przed nagrzewaniem powyżej 35 C. Nie palić i nie używać otwartego ognia (np. prace spawalnicze) w magazynie z wyrobami. Używać narzędzi nieiskrzących.

8.	KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE.

Rozwiązania techniczne :

Wentylacja naturalna

Wentylacja mechaniczna – ogólna, w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Granice narażenia :

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany

Nazwa składnika                           NDS mg/m3                 NDSCh mg/m3               NDSP mg/m3

ksylen (mieszanina izomerów)                   100                                  350                            -

octan butylu ten. gat. I                                200                                  950                            -

metoksypropanol                                        180                                  360                            -

Ochrony osobiste :

Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację naturalną.

Ręce – rękawice ochronne.

Oczy – stosować okulary ochronne PN-EN 166:1998.

Skóra i ciało – odzież ochronna.

9.	WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE.

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: różne kolory

Zapach: rozpuszczalników organicznych.

Gęstość: g/cm3   1,08 1,20

Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m)  –  55-60

Rozpuszczalność w:  węglowodorach, estrach, alkoholach, ketonach.

Mieszalność z wodą: nie miesza się.

Temp. zapłonu: min. 26 ºC.

Granice wybuchowości w powietrzu :

ksylen                           – dolna 1,0 % obj.,  górna 7,6 % obj.

octan butylu                  – dolna 1,2 % obj., górna 7,5 % obj.

metoksypropanol          – dolna 3 % obj., górna 12 % obj.

Czas wypływu mierzony kubkiem Forda Nr 4 : 60 ÷ 110 s

10.	STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ.

Warunki których należy unikać:

Wyrób nie jest niestabilny pod względem bezpieczeństwa użytkownika w temperaturze otoczenia.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W czasie pożaru mogą powstać: tlenek węgla i kwaśne opary.

11.	INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE.

Działanie toksyczne, szkodliwe :

Rozpuszczalniki zawarte w wyrobie są szkodliwe, działają drażniąco na skórę, oczy i układ oddechowy.

Objawy zatrucia ostrego :

Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę, wymioty oraz bóle głowy.

Objawy zatrucia przewlekłego :

Bóle głowy, senność, ogólne osłabienie, mdłości, drżenie rąk.

12.	INFORMACJE  EKOLOGICZNE.

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym :

Obszary chronione / specjalnie chronione           metoksypropanol                ksylen             octan butylu

Dopuszczalne stężenie,

w ciągu 30 min. (D30), mg / m3                                            -                                       0,3 / 0,04                  0,1 / 0,03

Średniodobowe (D24), mg / m3                                        -                               0,1 / 0,01              0,043 / 0,013

Średnioroczne (Da), mg / m3                                                -                                0,016 / 0,0013       0,0087 / 0,0026

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność ostra LC50                      Octan butylu         Ksylen (miesz. izom.)           Metoksypropanol

dla ryb – gubiki (Lehistes reticulatus) /                -                      10 mg / l (24 h)                 > 5 mg/l (24 h)

/ cierniki

dla skorupiaków – rozwielitka                           205                           -                                         -

(Daphnia magna)                                             44 mg / l                  150 mg / l                            -

Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych :

Octan butylu

LD50 (szczur p.o.)          – 1400 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) – 9660 mg / m3 (4 h)

Ksylen (miesz. Izom.)

LD50 (szczur doustnie)  – 4300 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h

metoksypropanol

LD50 (szczur doustnie) – 5660 mg / kg

LD50 (królik skóra)         – 13000 mg / kg

13.	POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI.

Kod odpadu:  - 08 01 11 ; odpady te są niebezpieczne.

Odpady z produkcji,  obrotu i stosowania farb i lakierów powinny być gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, unieszkodliwiane poprzez przekształcenie termiczne np. w procesie spalania odpadów niebezpiecznych.

Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom.

14.	INFORMACJE  TRANSPORTOWE.

## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR:

Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Kategoria transportowa: 3

Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001

- klasa 3

- kod klasyfikacyjny F1

- nalepka ostrzegawcza : 3

- grupa pakowania III

15.	INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UREGULOWAŃ  PRAWNYCH.

Wyrób zawiera :      octan butylu i ksylen (mieszaninę izomerów).

Kategoria  niebezpieczeństwa :

Xn -  substancja szkodliwa .

Rodzaj zagrożenia :

R10 	- Produkt łatwo palny.

R20/21 	- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R38 	- Działa drażniąco na skórę.

R66 	- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie - skóry.

R67 	- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem :

S2 - Chronić przed dziećmi.

S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu.

S42 - Podczas rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych .

S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 grudnia 2003:

- Dz.U.01.11.84 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz ze zmianami (Dz.U.02.142.1187 oraz Dz.U.03.189.1852)

- Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem + załącznik „Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem”.

- Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

- Dz.U.03.171.1666 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

- Dz.U.03.173.1679 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

- Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

- Dz.U.02.194.1629 - Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

### 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy).

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.: (048) 36-71-954, 36-71-914,   36-71-980.

Informacje przekazane w karcie wynikają z  obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze wyrobu. Użytkownik wyrobu (produktu) jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie niezbędnych środków ostrożności przy obchodzeniu się z wyrobem, a także fakt, że sposób jego użytkowania jest poza naszą kontrolą.

Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu.

Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi:     (042) 657 99 00

Materiały źródłowe:

Karty informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)

M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik

ALFA-WEKA  -  „Niebezpieczne Substancje – Praktyczny Poradnik”

Kartę opracował : inż. Henryk Tomczyk