| Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA. Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990 e-mail: rafil@rafil.pl REGON: -670715214- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu: Emalia epoksydowa modyfikowana epoksyestrowa III, różne kolory Symbol KTM: 1317-469-65050-700 do 1317-469-65860-600 Symbol PKWiU: 24.30.12-90.74-65-0005-00 do 24.30.12-90.74-65-0086-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Emalia epoksydowa stanowi dwufazową mieszaninę żywicy epoksyestrowej (ester epoksydowy kwasów rycynenowych), oraz barwnych pigmentów organicznych (związków makroheterocyklicznych, ftalocyjanianowych, laków azowych), pigmentów nieorganicznych (związków tytanu – biel tytanowa, związków żelaza – tlenki, sadzy technicznych, nietoksycznego zielonego tlenku chromu trójwartościowego, czerwieni kadmowej – selenosiarczku kadmu), nieaktywnych wypełniaczy w rozpuszczalnikach organicznych. Emalia po utwardzeniu w reakcji polimeryzacji utleniającej, katalizowanej, stanowi ostateczną warstwę powłoki o odpowiedniej mikrofakturze, właściwościach estetycznych oraz bardzo korzystnych własnościach fizykomechanicznych i bardzo dobrej chemoodporności. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 40-50 | 1330-20-7 | 1307 | 601-022-00-9 | Xi | 10-20 / 21-38 |  |
| Klasyfikacja wyrobu p . 3 i p. 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu : Osoba malująca może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w skład wyrobu, poprzez : - oddziaływanie emalii podczas przygotowywania kompozycji (rozcieńczania), - oddziaływanie substancji parujących, emitowanych w czasie malowania i utwardzania się powłoki, - oddziaływanie wszystkich składników wyrobu w czasie malowania metodą natryskową. Osoby uczulone, u których wystąpiły już objawy podrażnień skóry lub egzema, powinny unikać bezpośredniego kontaktu z wyrobem, ponieważ może być przyczyną dermatoz i uczuleń. Emitowane opary działają depresyjnie na układ nerwowy, a także drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Szczególne zagrożenia: Wyrób został sklasyfikowany jako : preparat o działaniu drażniącym „Xi”, łatwo palny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, ponieważ są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Xi - preparat o działaniu drażniącym R : 10 - 18 - 36 / 37 / 38 - 48 / 20 / 21 S : 1 / 2 - 24 / 25 - 33 - 42 – 51 Informacja o powłoce: W pełni usieciowana (utwardzona emalia) nie stanowi zagrożenia w zalecanych warunkach i sposobie eksploatacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki zaopatrzonej w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy. W stanach zagrożenia życia postępować dla resuscytacji krążeniowo – oddechowej : A (air) – powietrze; przywrócenie drożności dróg oddechowych i swobodny dopływ powietrza do płuc; B (breathing) – oddychanie, prowadzenie sztucznego oddychania metodą usta – usta; C (circulation) – krążenie, prowadzenie zewnętrznego masażu serca. Narażenie przy wdychaniu: 1. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, rozluźnić odzież, ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewniając spokój, 2. W depresji oddechowej zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością 15 – 20 / minutę, metodą usta – usta, usta – nos lub za pomocą urządzeń mechanicznych, usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej, unieść brodę, odchylić głowę maksymalnie do tyłu i wtłaczać powietrze aż do uniesienia się klatki piersiowej. Powtarzać wentylację zgodnie z naturalnym rytmem oddychania. 3. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła. 4. W każdym przypadku wezwać lekarza (wezwać Pogotowie Ratunkowe). Narażenie przez kontakt ze skórą: Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody (z mydłem – jeżeli nie zauważa się podrażnień czy zaczerwień). Nie stosować chemicznych środków zobojętniających. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry – wskazana jest konsultacja dermatologa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narażenie przez kontakt z oczami: Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 10 minut. Nie stosować żadnych środków zobojętniających. Poszkodowany powinien być zbadany przez okulistę w ciągu 2 godzin od chwili wypadku. Narażenie przez spożycie: Natychmiast po połknięciu (w czasie do 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Podać w przypadku połknięcia około 150 ml płynnej parafiny, (lub białko kurze, mleko), nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny postępować jak w zatruciu inhalacyjnym i bezwzględnie pod opieką lekarza przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć. UWAGA : Zwykle najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobie poszkodowanej fachowej pomocy (szczególnie w przypadkach wątpliwych) jest odwiezienie jej do dyżurującej placówki medycznej lub na Pogotowie Ratunkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Środki gaśnicze: Stosować środki dla grupy pożarowej „B” : Antykatalityczne – proszki gaśnicze, BCF, halony. Tłumiące i chłodząco – tłumiące : CO2, piany gaśnicze. Woda – prądy rozproszone dla schłodzenia ogniska pożarowego i otoczenia. Szczególne zagrożenia: Możliwość narażenia na toksyczne produkty rozkładu substancji wyrobu (tlenek węgla, dioksyny, toksyczne tlenki azotu), groźba wybuchu pojemników. Szczególne sposoby zwalczania pożaru: Stosować sprzęt i środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B”. Ochrona strażaków: Stosować specjalistyczną odzież ochronną z jednoczesną ochroną dróg oddechowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA. Środki ostrożności: Teren zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu; bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego ognia Ograniczenie wycieku: Likwidacja wycieku z opakowań przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Opróżnianie uszkodzonych zbiorników do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Neutralizacja rozlewu: Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję przysypać piaskiem lub innym niepalnym materiałem wiążącym. Całość zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji przez spalanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Posługiwanie się wyrobem winno odbywać się przy zastosowaniu odzieży ochronnej w wersji antyelektrostatycznej z bezpośrednią ochroną dróg oddechowych np. maski przemysłowej z pochłaniaczem do oparów (par) organicznych, a także ochroną oczu. Należy stosować rotację pracowników wystawionych na długotrwałe narażenie. W miejscu posługiwania się wyrobem (stosowania) należy zapewnić wentylację o skuteczności do 10 wymian na godzinę z wykorzystaniem urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Skuteczność kontrolować pomiarami stężeń substancji w powietrzu. Pracownikom zapewnić dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych, dla utrzymania higieny osobistej. Magazynowanie : Wyrób przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach, w magazynie cieczy łatwo palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Podłogi powinny być z wykładziny elektroprzewodzącej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE. Rozwiązania techniczne : Wentylacja naturalna (Infiltracja , Aeracja) Wentylacja mechaniczna – ogólna, miejscowa, lokalizująca w wykonaniu przeciwwybuchowym. Granice narażenia : Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany Nazwa składnika NDS mg/m3 NDSCh mg/m3 NDSP mg/m3 Ksylen (miesz. izom.) 100 350 - Ochrony osobiste : Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z wkładem (pochłaniaczem) par organicznych np. typ M – 3M (dawne M11) Ręce – rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne. Oczy – stosować okulary ochronne Skóra i ciało – odzież ochronna z materiałów nie elektryzujących się, obuwie olejoodporne. Inne informacje : Ściśle przestrzegać zaleceń związanych ze stosowaniem wyrobu, a zawartych w „Kartach Informacji Technicznej Wyrobu”, a także temperatury stosowania wyrobu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: różne barwy, w tym wg systemu RAL Zapach: charakterystyczny (od stosowanych rozpuszczalników) Gęstość: g/cm3, najwyżej 1,2 Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m) najwyżej 60 Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych, ketonach, estrach, alkoholach Temp. zapłonu: 0 C; co najmniej – 23 Granice wybuchowości w powietrzu : ksylen – dolna 1,0 % obj., górna 7,6 % obj. (lepkość w 200 C) Czas wypływu mierzony kubkiem Forda Nr 4 : 35 – 75 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Wyrób należy przechowywać w temperaturze do 250 C, chronić przed przegrzaniem. Może niebezpiecznie reagować z silnymi utleniaczami. Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenek węgla, tlenki azotu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. Działanie toksyczne, szkodliwe : Rozpuszczalniki zawarte w wyrobie to substancje drażniące o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, oddziaływujące na obwodowy układ nerwowy. Objawy zatrucia ostrego : Narażenie na pary wywołuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, oczu. W wysokich stężeniach działają narkotycznie powodując zawroty głowy, mdłości, wymioty, arytmię serca, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności (i śmierć, przy wytworzeniu stężeń bardzo niebezpiecznych). Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę, wymioty oraz objawy jak w zatruciu oddechowym. Objawy zatrucia przewlekłego : Występują czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych, stany zapalne skóry. Uwaga : Należy pamiętać o addytywnym i synergicznym oddziaływaniu substancji niebezpiecznych wyrobu z zażytymi niektórymi lekami, a najczęściej z alkoholem lub dymem tytoniowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym : Obszary chronione / specjalnie chronione KSYLEN Dopuszczalne stężenie, w ciągu 30 min. (D30), mg / m3 0,3 / 0,04 Średniodobowe (D24), mg / m3 0,1 / 0,01 Średnioroczne (Da), mg / m3 0,016 / 0,0013 Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych : Toksyczność ostra LC50 KSYLEN dla ryb – gubiki (Lebistes reticulatus) / / cierniki (Pimephales promelas) 10 mg/ l (24 h) dla skorupiaków – rozwielitka (Daphnia magna) 150 mg / l dla roślin wodnych – glony (Chlorella) - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z produkcji, przygotowania obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów posiadają Kod odpadu: - 08 01 11 ; Odpady te są niebezpieczne. Powinny być gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, unieszkodliwiane poprzez przekształcenie termiczne np. w procesie spalania odpadów niebezpiecznych. Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE. Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 - Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 Kategoria transportowa: 3 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH. Wyrób zawiera : Ksylen Kategoria niebezpieczeństwa : Xi – preparat drażniący Rodzaj zagrożenia : R10 – produkt łatwo palny, R18 – podczas stosowania może wytwarzać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem, R36 / 37 / 38 – działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę, R48 / 20 / 22 – działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 1 / 2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, S 24 / 25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S 33 – zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatyczne, S 36 / 37 / 39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochrony oczu / twarzy, S 42 – podczas malowania natryskowego stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (półmaska z pochłaniaczem 3M), S 51 – stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział V Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne oraz akty pochodne w tym m.in.: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.01.11.84) Aktualne uregulowania prawne można znaleźć na stronie: http://www.chemikalia.mz.gov.pl/?section=prawo http://www.sejm.gov.pl/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.:(048)36-71-954,-71-914,-71-980. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny poradnik. ### Kartę opracował : mgr inż. Janusz Twardowski |  |  |  |  |  |  |  |  |