Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU . Nazwa produktu: Lakier poliwinylowy do celów specjalnych BF-4, czarny (903) Symbol KTM: 1317-711-54990-2XX Symbol PKWiU: 24.30.12-30.31-54-0099-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Lakier poliwinylowy do celów specjalnych BF-4, czarny stanowi roztwór żywicy poliwinylobutyralowej modyfikowany żywicą fenylowoformaldehydową w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem barwnika i środków matujących. Lakier zawiera około 87 % składników lotnych. Żywica fenylowoformaldehydowa zawiera około 0,3 % formaldehydu. Lakier przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania elementów metalowych o specjalnym przeznaczeniu. Suszony jest piecowo. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Aceton techn. gat. I | 3,4 | 67-64-1 | 1090 | 606-001-00-3 | F | R 11 |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 19,0 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 19,7 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-009 | Xn | R 10–20 / 21-38 |  |
|  | Octan butylu techn. gat.I | 4,6 | 123-86-4 | 1123 | 607-025-00-1 | Xn | R 10 |  |
|  | Octan etylu techn. gat.I | 7,5 | 141-78-6 | 1173 | 607-022-00-5 | F | R 11 |  |
|  | Metoksypropanol | 3,4 | 1320-67-8 | 3092 | 603-064-00-3 | Xn | R 10 |  |
|  | Spirytus skaż. (etanol) | 29,4 | 64-17-5 | 1170 | 603-002-00-5 | F | R 11 |  |
|  | Formaldehyd | < 0,3 | 50-00-0 | 1198 | 605-001-00-5 | Xn | R 40-43 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : F – substancja wysoce łatwopalna Xn – substancja szkodliwa R 11 – substancja wysoce łatwopalna R 20 / 21 – działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą R 38 – działa drażniąco na skórę R 40 – możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Lakier poliwinylowy BF-4, zawiera w swoim składzie około 87 % z rozpuszczalników, które są wysoce łatwopalne a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - używać odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się oraz sprzętu izolującego drogi oddechowe skompletowanego z maską, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszek gaśniczy, - mgła wodna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA. W przypadku wycieku lakieru zaleca się następujące postępowanie : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne oraz zapobiec przedostania się substancji do wód, - rozlany lakier przysypać piaskiem, a następnie zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, - miejsce rozlania kilkakrotnie spłukać wodą, - personel ratowniczy powinien być wyposażony w posiadające stosowne dopuszczenia CIOP ubrania ochronne, ochrony dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami), oraz oczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Wszystkie czynności związane z przygotowaniem lakieru do malowania, malowanie oraz suszenie wymalowanych powierzchni, powinny odbywać się tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Stosować ochrony osobiste. W czasie stosowania lakieru nie jeść, nie pić i nie palić. Składowanie : Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych, wiaderkach lub beczkach zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynach poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwopalnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE. Podczas stosowania lakieru zalecana jest wentylacja wyciągowa w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenia składników szkodliwych w lakierze poliwinylowym do celów specjalnych BF-4, czarnym : - aceton techniczny – NDS – 600 mg/m3 NDSCH – 1800 mg/m3 - butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - ksylen (mieszanina izomerów) – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 - octan butylu techn. gat. I – NDS – 200 mg/m3 NDSCH – 950 mg/m3 - octan etylu techn. gat. I – NDS – 200 mg/m3 NDSCH – 600 mg/m3 - metoksypropanol – NDS – 375 mg/m3 NDSCH – - - spirytus skażony – NDS – 1000 mg/m3 NDSCH – 3000 mg/m3 - formaldehyd – NDS – 0,5 mg/m3 NDSCH – 1 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z pochłaniaczami par organicznych np. typu 3M - ręce – używać rękawic ochronnych odpornych na rozpuszczalniki organiczne, np. Solvex – Plus - oczy – stosować okulary ochronne (gogle) - skóra i ciało – stosować odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się - obuwie olejoodporne Inne informacje : Zabrudzone ubranie robocze wyprać przed ponownym użyciem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: czarna Zapach: rozpuszczalników Gęstość: 0,84 – 0,91 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: około 87 % Rozpuszczalność w: alkoholach, ketonach, glikolach Temp. zapłonu: min. 8 0 C Temp. samozapłonu: 4200 C Stężenie wybuchowe: 2,55 % obj. / mg / l Granice zapalności: – dolna – 2,5 % obj. / mg / l górna – 10,2 % obj. / mg / l Czas wypływu mierzony kubkiem Forda (lepkość umowna) : 15 – 19 s Czas schnięcia powłoki w temp. 145 - 1750 C, 7 stopień: max. 1 h Trwałość : lakier powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 6 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródłami ognia, oraz przed urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Czarne duszące dymy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - butanol (alkohol n-butylowy) - 50 mg/m3 - ksylen - 100 mg/m3 - octan butylu - 200 mg/m3 - octan etylu - 200 mg/m3 Działanie na organizm ludzki : Przedłużone działanie rozcieńczalnika do lakierów poliwinylowych na organizm ludzki może spowodować: osłabienie, bóle i zawroty głowy, dreszcze, przyspieszoną akcję serca oraz podrażnienie błon śluzowych i skóry. W przypadkach skrajnych może dojść do obrzęku płuc i uszkodzenia nerek, działa narkotycznie. Objawy zatrucia przewlekłego : Zaburzenia układu nerwowego, zapalenie spojówek, długotrwałe zapalenie górnych dróg oddechowych, stany zapalne skóry. Pierwszą pomoc w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się rozcieńczalnika do lakierów poliwinylowych do kanalizacji, należy ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych Butanol (alkohol n-butylowy) Toksyczność ostra dla ryb (ciernik) : LC50 – 1730 – 1910 mg / (l / 96h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia) : LC50 – 1855 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) – 650 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 300 mg / l - ryb (kiełbi) – 1000 – 1400 mg / l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia) LC100 – 5000 mg / l Wskaźniki oceny ostrej toksyczności : wobec ssaków – 1 wobec ryb – 2,9 wobec bakterii – 3,2 LD50 (szczur doustnie) – 790 mg / kg LD50 (królik, skóra) – 3400 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h ##### Ksylen Toksyczność ostra dla ryb : LC50 – 10 mg / (l / 24h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 – 150 mg / l Stężenie śmiertelne dla ryb : - karaś (Carasius auratus) – 36,81 mg / l - gupik (Lebistes recilculatus) – 34,73 mg / l - pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri) – 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h ##### Octan etylu LD50 (szczur p.o.) – 5620 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 1600 ppm / 8 h ##### Octan butylu Próg wyczuwalności zapachu – 2,90 – 10 mg / m³ TCL○ (człowiek, inhalacja.) - 966 mg/ m³ LD50 (szczur p.o.) – 1400 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 9660 mg / m3 (4 h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna): LC50 – 205 mg / l ##### Hamowanie wzrostu glonów – 44 mg / l LD50 (szczur p.o.) – 5620 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 1600 ppm / 8 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aceton Próg wyczuwalności zapachu - 484 – 968 mg/m3 LD50 (szczur, doustnie ) - 7400 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 50100 mg / m3 (8 h) LD50 (królik, skóra) – 20000 mg / kg TCL○ (człowiek, inhalacja.) - 1210 mg/m3 ###### Etanol Zatrucie inhalacyjne ( człowiek ) - powyżej 10000 mg/m3 LD50 (szczur, doustnie ) - 7060 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 38400mg / m3 (10 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 Kategoria transportowa: 2 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH. Rozcieńczalnik do lakierów poliwinylowych jest mieszaniną : Butanolu, ksylenu, octanu butylu i octanu etylu. Kategoria niebezpieczeństwa : F – produkt wysoce łatwopalny Xn – produkt szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 11 – produkt wysoce łatwopalny R 20 / 21 – działa szkodliwie przez drogi- oddechowe i w kontakcie ze skórą R 38 – działa drażniąco na skórę R 40 – możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 1 / 2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi S 20 / 21 – nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu, S 24 / 25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S 33 – zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym, S 36 / 37 – nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne, S 38 – w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, S 43 - w przypadku pożaru używać: gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 – w przypadku awarii lub jeżeli żle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ( jeżeli to możliwe, pokaż etykietę S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz..U 02.140.1173- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych Dz.U.02.142.1194 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik Kartę opracowała : Ewa Stępień |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ### Kartę opracowała : Ewa Stępień |  |  |  |  |  |  |  |  |