Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU Nazwa produktu: Lakier syntetyczny kreodurowy do CS, bezbarwny (986) Symbol KTM: 1317-919-93000-9XX Symbol PKWiU: 24.30.12-70.00-70-0000-xx - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Lakier syntetyczny kreodurowy do CS, bezbarwny stanowi roztwór spoiwa kreodurowego modyfikowanego tłustą żywicą ftalową L-66 z dodatkiem rozpuszczalników i środków uszlachetniających. Lakier nie zawiera związków ołowiu i benzenu. Przeznaczony jest do malowania bonderyzowanych elementów stalowych w przemyśle specjalnym. Lakier wysycha piecowo w temperaturze 200  50 C w czasie 15 minut. Na powierzchnie nakładany jest za pomocą natrysku pneumatycznego lub przez zanurzanie. Lakier syntetyczny kreodurowy do CS charakteryzuje się bardzo dobrymi odpornościami fizyko-chemicznymi, w tym odpornością na korozję i media chemiczne. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 26,1 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Benzyna lakiernicza | 12,7 | 8052-41-3 | 1263 | 232-489-3 | Xn | R 10-65 |  |
|  | Formaldehyd (1 %  C < 5%) | 0,5 | 50-00-0 | 1198 | 605-001-00-5 | Xn | R 40-43 |  |
|  | O – Krezol (1 %  C < 5%) | 1,9 | 95-48-7 | 2076 | 604-004-00-9 | Xn | R 21 / 22-36 / 38 |  |
|  | Nafta | 20,7 | 8008-20-6 | 1268 | 650-001-02-5 | Xn, N | R 10-38 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn – produkt szkodliwy Rodzaj ryzyka : R 10 – preparat łatwo palny R 20/21/22 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe w kontakcie ze skórą i po połknięciu R 36 / 38 – działa drażniąco na oczy i skórę R 40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, R 65 – działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany sam powinien spowodować wymioty przez wypicie około 15 ml płynnej parafiny, później nie prowokować wymiotów. Wezwać lekarza. Postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Lakier syntetyczny kreodurowy do CS, bezbarwny zawiera w swoim składzie około 59 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - piasek, - koce azbestowe, - woda – prądy rozproszone lub mgła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA. W przypadku wycieku lakieru należy powziąć następujące działania : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód i kanalizacji, skażone wyrobem miejsca poboru wody zamknąć - rozlany lakier przysypać piaskiem, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą , - personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenia CIOP ubraniach ochronnych i ochronach dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu. Zalane ubranie ochronne w czasie akcji ratowniczej niezwłocznie wymienić. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Wszystkie czynności związane z przygotowaniem lakieru syntetycznego kreodurowego do CS, bezbarwnego do wymalowań, malowaniem i suszeniem wymalowanych powierzchni wykonywać tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Kabina natryskowa oraz urządzenia do natrysku pneumatycznego powinny być uziemione. W czasie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Składowanie : Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach : puszkach, wiaderkach lub beczkach zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwopalnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE. W czasie stosowania lakieru syntetycznego kreodurowego do CS, bezbarwnego zalecana jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie składników szkodliwych w lakierze kreodurowym do CS : - Butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - Benzyna lakiernicza – NDS – 300 mg/m3 NDSCH – 900 mg/m3 - Formaldehyd – NDS – 0,5 mg/m3 NDSCH – 1 mg/m3 - Krezol – NDS – 5 mg/m3 NDSCH – 15 mg/m3 - Nafta – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 300 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - ochrona oczu – okulary ochronne (gogle) - ochrona rąk – rękawice ochronne - ochrona skóry – szczelne ubranie robocze z materiałów nie elektryzujących się - ochrona dróg oddechowych – sprawnie działająca wentylacja, maski przeciw oparom - obuwie olejoodporne UWAGA : Zabrudzone ubranie robocze przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: bezbarwna lub słomkowa Zapach: charakterystyczny Gęstość: 0,90 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: max 65 % (59,5 %) Mieszalność z wodą : nie miesza się Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych, alkoholach, glikolach Czas wypływu (lepkość umowna) mierzony kubkiem typu Forda Nr 4, s : 15 – 30 Czas wypływu (lepkość robocza) mierzony kubkiem typu Forda Nr 4, s : 12 – 14 Temp. zapłonu: min. 230 C Temp. samozapłonu: 3700 C Stężenie wybuchowe : 2,20 % obj. / (mg / l) Granice zapalności: – dolna – 1,0 % obj. / (mg / l) górna – 6,8 % obj. / (mg / l) Czas schnięcia powłoki w temp. 200  50 C do osiągnięcia 7 stopnia wyschnięcia, minut najwyżej : - na płytkach stalowych – 15 - na płytkach szklanych – 30 Odporność powłoki na korozję pod wpływem 6 h działania wodnego roztworu chlorku sodowego : powłoka bez punktów korozji Trwałość : lakier powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 9 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła, oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, czarny duszący dym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - butanol (alkohol n-butylowy) - 50 mg/m3 - benzyna lakiernicza - 300 mg/m3 stężenie śmiertelne dla osoby dorosłej 30 - 40 mg/dm3 - formaldehyd - 0,5 mg/m3 - krezol - 5 mg/m3 - nafta - 100 mg/m3 Z uwagi na obecność benzyny lakierniczej i nafty (około 34,5 %) w wyrobie, przy dużych stężeniach oparów i niedostatecznej wentylacji, mogą wystąpić zatrucia typowe dla pochodnych ropy naftowej, które do organizmu mogą przedostać się drogą pokarmową, drogą oddechową i przez skórę. Objawy zatrucia : Objawami zatrucia przy dużych stężeniach są bóle i zawroty głowy, euforia, upojenie podobne do alkoholowego, nudności, wymioty z krwiopluciem, ból w piersiach, męczący kaszel, porażenie dróg oddechowych, układu krążenia, podkrążenie i zaczerwienienie oczu. W skrajnych przypadkach utrata przytomności, zanik czynności życiowych i zgon Objawy zatrucia przewlekłego : Długotrwały stan zapalenia płuc i układu oddechowego, spadek ciężaru ciała, niedokrwistość, bezsenność, zapalenie spojówek, może dojść do uszkodzenia organów wewnętrznych w tym szpiku kostnego i wątroby. Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się lakieru syntetycznego kreodurowego do CS, bezbarwnego do kanalizacji, ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. Gleba : Wyrób skażający glebę powoduje jej zbrylanie się oraz związane z tym zmiany własności fizycznych, chemicznych i biologicznych. Masowo obumierają zwierzęta zasiedlające powierzchniowe warstwy gleby, następuje gwałtowny wzrost azotanowej substancji organicznej wskutek zaniku bakterii nitryfikacyjnych, po 3 –4 tygodniach następuje wysychanie roślin a następnie ich wymieranie. Wody gruntowe, naturalne cieki w miejscach skażonych wyłączyć z poboru Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne dla organizmów zwierzęcych i roślinnych : Butanol (alkohol n-butylowy) LD50 (szczur doustnie) – 790 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h Wskaźniki oceny ostrej toksyczności : - wobec ssaków – 1 - wobec ryb – 2,9 - wobec bakterii – 3,2 ##### Benzyna lakiernicza Stężenie uszkadzające rośliny wodne – 10 mg/dm3 Stężenie toksyczne dla planktonu – 0,1 mg/dm3 Stężenie śmiertelne dla planktonu – 1,0 mg/dm3 Stężenie toksyczne dla ryb – 3,0 mg/dm3 LD50 (szczur doustnie) – 5 g / kg (1 h) LD50 (królik dożylnie) – 3 g / kg (1 h) LC50 (szczur inhalacja) – 5500 mg / m3 / 1 h LC50 (królik inhalacja) – 8200 mg / m3 / 2 h ##### Formaldehyd LD50 (szczur doustnie) – 800 mg / kg LC50 (świnka morska doustnie) – 260 mg / kg ##### Krezol LD50 (szczur doustnie) – 121 mg / kg LD50 (inhalacja mysz) – 179 mg / m3 / 2 h LDLO (iv pies) – 80 mg / kg ##### Nafta LC50 dla ryb Leuciscus idus melanotus - 320 – 435 mg / dm3 Graniczne stężenie toksyczne dla ryb Leuciscus idus melanotus - 80 – 320 mg / dm3 Stężenie śmiertelne dla ryb Leuciscus idus melanotus - 435 – 550 mg / dm3 LCLO (szczur inhalacja) - 1600 ppm (6 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 Kategoria transportowa: 3 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasa: 3 Kod klasyfikacyjny: F1 Nalepka ostrzegawcza: 3 Grupa pakowania: III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH. Lakier syntetyczny kreodurowy do CS, bezbarwny zawiera w swoim składzie : Benzynę lakierniczą, Butanol (alkohol n-butylowy), Formaldehyd, Krezol oraz Naftę. Kategoria niebezpieczeństwa : Xn – produkt szkodliwy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zagrożenia : R 10 – preparat łatwo palny R 20/21/22 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe w kontakcie ze skórą i po połknięciu R 36 / 38 – działa drażniąco na oczy i skórę R 40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, R 65 – działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 1 / 2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić dzieci S 7 –przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S 20 / 21 – nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu, S 23 – nie wdychać oparów lakieru, S 24 – unikać zanieczyszczenia skóry, S 36 / 37 / 39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, S 43 – w przypadku pożaru używać: gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe pokaż etykietę, S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, S 57 – używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska, S 62 – w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustawę z dn. 28 .10.2002 o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26 Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą . Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny poradnik ### Kartę opracowała : Ewa Stępień |  |  |  |  |  |  |  |  |