Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil..pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu: Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej (1012) Symbol KTM: 1318-157-88010-000 Symbol PKWiU: 24.30.22-79.37-88-0001-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej jest mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Jest to klarowna, jednorodna ciecz bez osadów, o średniej lotności i dobrej zdolności rozcieńczania wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej. Rozcieńczalnik służy również do mycia narzędzi i urządzeń malarskich. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer EWG | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 13-16 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 7-11 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-009 | Xn | R 10–20 / 21-38 |  |
|  | Metoksypropanol | 47-51 | 1320-67-8 | 3092 | 603-064-00-3 | Xn | R 10 |  |
|  | Spirytus skażony (etanol) | 23-27 | 64-17-5 | 1170 | 603-002-00-5 | F | R 11 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : F – produkt wysoce łatwopalny Xn – produkt szkodliwy R 11 – produkt wysoce łatwopalny R 20 / 21 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i kontakcie za skórą R 38 – działa drażniąco na skórę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej składa się w 100 % z rozpuszczalników, które są wysoce łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - używać gazoszczelną odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się oraz sprzętu izolującego drogi oddechowe skompletowanego z maską, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. UWAGA ! Zalane w czasie akcji ratowniczej ubranie ochronne, bezzwłocznie wymienić. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - mgła wodna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA. W przypadku wycieku rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej należy postępować następująco : - miejsce wycieku uszczelnić, przy dużych rozlewach miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować do szczelnych pojemników, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne oraz zapobiec przedostania się substancji do wód, - rozlany rozcieńczalnik przysypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piasek), a następnie zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, - miejsce rozlania kilkakrotnie spłukać wodą, - personel ratowniczy powinien być wyposażony w posiadające stosowne dopuszczenia CIOP ubrania ochronne, ochrony dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami), oraz oczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Wszystkie czynności związane ze stosowaniem rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej, powinny być wykonywane tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Kabina natryskowa oraz urządzenia do nakładania powinny być uziemione. Stosować ochrony osobiste. W czasie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Składowanie : Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, beczkach zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywać wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE. W czasie stosowania rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiar. – przy doprowadzaniu wyrobów lakierniczych do lepkości roboczeji w przypadku mycia urządzeń i narzędzi malarskich, zalecana jest sprawnie działająca wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych w rozcieńczalniku do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej : - butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - ksylen (mieszanina izomerów) – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 - metoksypropanol – NDS – 375 mg/m3 – - spirytus skażony – NDS – 1000 mg/m3 NDSCH – 3000 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z pochłaniaczami par organicznych - ręce – używać rękawic ochronnych odpornych na rozpuszczalniki organiczne, np. Solvex – Plus - oczy – stosować okulary ochronne (gogle) - skóra i ciało – stosować szczelną odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się - obuwie olejoodporne UWAGA ! Zalane podczas prac ubranie robocze niezwłocznie wymienić, przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: wg skali jodowej, max 3 Zapach: charakterystyczny Gęstość: 0,850 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: 100 % Mieszalność z wodą : częściowa Rozpuszczalność w: glikolach, węglowodorach, alkoholach Lotność w stosunku do eteru etylowego : min 20 Współczynnik załamania światła : 1,417 ± 0,05 Temp. zapłonu: min. 140 C Temp. samozapłonu: 4100 C Stężenie wybuchowe: 3,0 % obj. / mg / l Granice zapalności: – dolna – 1,2 % obj. / mg / l górna – 10,0 % obj. / mg / l Destylacja normalna : początek wrzenia, 0 C nie mniej niż 20 50 % produktu powinno przedestylować do temperatury, 0 C nie więcej niż 148 97 % produktu powinno przedestylować do temperatury, 0 C nie więcej niż 185 Trwałość : wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 24 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródłami ognia, oraz przed urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Czarne duszące dymy, tlenek węgla, dwutlenek węgla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - butanol (alkohol n-butylowy) - 50 mg/m3 - ksylen (mieszanina izomerów) - 100 mg/m3 - metoksypropanol - 375 mg/m3 - spirytus skażony (etanol) - 1000 mg/m3 Działanie na organizm ludzki : Przedłużone działanie rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej na organizm ludzki może powodować: osłabienie, wysuszenie i podrażnienie skóry i błon śluzowych, bóle i zawroty głowy, dreszcze, przyspieszoną akcję serca, nudności. Działa narkotycznie. W skrajnych przypadkach może dojść do obrzęku płuc i uszkodzenia nerek. Objawy zatrucia przewlekłego : Zaburzenia układu nerwowego, długotrwałe zapalenie spojówek i górnych dróg oddechowych, stany zapalne skóry. Występować mogą również zmiany w układzie krwiotwórczym. Pierwszą pomoc w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej do kanalizacji, ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki śmiertelne i toksyczne substancji szkodliwych dla organizmów zwierzęcych i roślinnych: Butanol (alkohol n-butylowy) Toksyczność ostra dla ryb (ciernik) : LC50 - 1730 – 1910 mg / (l / 96 h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia) : LC50 - 1855 mg / l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) – 650 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 300 mg / l - ryb (kiełbi) – 1000 – 1400 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia) LC100 – 5000 mg / l Wskaźniki oceny ostrej toksyczności : wobec ssaków – 1 wobec ryb – 2,9 wobec bakterii – 3,2 LD50 (szczur doustnie) – 790 mg / kg LD (królik, skóra) – 3400 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h ##### Ksylen Toksyczność ostra dla ryb (ciernik) : LC50 - 10 mg / (l / 24 h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 - 150 mg / l Stężenie śmiertelne dla ryb : - karaś (Carasius auratus) – 36,81 mg / l - gupik (Lebistes recilculatus) – 34,73 mg / l - pstrąg tęczowy (Salmo gairgneri) – 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h Spirytus skażony (etanol) Toksyczność ostra dla ryb (pstrąg tęczowy – Salmo gairdneri) : LC50 - 1300 mg / l / 96 h Stężenie śmiertelne dla ryb – 9000 mg / 96 h Stężenie śmiertelne dla kiełbi – 7000 - 9000 mg / 96 h Stężenie śmiertelne dla złotych rybek – 0,25 cm3 / 6 - 11 h Progowe stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) – 6500 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) – 5000 mg / l - glonów (Microcystis acruginosa) – 1450 Stężenie działające toksycznie na faunę i florę – 18400 mg / l Stężenie powodujące śnięcie ryb w ciągu 24 h – 9000 mg / l Stężenie szkodliwe dla skorupiaków (Daphnia) – 7800 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 7060 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 38400 mg / m3 / 10 h LD50 (królik, skóra) > 20000 mg / kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. ( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.Nr.62, poz.628 ) Uszkodzone metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 Kategoria transportowa: 2 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych do tarcz aparatury pomiarowej zawiera w swoim skladzie : Butanol (alkohol n-butylowy), ksylen, metoksypropanol i spirytus skażony. Kategoria niebezpieczeństwa : F – produkt wysoce łatwopalny Xn – produkt szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 11 – substancja wysoce łatwopalna R 20 / 21 – działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu za skórą R 38 – działa drażniąco na skórę Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 7 –przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S 20 / 21 – nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu, S 23 – nie wdychać oparów rozcieńczalnika, S 36 / 37 / 39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochrony oczu (twarzy), S 43 – w przypadku pożaru używać : proszki gaśnicze, gaśnice śniegowe, pianowe (odporne na alkohol), koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę), S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustawę z dn. 28 .10.2002 o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustawę z dn. 28 .10.2002 o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26 . Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny Poradnik Norma PN-C- 81952:1997 – Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych do celów specjalnych Kartę opracowała : Ewa Stępień |  |  |  |  |  |  |  |  |