Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 36 71 900, fax: (048) 36 71 990,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

- IDENTYFIKACJA  PREPARATU.

Nazwa produktu:   Regulator pH aminowy.

Symbol KTM:  1318-294-82010-900

Symbol PKWiU: 24.30.21-70.23-82-0001-00

- SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW.

Właściwości chemiczne produktu:

Regulator pH aminowy jest w 100 % klarowną mieszaniną rozpuszczalników organicznych o charakterystycznym zapachu aminy.

Regulator pH przeznaczony jest do korygowania odczynu wyrobów wodorozcieńczalnych dla których normalne pH jest >7, przez dodawanie do farby handlowej lub kąpieli roboczej oraz może być używany (po rozcieńczeniu) do mycia urządzeń malarskich.

Składniki produktu stwarzające zagrożenie:

| # Nazwa # chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer indeksowy | # Symbol ostrzeg. | # Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trójetyloamina | 28-32 | 121-44-8 | - | 612-004-00-5 | F, Xi | R11-36/37 S(2)16-26-29 |
| Butyloglikol | 67-71 | 111-76-2 | 2369 | 603-014-00-0 | Xn ; Xi | R20/21/22-37 S(2)24/25 |

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Najważniejsze zagrożenia i oddziaływania wyrobu :

Osoba użytkująca wyrób może być narażona na oddziaływanie substancji niebezpiecznych wchodzących w jego skład poprzez :

- oddziaływanie regulatora  podczas przygotowywania kompozycji wyrób-regulator,

- oddziaływanie oparów w czasie malowania i mycia urządzeń.

Emitowane opary działają pobudzająco na układ nerwowy (w wysokich stężeniach depresyjnie), a także drażniąco na skórę, błony śluzowe układu oddechowego i oczy.

Szczególne zagrożenia:

Wyrób został sklasyfikowany jako :

Xi     -  Substancja drażniąca,           F      - Substancja wysoce łatwo palna

Symbole zagrożenia :

R11-20/21/22-36/37

S16-24/25-26-29

- PIERWSZA  POMOC.

Wdychanie :

Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej zapewniając spokój . Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.

Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością 15 – 20 / minutę, metodą usta – usta lub usta – nos. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła.  Wezwać lekarza.

Kontakt z okiem :

Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odchylone od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą.

Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami  okulisty.

Po spożyciu :

Natychmiast po połknięciu poszkodowany winien sam wywołać wymioty (w ciągu kilku minut); później nie wywoływać wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie – postępowanie jak przy zatruciu przez wdychanie.

Kontakt ze skórą :

Zdjąć natychmiast zmoczone ubranie, spłukać skórę dużą ilością wody . Zalecana konsultacja dermatologiczna w przypadku zmian skórnych.

- POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU.

Rozcieńczalnik zawiera w swoim składzie 100 % składników  łatwopalnych, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru :

- zawiadomić otoczenie o pożarze,

- usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej,

- powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego,

- osoby biorące udział w akcji  gaśniczej winny nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną,

- zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą,

- nie gasić wypływającej palącej się cieczy,

- niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej (z wiatrem).

Środki gaśnicze :

Stosować środki dla grupy pożarowej „B” :

- gaśnice halogenowe,

- piany odporne na alkohol,

- dwutlenek węgla,

- proszki gaśnicze,

- piasek,

- koce azbestowe,

- woda – prądy rozproszone lub mgła.

- POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  UWOLNIENIA.

W przypadku wycieku korektora należy powziąć następujące postępowanie :

- miejsce wycieku uszczelnić (opaski na pęknięcia instalacji) po czym przepompować do zbiorników awaryjnych,

- z małych opakowań przelać do nieuszkodzonych,

- zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne (obwałować) przed przedostaniem się substancji do ścieków,

- korektor wraz z nasiąkniętą ziemią zebrać do szczelnych metalowych opakowań i przewieźć do specjalistycznego zakładu utylizacyjnego spełniającego wymogi ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów z farb i lakierów. Miejsce rozlania spłukać wodą.

- personel ratowniczy powinien być wyposażony w posiadające stosowne dopuszczenia CIOP ubrania ochronne i sprzęt ochrony dróg oddechowych (maski z pochłaniaczami) oraz oczu.

- POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE.

Posługiwanie się :

Wszystkie czynności związane ze stosowaniem korektora wykonywać tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych, z dala od ognia i urządzeń iskrzących.

W miejscu posługiwania się wyrobem (stosowania) należy zapewnić wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym o skuteczności zapewniającej nie przekroczenie stężeń dopuszczalnych.

Magazynowanie :

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach zgodnych z PN / O – 79021 : 1989 według PN / C – 81400 : 1989.

Magazynować w  pomieszczeniach w temperaturze –20 ÷ 25º C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi (słońce). Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej dla magazynów substancji wysoce łatwo palnych.

- KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE.

Granice narażenia :

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany:

| Nazwa składnika | NDS mg/m3 | NDSCh mg/m3 | NDSP mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| trójetyloamina | 3 | 9 | - |
| butyloglikol | 100 | 360 | - |

Środki ochrony osobistej :

W czasie normalnej pracy a szczególnie w sytuacjach awaryjnych (duże rozlania) winien być dostępny  następujący sprzęt:

- do oddychania – półmaski z pochłaniaczem par organicznych np. typ M – 3M zgodnych z PN-EN 371:1996.

- ręce – rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne; zgodnie z PN-EN 374-1:1998.

- oczy – stosować okulary ochronne PN-EN 166:1998.

- skóra i ciało – odzież ochronna z materiałów nie elektryzujących się, obuwie olejoodporne.

Zmoczone ubranie robocze wysuszyć przed ponownym użyciem.

- WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE.

- stan fizyczny: ciecz

- zapach: charakterystyczny dla aminy

- pH ok. 5

- gęstość:  max. 0,84 g/cm3

- zawartość rozpuszczalników organicznych:  100 %

- mieszalność z wodą : całkowita

- mieszalność z: alkoholami, węglowodorami, ketonami, octanami – dobra.

- destylacja normalna : - początek min. 89 0 C 92 % max. 170 0 C

- temp. zapłonu:  7 0 C  (dla trójetyloaminy  -40 C)

- temp. samozapłonu: 2870 C

- Granice wybuchowości w powietrzu :

Trójetyloamina                           – dolna 1,2 % obj.,  górna 8 % obj.

Butyloglikol                                – dolna 1,1 % obj., górna 10,6 % obj.

- gęstość par względem powietrza:  dla trójetyloaminy ok. 3,5

- trwałość : trwały w normalnych warunkach.

- STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ.

Warunki których należy unikać:

Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze od -20 do +250 C, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi.

Substancje których należy unikać:

Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty spalania:

Tlenki azotu a przy niedostatecznej ilości powietrza - tlenek węgla .

- INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE.

Działanie drażniące :

Produkt działa drażniąco na skórę i układ oddechowy, powoduje łzawienie, bóle i zawroty głowy, wymioty, w wysokich stężeniach działa narkotycznie i powoduje zaburzenia rytmu serca.

Objawy zatrucia ostrego :

Narażenie na opary wywołuje podrażnienie górnych dróg oddechowych i oczu (zapalenie spojówki),kaszel.

W wysokich stężeniach działają narkotycznie powodując zawroty głowy, skrócenie oddechu, mdłości, wymioty, a w skrajnych przypadkach przytomności i śmierć. Ryzyko utraty wzroku.

Zatrucie drogą pokarmową powoduje podrażnienie układu pokarmowego nerek i wątroby, nudności, biegunkę, wymioty oraz objawy jak w zatruciu oddechowym.

Objawy zatrucia przewlekłego :

Zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, obrzęk rogówki, stany zapalne dróg oddechowych, zapalenia lub uszkodzenia naskórka, zaburzenia węchu.

Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4.

- INFORMACJE  EKOLOGICZNE.

Ścieki : Stężenia dopuszczalne w  wodach powierzchniowych i ściekach.

trójetyloamina                                    2                        20    -  odporna na biodegradację

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność ostra LC50                            Butyloglikol                              Trójetyloamina

dla ryb – gubiki (Lehistes reticulatus) /               -                                                      -

/ cierniki

dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)                                                     1815 mg / l                                              -

W przypadku przedostania się wyrobu do kanalizacji, ścieki należy ująć i oczyścić w oczyszczalni ścieków.

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego :

NDS składników szkodliwych [ mg/m3 ]:

trójetyloamina                      -        3

butyloglikol                           -      100

Dawki śmiertelne i toksyczne dla substancji szkodliwych :

butyloglikol

TCL0 (człowiek)               – 17 mg / m3 (30 min)

LD50 (szczur p.o.)            – 1480 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja)   – 2200 mg / kg - 4h

trójetyloamina

LD50 (szczur p.o.)            – 460 mg / kg

LC50 (szczur inhalacja)   – 3496 ppm /1h

- POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI.

Kod odpadu:  - 08 01 11 ; odpady te są niebezpieczne.

Odpady z produkcji,  obrotu i stosowania farb i lakierów powinny być gromadzone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, unieszkodliwiane poprzez przekształcenie termiczne np. w procesie spalania odpadów niebezpiecznych.

Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom.

- INFORMACJE  TRANSPORTOWE.

## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR:

Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33

Kategoria transportowa: 2

Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR:

- klasa 3

- kod klasyfikacyjny F1

- nalepka ostrzegawcza : 3

- grupa pakowania II

- INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UREGULOWAŃ  PRAWNYCH.

Wyrób zawiera :    trójetyloaminę i butyloglikol.

Kategoria  niebezpieczeństwa :

Xi  -  Substancja drażniąca,       F - Substancja wysoce łatwo palna

Rodzaj zagrożenia :

R 11          -  substancja wysoce łatwo palna,

R20/21/22  - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    spożyciu

R36/37      - działa drażniąco na oczy i układ oddechowy

Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem :

S 16     -  nie przechowywać w pobliżu ognia,

S24/25 -  unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26      -  w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pomoc lekarską

S29      -   nie wylewać do kanalizacji

Krajowe uregulowania prawne - wg stanu prawnego na 1 grudnia 2003:

- Dz.U.01.11.84 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz ze zmianami (Dz.U.02.142.1187 oraz Dz.U.03.189.1852)

- Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem + załącznik „Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem”.

- Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

- Dz.U.03.171.1666 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

- Dz.U.03.173.1679 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

- Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

- Dz.U.02.194.1629 - Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

- INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE.

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie.

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.: (048) 36-71-954, 36-71-914, 36-71-980.

Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, oraz , że sposób użytkowania produktu jest poza  kontrolą RAFIL SA.

Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu.

Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji    Toksykologicznej w Łodzi:

(042) 657-99-00

Materiały źródłowe (literatura) :

Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)

M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik

ALFA-WEKA  -  „Niebezpieczne Substancje – Praktyczny Poradnik”

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 79 z dnia 27 czerwca 1998 r.

Kartę opracował : inż. Henryk Tomczyk