# IDEntyfikacja  preparatu

Nazwa preparatu	AKWAKOR CP

Symbol handlowy	24.30.11-50.10

# SKŁAD I  INFORMACJA  O  SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna preparatu	Wodorozcieńczalny grunt antykorozyjny AKWAKOR CP

Numer ONZ (UN) produktu:	-

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer WE | Numer Indeksowy | Symbol zagrożenia | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-butoksyetanol (butyloglikol) | max. 2 | 111-76-2 | 203-905-0 | 603-014-00-0 | Xn | R 20/21/22-37 |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem (Exxsol D40) | 2 –2,5 | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | Xn1 | R 65 (NOTA 4) |
| Woda amoniakalna 25% | 0,5 | 1336-21-6 | 215-647-6 | 007-001-01-2 | C, N | R 34-50 |
| Dwuchromian sodu | 0,034 | 10588-01-9 | 234-190-3 | 024-004-00-7 | O, T+, N | R 8-25-26-49-50/53 |
| 5-chloro-2 methyl- 3(2H)-izorhiazolon/2-methyl-3(2H)-izothiazolon (CIT/MIT) | 0,15 ppm | 55965-84-9 | - | - | T, N | R 23/24/25-34-43-50 |

# 1 - zgodnie z klasyfikacją producenta

*Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p. 16

# 3 	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

W świetle obowiązujących przepisów preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

# 4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego wyprowadzić z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Nieprzytomnym nie podawać niczego do ust. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Nie dopuścić do wychłodzenia.  Zapewnić spokój.

W przypadku zaburzeń lub zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bezpiecznej i wezwać pomoc medyczną.

Zatrucie doustne	W przypadku połknięcia preparatu natychmiast wezwać pomoc lekarską.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać czystą , świeżą wodą przez co najmniej  10 minut przytrzymując powieki. Usunąć soczewki kontaktowe i zgłosić się do lekarza.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę dokładnie  umyć wodą z mydłem. Nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

# 5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia w czasie gaszenia pożaru – nie pozwolić na wyciek preparatu wraz ze środkami gaśniczymi do kanalizacji.

Środki gaśnicze właściwe ze względu na rodzaj preparatu -  nie dotyczy

Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa – nie dotyczy

Środki ochronny indywidualnej dla strażaków – W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną  oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

# POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA DO  ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Indywidualne środki ostrożności

Zaleca się stosować środki ochrony osobistej. Przewietrzyć pomieszczenie. Rozlany preparat może stwarzać niebezpieczeństwo poślizgu.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W szczególności unikać wprowadzania preparatu do kanalizacji i wód powierzchniowych. W przypadku uwolnienia do wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  oczyszczania	Czyścić używając detergentów. Unikać rozpuszczalników . Rozlany preparat zebrać za pomocą niepalnego materiału chłonnego (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa) i umieścić w pojemniku  na odpady (zg. z obowiązującymi przepisami, patrz pkt.13 ).

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Bezpieczne posługiwanie  się

Stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami określonymi  w Karcie Technicznej.  Używać tylko w pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją.

Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież ochronną.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie wyposażonym w instalację wentylacyjną. Chronić przed dostępem nieupoważnionych. Pojemniki już otwierane muszą być dokładnie zamknięte – ustawione  do góry aby zapobiec wyciekom. Przechowywać w temp. 5-25oC w suchym , przewiewnym miejscu z dala od źródeł ciepła, ognia i bezpośredniego światła słonecznego Opakowania chronić przed przemarzaniem. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości  dopuszczalnych stężeń na stanowisku  pracy:

| Składnik | CAS | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwuchromian sodu | 10588-01-9 | 0,1 | 0,3 |
| 2-butoksyetanol | 111-76-2 | 98 | 200 |

Rozwiązania techniczne	Wentylacja zapewniająca odpowiednią ilość powietrza wentylującego

Ochrony osobiste                 	Używać środki ochrony osobistej , wietrzyć pomieszczenie . Rozlany  	preparat może tworzyć śliskie powierzchnie.

Ochrona układu oddechowego

Zastosować techniczne środki aby spełnić warunki bezpiecznego posługiwania się. Powinno to być osiągnięte przez dobry przepływ powietrza i, jeżeli to możliwe, przez użycie wentylatora. Jeżeli warunki stosowania nie mogą być spełnione należy zastosować odpowiednie środki do ochrony układu oddechowego .

Ochrona rąk 	Przy dłuższym lub wielokrotnym kontakcie używać rękawic ochronnych. Kremy ochronne są wskazane do ochrony skóry narażonej na kontakt z preparatem ale nie należy ich stosować po zetknięciu się z nim tylko przed.

Ochrona oczu 	Stosować okulary ochronne.

Ochrona skóry i ciała	Należy ubrać odzież ochronną. Skórę po kontakcie z preparatem umyć. Odzież nie może być wykonana z materiału, który topi się pod wpływem ognia.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# 9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupieni	ciecz

Kolor                                  	różny

Gęstość	max. 1,45 g/cm3

Zapach	charakterystyczny

Temperatura zapłonu	nie dotyczy

Lepkość	50 – 80 s  (k.Forda Ф 4mm]

Rozpuszczalność w wodzie ograniczona

# 10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Unikać temperatury powyżej 60oC , bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i kontaktu ze źródłami ciepła oraz temperatur ujemnych

Substancje, których należy unikać

Trzymać z dala od środków silnie utleniających .

Niebezpieczne produkty spalania

Po wyparowaniu wody mogą się wytworzyć: dwutlenek węgla (CO2) , tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOx) , gęsty czarny dym.

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ostra toksyczność doustna :

Może powodować nudności, skurcze żołądka i podrażnienie                                              błon śluzowych.

Ostra toksyczność inhalacyjna:

Kontakt z oparami rozpuszczalnika w dużym stężeniu                                               lub powtarzającym się narażeniu może spowodować szkodliwe efekty , takie jak:  podrażnienie błon śluzowych , układu oddechowego, powodować bóle i zawroty głowy, zmęczenie, i w skrajnych przypadkach utrata przytomności.

Podrażnienie skóry:       	Dłuższy lub częsty kontakt z preparatem może powodować usunięcie naturalnej bariery lipidowej skóry  czyli wysuszenie.

Kontakt z okiem :        	Ciecz, po dostaniu się do oka,  może spowodować podrażnienie, łzawienie.

# 12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych   	nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych                  	brak danych

Do obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza (VOC) należy  uwzględnić:  	1 - 2 % - butyloglikol [111-76-2]

2 – 3 % - Exxsol D40  [64742-48-9]

13 	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji, do ujęć wodnych i gruntu. Specjalny sposób utylizacji – zgodnie z Ustawą o odpadach (patrz pkt 15) oraz lokalnymi przepisami.

Kod odpadu : 	08 01 16 – szlamy wodne zawierające dyspersje farb i lakierów

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów (patrz pkt 15)

Kod odpadu :    	15 01 04 – odpady opakowań metalowych

15 01 02 – odpady opakowań z tworzyw sztucznych

# 14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału	Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

# 15	NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) + zmiany z 2001 r. - Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. -  Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189 poz. 1852.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19, poz. 170)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)

- Zrestrukturyzowana Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz.1833 z 18 grudnia 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. nr 63, poz. 639)

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 poz. 78)

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 11 poz. 97)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Produkt	Wodorozcieńczalny grunt antykorozyjny

AKWAKOR CP

Symbole ostrzegawcze:	brak

Symbole zagrożenia;	brak

Symbole bezpiecznego postępowania :

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 - Stosować  wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Dodatkowe informacje obowiązkowo umieszczone na etykiecie preparatu:

Zawiera :  biocyd na bazie izotiazolinonów,

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

„Karta Charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.”

# 16	INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli p.2

R8-Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar

R20/21/22-Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R23/24/25-Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R25-Działa toksycznie po połknięciu

R26-Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

R34-Powoduje oparzenia

R37-Działa drażniąco na drogi oddechowe

R43-Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R49-Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową

R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R50/53-Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Informacje zawarte w tej karcie są oparte na obecnym stanie wiedzy i bieżących przepisach prawnych w dniu wydania. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych . Następstwem każdej zmiany danych będzie emisja nowej Karty Charakterystyki.

Użytkownik powinien zadbać o stosowanie zgodnie z przepisami (dane na etykiecie).

Po zmieszaniu składników wymienionych w Karcie Technicznej  należy zastosować środki bezpieczeństwa określone dla każdego ze składników by ustalić środki bezpieczeństwa dla zestawu wyrobów.

Informacje podane w niniejszej Karcie nie stanowią gwarancji producenta. Dane zawarte w Karcie Charakterystyki nie są podstawą do roszczeń prawnych.

Traci ważność karta z dn.:	 20.12.2000r.

Zmiany w pkt.:		18, 1016

Uwaga – poprzednia wersja zaktualizowana została w zakresie obowiązujących przepisów prawnych

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.

Karta charakterystyki została opracowana przez:

ITS-Usługi; Toruń Kontakt:

email: its_uslugi@wp.pl

tel/fax: (0-56) 65.997.48

tel. kom. (0-604) 243.764