1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa Produktu:	EMALIE „CELUX PU”, EMALIE POLIURETANOWE HSW

Symbol Handlowy:	24.30.12-29.00	SAP: 23xxxx

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Numer ONZ (UN) produktu :	1263

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr Indeksowy | Nr WE | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 20 - 40 | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | Xn | R10, R20/21, R38, NOTA C |
| Sebacynian bis -1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylowy | 0,1 – 0,6 | 041556-26-7 | — | — | N, Xi | R43, R50/53 |
| 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynian mtylowy | 0,1 – 0,3 | 082919-37-7 | — | — | N, Xi | R43, R50/53 |
| Solvesso 100 | 1 - 3 | 64742-95-6 | 649-356-00-4 | 265-199-0 | N, Xn | R10, R37, R51/53, R65, R66, R67, NOTA 4 |
| Octan butylu | 1 - 8 | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | — | R10, R66, R67 |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 5 - 13 | 203-603-9 | 607-195-00-7 | 203-603-9 | Xi | R10, R36 |

(Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p. 16)

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwopalna ciecz. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Może nastąpić zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy w przypadku narażenia drogą oddechową, w kontakcie ze skórą oraz w razie spożycia. W przedłużającym kontakcie może powodować uczucie senności i zawroty głowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Powoduje długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Natychmiast skontaktować się z lekarzem, okazując etykietę lub opakowanie produktu. Nie prowokować wymiotów. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiocin, nie dopuścić do aspiracji wymiocin do płuc.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut.

Skażenie skóry:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody.

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – strumienie rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat łatwopalny. Opakowania narażone na działanie ognia grożą wybuchem.

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów kontrolno – pomiarowych.

Gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą, stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby.

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się).

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w sprawnie działającą instalację elektryczną i wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 275 | 550 | - |

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	W przypadku niedostatecznej wentylacji oraz w przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu lub pracy z preparatem w przedłużonym czasie - maska ochronna na twarz.

Ochrona rąk:		W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - rękawice ochronne następującego rodzaju: kauczuk nitrylowy, kauczuk neoprenowy. Kremy ochronne mogą być stosowane w celu ochrony narażonych partii skóry, nie należy ich stosować po zetknięciu skóry z produktem.

Ochrona skóry:	W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - ubranie ochronne.

Ochrona oczu:	W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - maska ochronna lub okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce. Nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży.

9	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			ciecz

Barwa:			gama kolorów

Temperatura wrzenia, 0C:			70-120

Temperatura zapłonu, 0C:			24

Temperatura samozapłonu, 0C:	525

Granice wybuchowości, % obj:

Dolna:			2,2

Górna:			9,5

Gęstość, 200C, g/cm3:			0,97 – 1,28

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia.

Substancje, których należy unikać:	-

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenek i dwutlenek węgla.

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Szkodliwe, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne oraz reakcje alergiczne.

Skażenie oczu powoduje zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie. W skrajnych przypadkach może nastąpić poważne uszkodzenie oczu.

Dawki i stężenia toksyczne:

Ksylen mieszanina izomerów:

LD50	(szczur, doustnie) 	4300 	mg/kg

LC50	(szczur, inhalacyjnie)	22100 	mg/m3 (2h)

Octan butylu:	LD50 (szczur, doustnie) 		14000		mg/kg

LD50 (królik, skóra) 			>5000		mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja)	9660		mg/m3 (4h)

TCL0 (człowiek, inhalacyjnie)	966	mg/m3

Dla pozostałych składników brak danych

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Octan butylu |  | 100 | 43 |  | 8,7 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Ksylen mieszanina izomerów:

Toksyczność ostra dla ryb:	 Salmo gairdneri	(LC50/96h)	8	mg/l

Lepomis macrochirus, 	(LC50/96h)	16,1	mg/l

Pimephales promelas, 	(LC50/96h)	16,1	mg/l

Carassius auratus	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna	 (EC50/48h)	3,82 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida	>200 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda   			>200 		mg/l

Octan butylu:

Progowe stężenie toksyczne dla ryb:

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	18		mg/l

Salmo gairdneri		(LC0/96 h)	20		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla skorupiaków:

Daphnia magna		(LC0)		39		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	21		mg/l

Dla pozostałych składników brak danych.

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628)

Kod odpadu opakowaniowego:		15 01 04

Kod odpadu:					08 01 12

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA- obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:	III

Nalepka ostrzegawcza:	nr 3

Kategoria transportowa:	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	30

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Preparat:	Emalie „Celux PU”, Emalie Poliuretanowe HSW

Zawiera:	Ksylen

"Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej"

Symbole ostrzegawcze:

Xn -	Preparat Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 10 -	Preparat łatwopalny

R 20/21	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 38 -		Działa drażniąco na skórę

R 43 -		Może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą

R 52/53 -	Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry/oczu

S 36/37/39 -	Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy prawne:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) + zmiany z 2001 r. - Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. -  Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189 poz. 1852.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19, poz. 170)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)

Zrestrukturyzowana Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 poz. 78)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 11 poz. 97)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

16	INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p.2

R10 – 	Produkt łatwopalny

R20/21 – 	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36 –	Działa drażniąco na oczy

R37 – 	Działa drażniąco na drogi oddechowe

R38 – 	Działa drażniąco na skórę

R43 – 	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R50/53 –	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R51/53 – 	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 – 	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 – 	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – 	Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Dokonano aktualizacji poprzedniej wersji wg. obowiązujących przepisów.

Numer zgłoszenia poprzedniej wersji karty do Instytutu Medycyny Pracy – 6 z dnia 09.08.2001

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.

Karta charakterystyki została opracowana przez:

ITS-Usługi; Toruń Kontakt:

email: its_uslugi@wp.pl

tel/fax: (0-56) 65.997.48

tel. kom. (0-604) 243.764

Załącznik 1.

Wyroby, których dotyczy karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego:

- Emalia Poliuretanowa Yellow HSW	233293, 233294, 233295

- Emalia „Celux PU” żółta georg. RAL 1033	234641

- Emalia „Celux PU” yellow cat	233296

- Emalia „Celux PU” czarno-szara RAL 7021	233329

- Emalia „Celux PU” szary kobaltowy PŁP RAL 7012 	234528

- Emalia „Celux PU” khaki PŁM	233343

- Emalia „Celux PU” oliwkowa PŁM	233345

- Emalia „Celux PU” szara bazaltowa PŁM RAL 7012	233348

- Emalia Poliuretanowa HSW brown MAT	233352

- Emalia Poliuretanowa HSW gray MAT	233353

- Emalia „Celux PU” khaki MAT	233355

- Emalia Poliuretanowa HSW black MAT	233357