1	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa Produktu:	EMALIA „CHLOROKAUCZUK CP” CZARNA

Symbol Handlowy:	24.30.12-90.00	SAP: 232887

2	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Numer ONZ (UN) produktu :	1263

Składniki stwarzające zagrożenie

| Nazwa Chemiczna | % wag | Nr CAS | Nr Indeksowy | Nr WE | Symbole ostrzegawcze | Symbole Zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 13 - 19 | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | Xn | R10, R20/21, R38, NOTA C |
| Izobutanol | 1 - 3 | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 | Xi | R10, R37/38-41, R67 |
| Varsol 40 | 24 - 30 | 64742-82-1 | 649-330-00-2 | 265-185-4 | N, Xn | R10, R51-53, R65, R66, R67, NOTA 4 |
| Octan butylu | 10 - 14 | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | — | R10, R66, R67 |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 2 - 4 | 108-65-6 | 607-195-00-7 | 203-603-9 | Xi | R10, R36 |

(Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p. 16)

3	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwopalna ciecz. Pary są łatwopalne i mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat szkodliwy w przypadku narażenia drogą oddechową, w kontakcie ze skórą oraz w razie spożycia. W przedłużającym kontakcie może powodować uczucie senności i zawroty głowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc.

ZAGROŻENIA EKOTOKSYKOLOGICZE

Preparat toksyczny dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Powoduje długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

4	PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne:	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską

Zatrucie inhalacyjne:	Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny.

Zatrucie doustne:	Natychmiast skontaktować się z lekarzem, okazując etykietę lub opakowanie produktu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiocin, nie dopuścić do aspiracji wymiocin do płuc.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać przy odwiniętych powiekach lekkim, ciągłym strumieniem bieżącej wody 10 - 15 minut. Zwrócić się o pomoc lekarską

Skażenie skóry:	Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością wody mydłem. W przypadku, gdy objawy podrażnienia skóry nie ustępują, skontaktować się z lekarzem,

5	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze właściwe

ze względu na rodzaj

preparatu:		Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na działanie alkoholu, woda – strumienie rozproszone

Szczególne zagrożenia:	Preparat łatwopalny. Opakowania narażone na działanie ognia grożą wybuchem.

Środki ochrony

indywidualnej strażaków:	W zależności od rozmiaru pożaru, stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną, oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zasięg oraz stężenie substancji wybuchowych bieżąco kontrolować przy użyciu przyrządów kontrolno – pomiarowych.

Gaszenie pożarów zewnętrznych prowadzić od strony nawietrznej.

6	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:		Zawiadomić o awarii otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii, w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej:	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą, stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych oraz okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zabezpieczenia środowiska:	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie służby. Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji

7	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:	Podczas stosowania nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z preparatem, wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyeliminować źródła zapłonu (otwarty ogień, iskrzące narzędzia, tkaniny podatne na elektryzowanie się).

Magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych, właściwie oznaczonych opakowaniach producenta w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w sprawnie działającą instalację elektryczną i wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym. Chronić opakowania przed nagrzaniem, bezpośrednim kontaktem z źródłami ognia. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia.

8	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne:	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w środowisku pracy:

| Nazwa Chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan 1-metoksy-2-propylu | 275 | 550 | - |
| Izobutanol | 100 | 200 | - |

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:	W przypadku niedostatecznej wentylacji oraz w przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu lub pracy z preparatem w przedłużonym czasie - maska ochronna na twarz.

Ochrona rąk:		W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - rękawice ochronne następującego rodzaju: kauczuk nitrylowy, kauczuk neoprenowy. Kremy ochronne mogą być stosowane w celu ochrony narażonych partii skóry, nie należy ich stosować po zetknięciu skóry z produktem.

Ochrona skóry:	W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - ubranie ochronne.

Ochrona oczu:	W przypadku bezpośredniego kontaktu z materiałem czy możliwości takiego kontaktu - maska ochronna lub okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Inne informacje:	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie spożywać posiłków, nie pić w czasie pracy z preparatem. Po skończonej pracy z preparatem każdorazowo umyć dokładnie ręce. Nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży.

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać:			ciecz

Barwa:			czarna

Temperatura zapłonu, 0C:			23

Temperatura samozapłonu, 0C:	>650

Granice wybuchowości, % obj:

Dolna:			2,6

Górna:			8,2

Gęstość, 200C, g/cm3:			0,95

Rozpuszczalność:

W wodzie:			nie rozpuszcza się

W innych rozpuszczalnikach:	rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

10	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:	Wysoka temperatura, źródła otwartego ognia.

Substancje, których należy unikać:	Mocne kwasy i zasady, silne utleniacze, azotany.

Niebezpieczne produkty spalania:	Tlenek i dwutlenek węgla.

11	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie:	Szkodliwe, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania:	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia:	Podrażnienia skóry, błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, nudności, wymioty, utrata przytomności.

Bezpośredni, długotrwały kontakt z preparatem może powodować ból, zaczerwienienia skóry, stany zapalne.

Skażenie oczu powoduje zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie. W skrajnych przypadkach może nastąpić poważne uszkodzenie oczu.

Dawki i stężenia toksyczne:

Ksylen – mieszanina izomerów:

LD50 (szczur, doustnie) 	4300 	mg/kg

LC50 (szczur, inhalacyjnie)	22100 	mg/m3 (2h)

Octan butylu:	LD50 (szczur, doustnie) 		14000		mg/kg

LD50 (królik, skóra) 			>5000		mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja)	9660		mg/m3 (4h)

TCL0 (człowiek, inhalacyjnie)	966	mg/m3

Izobutanol:	LD50 (szczur, doustnie) –		2460		mg/kg

LD50 (królik, skóra) –	3400		mg/kg

12	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

| Nazwa Chemiczna | Stężenie 30 min [g/m3] |  | Stężenie 24 godz [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen – mieszanina izomerów | 100 |  | 50 | 10 |  |
| Octan butylu |  | 100 | 43 |  | 8,7 |
| Izobutanol |  | 300 | 130 |  | 26 |

Dawki i stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

Ksylen mieszanina izomerów:

Toksyczność ostra dla ryb:	 Salmo gairdneri	(LC50/96h)	8	mg/l

Lepomis macrochirus, 	(LC50/96h)	16,1	mg/l

Pimephales promelas, 	(LC50/96h)	16,1	mg/l

Carassius auratus	(LC50/96h)  	16,1	mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna	 (EC50/48h)	3,82 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida	>200 	mg/l

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda   			>200 		mg/l

Octan butylu:

Progowe stężenie toksyczne dla ryb:

Pimephales promelas		(LC0/96 h)	18		mg/l

Salmo gairdneri		(LC0/96 h)	20		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla skorupiaków:

Daphnia magna		(LC0)		39		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				115		mg/l

Progowe stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	21		mg/l

Izobutanol:

Toksyczność ostra dla ryb:

Leuciscus idus melanotus	(LC0/48 h)	1750		mg/l

Carrasius auratus		(LC0/24 h)	2600		mg/l

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna		(EC50/48 h)	558		mg/l

Stężenie toksyczne dla bakterii:

Pseudomonas putida				280		mg/l

Stężenie toksyczne dla glonów:

Scenedesmus quadricauda	350	mg/l

Microcystis aeruginosa	250	mg/l

Stężenie toksyczne dla pierwotniaków:

Entosiphon sulcatum 	296			mg/l

Dla pozostałych składników brak danych.

13	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" (Dz U Nr 63 poz 638) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 poz 628)

Kod odpadu opakowaniowego:		15 01 10

Kod odpadu:					08 01 11

14	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport lądowy ADR:			klasa 3

Kod klasyfikacyjny:			F1

Numer rozpoznawczy materiału:	UN 1263 (FARBA- obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupy pakowania:	III

Nalepka ostrzegawcza:	nr 3

Kategoria transportowa:	3

Nr rozpoznawczy zagrożenia:	30

15	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Preparat:	Emalia „Chlorokauczuk CP” czarna

Zawiera:	Ksylen, Varsol 40

"Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej"

Symbole ostrzegawcze:

Xn -	Preparat Szkodliwy

N - 	Preparat Niebezpieczny Dla Środowiska

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R 10 -	Preparat łatwopalny

R 20/21	Działa szkodliwie prze drogi oddechowe i po połknięciu

R 51/53 -	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R 65 -		Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R 66 -		Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R 67 -		Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznego postępowania:

S 24/25 -	Unikać zanieczyszczenia skóry/oczu

S 36/37 -	Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S 51 -	Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy prawne:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) + zmiany z 2001 r. - Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. -  Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189 poz. 1852.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19, poz. 170)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)

Zrestrukturyzowana Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 poz. 78)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 11 poz. 97)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

16	INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz p.2

R10 – 	Produkt łatwopalny

R20/21 – 	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36 – 	Dział drażniąco na oczy

R37/38 – 	Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R38 – 	Działa drażniąco na skórę

R41 – 	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R51/53 – 	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 – 	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 – 	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – 	Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.

Karta charakterystyki została opracowana przez:

ITS-Usługi; Toruń Kontakt:

email: its_uslugi@wp.pl

tel/fax: (0-56) 65.997.48

tel. kom. (0-604) 243.764