##### Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 sierpnia 1997 r. (wraz z późniejszymi zmianami)

| 1. Identyfikacja produktu oraz identyfikacja firmy |  |
| --- | --- |
| - Nazwa handlowa | #### Piana Poliuretanowa B2 |
| - Producent Numer telefonu | Selena S. A. Ul. Grabiszyńska 241 B Wrocław Polska +48 71 78 38 301 (302) fax: +48 71 78 38 300 |

| 2. Skład oraz informacje o składnikach 2.1 Opis produktu Poliuretanowa piana uszczelniająca 2.2 Składniki niebezpieczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa składnika | ### Stężenie | ### Numer CAS | ### Klasyfikacja EEC |
| Izomery i homologi 4,4’ diizocyjanian difenylenometanu Propan/butan | > 40 % > 10 % | 9016-87-9 74-98-6 106-97-8 | Xn; R12, R20, R36/37/38, R41, R42 S2, S16, S26, S28, S36/37/39, S38, S45, S46, S51 F+, R12 |

| 3. Identyfikacja zagrożeń UWAGA! Gaz palny. Puszka jest pod ciśnieniem i temperatura przechowywania nie może przekroczyć +50 0C. Piana łatwo przykleja się do skóry i innych powierzchni. Informacje o zagrożeniach powinny znaleźć się na etykiecie piany poliuretanowej. |  |
| --- | --- |
| Drogi ekspozycji: | oczy, skóra, układ pokarmowy, drogi oddechowe |
| Główne zagrożenia: | środek drażniący skórę, oczy i błony śluzowe |
| Symptomy związane z użyciem produktu: |  |
| Inhalacja : Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Układ pokarmowy: | Opary mogą podrażnić nos oraz górne drogi oddechowe Może spowodować lokalne podrażnienia, zaczerwienienie i puchnięcie Może podrażnić oczy. Z powodu właściwości adhezyjnych kontakt piany z oczami może spowodować ich fizyczne uszkodzenie Może spowodować podrażnienie błon śluzowych w jamie ustnej układzie trawiennym |
| Warunki medyczne, które mogą być pogorszone poprzez kontakt z produktem: Nie są znane |  |

| 4. Środki pierwszej pomocy |  |
| --- | --- |
| Inhalacja : | Przenieść pacjenta na świeże powietrze wolne od ekspozycji. Jeśli to konieczne – zastosować sztuczne oddychanie |
| Kontakt ze skórą: | Usunąć pianę przy użyciu tkaniny. Usunąć zabrudzoną tkaninę. Usunąć resztki nie stwardniałej piany przy użyciu delikatnego rozpuszczalnika takiego jak aceton lub spirytus mineralny (unikać kontaktu z oczami). Stwardniałą pianę można usunąć poprzez pranie przy użyciu mydła i dużej ilości wody. Jeśli podrażnienie będzie się rozwijać stosować delikatny krem |
| Kontakt z oczami: | Przemyć natychmiast dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut. Skontaktować się niezwłocznie z lekarzem. |
| Układ pokarmowy: | NIE POWODOWAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta. Jeśli pacjent jest senny lub nieprzytomny, nie stosować środków doustnych. W innym przypadku podać do picia szklankę wody lub mleka. Zapewnić pacjentowi ciepło i ułożyć go na lewym boku z głową na dół. Natychmiast wezwać lekarza. |
| Uwagi: | Długotrwały kontakt ze skórą może spowodować zapalenie skóry. Nie jest rakotwórczy. |

| 5. Środki ochrony przeciwpożarowej |  |
| --- | --- |
| Odpowiednie środki gaśnicze: | CO2, sucha piana chemiczna, zwykła piana, spray wodny, jeśli użyto dużych ilości (zanieczyszczenia wody będą źródłem dwutlenku węgla) |
| Specjalne zagrożenia w razie ekspozycji w czasie pożaru: | Produkt odparowany jest cięższy od powietrza. Może utrzymywać się przy powierzchni ziemi lub przemieszczać się przewodami wentylacyjnymi. Także oddalone źródła zapłonu mogą stanowić zagrożenie. Rozkłada się termicznie. Dymy są niebezpieczne. |
| Specjalny sprzęt ochronny na wypadek pożaru: | Zachować ostrożność podczas użycia sprzętu gaśniczego. Stosować maskę chroniącą twarz i umożliwiającą oddychanie. Nie wchodzić do strefy pożarowej bez środków ochrony dróg oddechowych. |
| Pozostałe instrukcje: | Gazy łatwopalne, kondensujące się tworzące mieszaninę wybuchową w powietrzu. Ulatniające się gazy wędrują na dół (gęstość gazu jest dwukrotnie większa od gęstości powietrza). Stwardniała piana jest substancją organiczną i będzie parzyć w obecności dostatecznej ilości ciepła, tlenu i zapłonu. |

| 6. Środki zapobiegawcze w razie przypadkowego uwolnienia |  |
| --- | --- |
| Osobiste środki zapobiegawcze: | Stosować ochronę twarzy, rękawice, odzież roboczą. Zapewnić dobra wentylację pomieszczeń. Zalecane stosowanie maski ochronnej. Nie palić papierosów. Unikać iskier. |
| Zapobiegawcze środki ochrony środowiska naturalnego: | Niszczyć puste puszki tak jak puszki pod ciśnieniem. Dysponować odpadami plastikowymi (pianą). Oczyścić skażony teren. |
| Metody czyszczenia: | Piana nieutwardzona łatwo się klei więc usuwać ją ostrożnie. Pozostałości piany usuwać natychmiast przy użyciu tkaniny i rozpuszczalników takich jak aceton, spirytus mineralny. Pianę utwardzoną usuwać mechanicznie i polerować. |
| Inne: | Istnieje możliwość eksplozji |

| 7. Manipulowanie i przechowywanie |  |
| --- | --- |
| Manipulowanie: | Postępować tak jak w przypadku cieczy łatwopalnych. Zapewnić dobrą wentylację. Nie palić papierosów. NIE OGRZEWAĆ ANI NIE DZIURAWIC PUSZEK. Nie mieszać z innymi chemikaliami. |
| Przechowywanie: | Przechowywać tak jak ciecze łatwopalne, w oddaleniu od utleniaczy, gumy, plastiku, aluminium i metali lekkich. Miejsce przechowywania powinno posiadać detektory ciepła i dymu. Zapewnić dobrą wentylację przypodłogową. Idealna temperatura przechowywania 15-260C. Chronić nieużywany produkt przed zamarznięciem. Przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Trzymać w oddaleniu od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Trzymać poza zasięgiem dzieci. |

| 8. Zapobieganie / Ochrona osobista |  |
| --- | --- |
| Wartości graniczne odniesione do powietrza w miejscu roboczym: | Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie pojawia się lub będzie się rozwijać bardzo wolno na skutek odparowania substancji w temperaturach +200C. Rozpylanie intensyfikuje ten proces. |
| Wartość HTP: | 0,035 mg NCO/m. (15 minut) |
| Ochrona oddechu: | Ochrona oddechu musi być stosowana w pomieszczeniach słabo wentylowanych. W przypadku długiego używania stosować maskę ze sprężonym powietrzem. |
| Ochrona skóry: | Rękawice z PCV lub gumowe |
| Ochrona oczu: | Nosić okulary ochronne |
| Układ pokarmowy: | Używając piany poliuretanowej nie jeść, nie pić, nie palić papierosów. Myć ręce i twarz każdorazowo po pracy z substancjami chemicznymi. |

| 9. Właściwości fizyko-chemiczne |  |
| --- | --- |
| 9.1 Stan fizyczny: Ciemnobrązowa ciecz w pojemniku ciśnieniowym | Zapach: Charakterystyczny zapach |
| 9.2 Właściwości fizyko-chemiczne |  |
| pH Temperatura wrzenia: Temperatura topnienia: Temperatura rozkładu: Temperatura zapłonu: Palność (ciało stałe/gaz); Samozapłon (ciało stałe/gaz): Granice wybuchowości: - dolna - górna Własności utleniające; Prężność par: Gęstość względna: Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalność tłuszczu: Współczynnik podziału (n-octanol / woda): Lepkość: Inne informacje: | lekko alkaliczny <+21ºC (w oparciu o propan/butan) bardzo łatwopalny >+400ºC Zawartość pod ciśnieniem ma prężność par większą niż 350 kPa. Po wypuszczeniu z puszki prężność jest bardzo mała (nie jest określona) około 1,2 g/cm3 (dla wody = 1) Nierozpuszczalny. Reaguje wolno z wodą podczas utwardzania, śladowe ilości CO2 Gaz rozpylający wędruje na dół. Jego gęstość jest dwa razy większa niż gęstość powietrza. |

| 10. Stabilność i reaktywność |  |
| --- | --- |
| Stabilność: |  |
| Warunki, których trzeba unikać: | Trwały w warunkach normalnego przechowywania. Unikać temperatury powyżej + 50 0C. Chronić przed szokami mechanicznymi. Unikać ciepła, płomienia, iskier i wilgoci. |
| Substancje, których trzeba unikać: | Silnie reaguje z substancjami zawierającymi wolny aktywny atom wodoru, zawierającymi wodę |
| Niebezpieczne produkty rozkładu: | Nie są znane |

| 11. Informacje toksykologiczne |  |
| --- | --- |
| Toksyczność ostra: Kontakt ze skórą: Inhalacja: Działanie drażniące: Uczulenia: Dodatkowe informacje toksykologiczne: | Ostra doustna, LD 50 = 5000mg/kg (szczur) LD 50 = 5000mg/kg (szczur) LD 50 > 0,49 mg/l (szczur - inhalacja 4 godziny) Drażni oczy. Kontakt z oczami prowadzi do uszkodzeń rogówki. Przedłużony kontakt ze skórą może wywołać reakcję alergiczną. Wydłużona toksyczność bliska ostrej i chronicznej: Wdychanie par może wywołać podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych, wywołać kaszel, trudności z oddychaniem, ból głowy. Symptomy mogą wystąpić z opóźnieniem. Duża ilość może spowodować uduszenie. Kontakt ze skórą powoduje ostre poparzenia. Zawarty wewnątrz prepolimer podczas kontaktu z wilgocią z powietrza tworzy neutralny poliuretan. |

| 12. Informacje ekologiczne |  |
| --- | --- |
| Biodegradacja : Degradacja chemiczna : Biokumulacja : Ruchliwość : Wpływ toksyczności na organizmy Toksyczność w wodzie : Inna toksyczność | Nie Nie Nie Nie Nie Nie |

13. Wytyczne usuwania Usuwanie: Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewieźć pełne opakowania do instytucji utylizującej. Usuwać jako odpady plastikowe.

| 14. Informacja o transporcie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transport lądowy: ADR/RID Tablica ostrzegawcza: | Klasa: Aerozole | 2/5 F UN 1950 |
| Transport morski: IMGD: 2 Środek zanieczyszczający morze Techniczna nazwa | Klasa: 2.1 EMS 2 – 13 Aerozole | UN 1950 MFAG 4.2 |
| Transport lotniczy: ICAO/IATA: Techniczna nazwa: | Klasa: 6.1 Aerozole | UN 1950 Typ opakowania III |

| 15. Informacje o przepisach |  |
| --- | --- |
| ### Informacje na etykietach ostrzegawczych Kod literowy symbolu ostrzegawczego i wskazówki o niebezpieczeństwie: Symbole: Nazwy składników na etykiecie ostrzegawczej: | F+ łatwopalny Xn szkodliwy Izomery i homologi 4,4-difenylodimetyloizocyjanianu > 40% Propan / Butan > 10% |
| Fraza(y) R (kierunki bezpieczeństwa): Fraza(y) S (zasady bezpieczeństwa): | R 12 łatwopalny R 20 szkodliwy przy wdychaniu R 36/37/38 drażni oczy, drogi oddechowe i skórę R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu R 42 Może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową S 2 Trzymać daleko od dzieci S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia S 26 W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i wezwać lekarza S 28 W przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast dużą ilością wody (nazwa podana przez wytwórcę) S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu i twarzy S 38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni sprzęt do oddychania S 45 W przypadku wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza S 46 Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę S 51 Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |

| 16. Inne informacje |  |
| --- | --- |
| ### Zobacz etykietę produktu i zawarte w niej informacje o stosowaniu |  |
| ### Cel stosowania Wyrażony pisemnie: Kod celu stosowania: | Uszczelnianie i montaż elementów konstrukcyjnych Przed użyciem puszkę piany w sposób naturalny doprowadzić do temperatury pokojowej. Mocno wstrząsnąć puszką. Przykręcić dyszę lub pistolet do zaworu. Pozycją roboczą jest pozycja „do góry dnem”. Ilość wydobywanej piany regulować przez nacisk na rączkę dyszy lub pistoletu. Po wypuszczeniu z puszki piana zwiększy swoją objętość. Nadmiar utwardzonej piany odciąć nożem. Chronić utwardzoną pianę przed promieniowaniem słonecznym. W niższych temperaturach piana rozszerza się i twardnieje wolniej. |
| Inne informacje: | Nie trzymać produktu w temperaturze powyżej + 50 0C. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Palenie papierosów wzbronione. Iskrzenie ładunków elektrostatycznych musi zostać wyeliminowane. |
| Dodatkowe informacje dostępne z: źródeł informacji użytych w kompilacji Kart Bezpieczeństwa. |  |

Zawartość i format niniejszej Karty Bezpieczeństwa jest zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa uzyskano ze źródeł, które uważamy za pewne. Tym niemniej informacje są przedstawiane bez jakiejkolwiek gwarancji odnośnie ich poprawności. Warunki lub metody manipulowania, przechowywania lub użytkowania tego produktu pozostają poza naszą kontrolą i mogą wykraczać poza naszą wiedzę. Z tego oraz z innych względów nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za straty, uszkodzenia lub wydatki wynikające z manipulowaniem, przechowywaniem lub usuwaniem tego produktu. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa została opracowana dla tego produktu i ma być stosowana wyłącznie w odniesieniu do niego. Jeśli produkt ten jest stosowana jako składnik w innym produkcie, to informacje zawarte w niniejszej karcie mogą nie mieć zastosowania.