NOWY

SILIKON BUDOWLANY

- elastyczny,

- bezzapachowy,

- wodoszczelny,

- nie powoduje korozji,

- w najnowszym systemie utwardzania alkoxy,

- idealna przyczepność do większości powierzchni,

- szybkie utwardzenie  2 mm/24h,

- bardzo duża trwałość po utwardzeniu,

- stały niezmienny kolor (nie żółknie),

Po wydaniu wszystkich silikonów budowlanych ze starym wsadem ( a będzie to w 36-37 tygodniu) będziemy wydawać Silikon BUDOWLANY z nowym wsadem i nową etykietą przedstawioną na zdjęciu.

Silikon Budowlany tworzy elastyczną niekurczliwą, wodoszczelną i wytrzymałą spoinę. Jest bezzapachowy. Odporny na działanie: UV, kwaśnych deszczy oraz zmiany temperatur. Doskonale przylega do większości powierzchni. Silikon jest w najnowszym systemie sieciowania alkoxy. Neutralny w stosunku do metali i betonu – nie powoduje korozji.

Zastosowanie:

- uszczelnianie dylatacji i szczelin budowlanych,

- uszczelnianie przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych

i chłodniczych,

- uszczelniane przy montażu stolarki otworowej w murach i betonach,

- wypełnianie i uszczelnianie pęknięć w murach i betonach,

- drobne naprawy w domu,

- uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu,

- drewna, metali i tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:

Odporność termiczna:                             od – 400C do + 1000C,

Zalecana temperatura aplikacji:              od +50C do + 400C,

Tempo utwardzania:                   	    2 mm/24h,

Czas obróbki:				    5-15 min,

Twardość Shore A				    20,

System utwardzania:			    neutralny (alkoxy),

Ciężar właściwy:				    1,00 g/cm3

Moduł @ przy wydłużeniu 100%:          0,32 MPa,

Wydłużenie przy zerwaniu: 		    200 %,

Siła przy zerwaniu:			    0,5 MPa,

Przystosowanie do ruchu:		    20%.

POZOSTAŁE  INFORMACJE:

## SPOSÓB UŻYCIA

##### Przygotowanie podłoża

Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche, bez kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza lub farby, smarów i olejów. Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu ( szkło, glazura, metale ) albo detergentu ( tworzywa sztuczne ). Podłoże dokładnie osuszyć.

###### Podkład

Silikon BUDOWLANY nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach konieczne może być zastosowanie podkładu dla polepszenia przyczepności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technologicznym.

###### Projektowanie złącza

Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza ( przystosowanie do ruchu ). Generalnie minimalna szerokość spoiny konstrukcyjnej powinna wynosić 6 mm. Dla złączy w zakresie 6 ÷ 12 mm zalecana głębokość szczeliny wynosi 6 mm. W przypadku złączy o szerokości powyżej 12 mm stosunek szerokości do głębokości powinien wynosić 2 : 1, do maksymalnej głębokości 12 mm. W przypadku głębszych szczelin oraz tam, gdzie jest to konieczne należy zastosować elastyczne wypełnienie stałe ( np. polietylenowy pręt wypełniający ), przy czym minimalna grubość warstwy uszczelniacza nad wypełnieniem stałym powinna wynosić 6 mm. Elastyczne wypełnienie stałe powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić naprężenia zwrotne lub aby uniknąć przylegania uszczelniacza do trzech powierzchni, co ogranicza jego przystosowanie do ruchu.

###### Aplikacja silikonu

Końcówkę dyszy aplikatora należy uciąć skośnie na szerokość spoiny i dokręcić do obciętego powyżej gwintu wylotu z kartusza. Silikon wyciskać z kartusza przy pomocy wyciskacza. Powierzchnię przylegającą do spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą maskującą. Spoinę należy wygładzić palcem, szmatką lub gładką szpatułką zamoczoną dla zmniejszenia przyczepności w roztworze mydła. Nadmiar nieutwardzonego silikonu z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym przed jego utwardzeniem. Po utwardzeniu silikon z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny.

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Silikonu BUDOWLANY nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach budowlanych, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.

- Nie stosować silikonu w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego utwardzenie niezbędna jest wilgoć z powietrza.

- Silikon nie jest zalecany do łączenia naturalnego kamienia, np. marmuru, granitu, ponieważ może powodować plamienie kamienia.

- Silikon nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt nieutwardzony może powodować lekkie podrażnienie skóry i oczu. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem. Zaleca się pracę  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU. KARTA BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNA JEST U LOKALNEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY.

## OPAKOWANIE

Silikon neutralny pakowany jest w kartusze o pojemności 310 ml. Przechowywać do 12 miesięcy w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem lub przegrzaniem, w temperaturze do 25°C.

# ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I AKTAMI NORMATYWNYMI

- Silikon CSS 714 posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2224/02/98 Państwowego Zakładu Higieny

- Silikon CSS 714 spełnia wymagania Aprobaty Technicznej nr AT-15-4501/2000

- Silikon CSS 714 spełnia wymagania normy ISO 11600, typ F&G, klasa 20LM.

Da