##### Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.07.02 Dz.U.nr 140. Poz 1171

| Nazwa: HartzLain® Decor Special | Stron 8 |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________________

Producent: Mirosław Cichawa,Jacek Szymański

VENGA  spółka jawna

ul. Demokratyczna 117

93-438 Łódź

tel. +48 (42) 645-79-89 fax +48 (42) 645-79-91

#### Data sporządzenia/ Data aktualizacji:15.12.2000/16.12.2002

1.	Identyfikacja preparatu

  - Nazwa: HartzLain® Decor Special

  - Zastosowanie: impregnat ochronno-dekoracyjny do drewna, domki letniskowe, meble ogrodowe, płoty, stolarka budowlana.

2.	Skład i informacja o składnikach

Wyrób  rozpuszczalnikowy. Roztwór środków grzybobójczych i owadobójczych w mieszaninie rozpuszczalników  z dodatkiem środka wiążącego z podłożem  i oleju sojowego    oraz z lub bez pigmentów.

#### Składniki niebezpieczne:

2,1. Składnik niebezpieczny

###### Tolilofluanid- do 0,6% wag

Symbol ostrzegawczy : T substancja toksyczna

N substancja niebezpieczna dla środowiska

Określenie rodzaju zagrożenia

R23                             działa toksycznie przez drogi oddechowe

R 36/37                      działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe

R 43                           może powodować uczulenie w przyypadku kontaktu ze skórą

R 50/53                       działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo

utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

CAS :  731-27-1  WE : 211-986-9

2.2. Składnik niebezpieczny

tebuconazol – do  0,6%

Symbol ostrzegawczy: Xn substancja szkodliwa

N substancja niebezpieczna dla środowiska

Określenie rodzaju zagrożenia

R 22                          działa szkodliwie w przypadku spożycia

R51/53               działa toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujace                  się zmiany w środowisku wodnym

CAS : 107534-93-3  WE :---

2.3.	składnik niebezpieczny:

benzyna lakowa  - do 74% wag.

symbol ostrzegawczy określający kategorię niebezpieczeństwa:

Xn	substancja szkodliwa

określenie rodzaju zagrożenia:

R10                        substancja łatwopalna

R65:	działa szkodliwie, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia

numer identyfikacyjny:

CAS: 8052-41-3   WE nr.: 232-489-3

2.5.	składnik niebezpieczny:

octan 2-metoksy-1-metyloetylu - 3,0% wag.

symbol ostrzegawczy określający kategorię niebezpieczeństwa:

Xi	substancja drażniąca

określenie rodzaju zagrożenia:

R10:	substancja łatwopalna

R36:	działa drażniąco na oczy

numer identyfikacyjny:

CAS: 108-65-6  Nr. WE nr. : 203-603-9 Nr. indeksowy: 607-195-00-7

3.	Identyfikacja zagrożeń

Produkt sklasyfikowany jest jako preparat niebezpieczny ze zwrotami:

##### R10 – preparat łatwopalnay Xn - preparat szkodliwy ze zwrotami

R 52/53- działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku

Wodnym. R65 – działa szkodliwi;e może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Zagrożenie pożarowe: Ciecz łatwopalna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy  ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zaplon od otwartego plomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrożenie ekotoksykologiczne: substancja szkodliwa dla organizmów wodnych. Praktycznie nie  rozpuszcza się w wodzie.  Stwarza zagrożenie  dla wód powierzchniowych

### Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego – pkt.15

4.	Pierwsza pomoc

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie .

4.1.	Usunąć poszkodowanego ze skażonej strefy.

4.2.	Pierwsza pomoc przy kontakcie ze skórą:

Zabrudzone ubranie natychmiast zdjąć. Skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem lub innymi przeznaczonymi do tego celu środkami myjącymi. Nie stosować rozpuszczalników

i rozcieńczalników.

4.3.	Pierwsza pomoc przy wdychaniu

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, poszkodowanemu zapewnić spokój, chronić przed utratą

ciepła. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć rady lekarza.

4.4.	Pierwsza pomoc przy kontakcie z oczami:

Powieki trzymać otwarte i conajmniej 10 minut płukać zimną, bieżącą wodą, unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Konieczna konsultacja okulistyczna.

4.5.	Pierwsza pomoc przy połknięciu:

Wypłukać usta nie wywoływać wymiotów,natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie.

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	mały pożar gasić gaśnicą proszkową lub śniegową od strony nawietrznej

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną a w razie konieczności także Policję, najbliższe władze terenowe i Jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	szczególne wyposażenie ochronne przy gaszeniu pożaru:

¨	odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej

¨	rękawice ochronne

¨	aparat chroniący drogi oddechowe

-	w przypadku konieczności użycia środków gaszących należy stosować proszki gaśnicze, CO2, piany gaśnicze, piasek, woda - prądy rozproszone; Nie stosować pełnego strumienia wody.

-	Dodatkowe wskazówki:

¨	Przy paleniu powstaje gęsty, czarny dym. Wdychanie produktów spalania może być przyczyną
	poważnych zaburzeń zdrowotnych.

¨	zamknięte pojemniki w pobliżu pożaru chłodzić wodą;

¨	za względu na zagrożenie wybuchem gaszenie prowadzić z dużej odległości;

6.	Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

UWAGA: obszar zagrożony wybuchem

-	Środki ostrożności dotyczące osób:

¨	zachować z dala od źródeł zapłonu, dobrze wietrzyć pomieszczenie, nie wdychać oparów;

¨	personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenie CIOP ubraniach ochronnych,
	środkach ochrony dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu;

-	Środki ochrony środowiska:

¨	Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do wód i kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia
	rzek, jezior czy kanałów odprowadzania ścieków należy powiadomić odpowiednie władze, zgodnie
	z istniejącymi zarządzeniami.

-	Postępowanie przy oczyszczaniu:

¨	małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, krzemionka) i zebrać
	do zamykanego pojemnika;

¨	przy większym wycieku miejsce obwałować i ciecz zbierać mechanicznie do przewidzianych do tego
	celu pojemników;

¨	powierzchnię zanieczyszczoną oczyścić środkami czyszczącymi, unikać rozpuszczalników;

¨	sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska
	Urzędu Miasta

7.	Obchodzenie się z preparatem i  jego magazynowanie.

7.1.	Wskazówki bezpiecznego obchodzenia się z preparatem.

-	podczas pracy należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza;

-	unikać tworzenia się w powietrzu zapalnych i wybuchowych oparów rozpuszczalników;

-	ze względu na własności odtłuszczające unikać kontaktu ze skórą;

-	pracować z dala od otwartego ognia i  narzędzi iskrzących;

-	opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się nad podłożem;

-	opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową;

7.2.	Magazynowanie:

-	preparat przechowywać w szczelnych pojemnikach, w dobrze wietrzonych, suchych pomieszczeniach, chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem, przechowywać z dala od  wszelkich źródeł zapłonu, otwierane pojemniki należy starannie zamykać i ustawić pionowo, by uniemożliwić rozlanie się produktu.Przechowywać z dala od żywności, pasz leków i środków dezynfekujących.

8.	Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne zalecenia:

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy. Produkt można stosować z dala od źródeł otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. W miejscach stosowania lub magazynowania podłogi winny być wykonane z materjałów nie dopuszczających do gromadzenia się ładunkó elektrostatycznych. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP z substancjami chemicznymi.

8.1.	Wartości NDS i NDSCh dla rozpuszczalników zawartych w preparacie:

benzyna lakowa:	NDS	300mg/m3;	NDSCh 	 900mg/m3;

octan 2-metoksy-1-metyloetylu:	brak danych

8.2.	Metody oceny narażenia:

Oznaczanie benzyny lakowej, octanu 2-metoxy-1-metyloetylu w powietrzu na stanowisku pracy.

Metody pobierania prób i interpretacja wyników: PN-89/2-04008/07.

8.3   Dodatkowe wskazówki.

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z                                                                 .    09.11.1999r. – Dz.U. Nr. 5 poz. 53 z 28.01.2000r.

-	należy dbać o dobre wietrzenie, jeżeli to nie wystarcza należy nosić odpowiedni aparat do ochrony
	dróg oddechowych;

-	ochrona rąk: rekawiczki ochronne z kauczuku lub polichloroprenu;

-	ochrona oczu: okulary ochronne na wypadek pryskania;

-	ochrona ciała: odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej, w razie kontaktu ze skórą
	dokładnie zmyć, poplamione lub zmoczone ubranie natychmiast zdjąć;

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Wygląd | Ciecz, bezbarwna lub kolorowa |
| --- | --- |
| Zapach | Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych |
| PH | - |
| Temperatura wrzenia (zakres) /zakres temperatur topnienia | - 150 – 200 - |
| Temperatura zapłonu | Powyżej 21°C |
| Temperatura samozapłonu | 360°C |
| dolna granica eksplozji | 0.6% obj. |
| górna granica eksplozji | 10.96% obj. |
| Prężliwość par | Ok.100 hPa |
| Gęstość w 20°C | Pow.0.8 g/cm3 |
| Rozpuszczalność w wodzie | Nieropuszczalny |
| Lepkość | Pow. 10s. |
| Zwartość substancji lotnych | Do 80 % |
| Trwałość | 24 miesiące |

10.	Stabilność i reaktywność

| Warunki, których należy unikać: | Nadmierne ogrzanie preparatu, Źródła zapłonu. |
| --- | --- |
| Materiały, których należy unikać: | Należy trzymać produkt z dala od materiałów silnie kwaśnych i alkalicznych oraz utleniaczy; |
| Niebezpieczne produkty rozpadu: | Nie rozkłada się, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleseniami.Podczas spalania może wydzielać się tlenek węgla. |

11.	Informacje toksykologiczne

Infomacje ogólne:

Produkt jako taki nie jest zbadany toksykologicznie, a jedynie sklasyfikowany metodami ogólnymi.

Drogi narażenia:

wdychanie par, oczy, skóra, spożycie;

Rozpuszczalniki zawarte w preparacie podrażniają skórę, błony śluzowe górnych dróg oddechowych i spojówki oczu. .

Oznaki działania:

bóle i zawroty głowy, zmęczenie;

Dłuższy lub powtarzalny kontakt ze skórą powoduje podrażnienie. Kontakt z oczami może powodować podrażnienie lub słabe uszkodzenie rogówki.

12.	Informacje ekologiczne

Należy zapobiegać przedostawaniu się produktu do ziemi i wód.

Rozpuszczalniki zawarte w preparacie działają trująco na organizmy żywe roślin i  zwierząt.

U roślin wywołują oprócz oparzeń i niszczenia tkanki w miejscu zetknięcia ogólne zaburzenia oddychania
i wszystkich czynności  życiowych, a następnie więdnięcie.

Obecnośćpreparatu w wodzie ma szkodliwy wpływ na rośliny i zwierzęta.

13.	Postępowanie z odpadami

Produkt: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i     gruntowych. Odpadowy  produkt przekazywać do składowania odpowiednim organizacjom, które posiadają uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. .

Opakowania:  Usuwać zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, mogą  być ponownie wykorzystane.

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji łatwopalnych.

Transport lądowy:

RID/ADR:	klasa 3/31C

nr rozpoznawczy materiału:		1866

nr rozpoznawczy zagrożenia:                      30

- Informacje dotyczące przepisów  prawnych.

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych( Dz.U. nr 140, poz 1172)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego( Dz.U. nr 140, poz 1171).

Składniki niebezpieczne:

Benzyna lakowa                                         do 74%

Znak ostrzegawczy:

Symbol ostrzegawczy:

Xn		preparat  szkodliwy

Oceny zagrożenia:

R10		preparat łatwopalny

R 52/53-                                                       działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować

Długo utrzymujące się zmiany w środowisku  wodnym

R65		działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc
		w przypadku połknięcia

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2	               chronić przed dziećmi

S7                                                               przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S23                                                             nie wdychać pary

S24/25         	            unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S43		w przypadku pożaru używać proszek gaśniczy,
		pianę gaśniczą, CO2; nigdy nie używać wody w postaci
		strumienia

S51		stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach

S46                                                          w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów:

niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać

opakowanie lub etykietę.

Obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub

życia ( Dz.U. nr 26 , poz. 241 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3 listopada 1992 r.  w  sprawie

ochrony             przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  terenów

( Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102,  poz. 507 z 1995 r. ) ;

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001r. zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników

szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  ( Dz.U. nr 4,  poz. 36 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Komunikacji  z  dnia  6 października 1987 r.  w  sprawie  wykazu

rzeczy niebezpiecznych  wyłączonych  z  przewozu  koleją  oraz  szczegółowych  warunków

przewozu  rzeczy niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przewozu  ( Dz.U. nr 32 ,  poz. 169 ) ;

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia  9 lutego 2001r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  przewozu

zdrogowego  materiałów  niebezpiecznych  ( Dz.U. nr 14, poz. 141 ) ;

Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  o odpadach  ( Dz.U. nr 62 ,  poz. 268 ) ;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 24 grudnia  1997 r.  w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  ( Dz.U. nr 162,  poz. 1135 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 5 listopada  1991 r. w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunków ,  jakim  powinny

odpowiadać  ścieki  wprowadzane do wód lub do ziemi  ( Dz.U. nr 116,  poz. 503 ) ;

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 28 kwietnia  1998 r. w  sprawie dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji

zanieczyszczających  powietrze ( Dz.U.      nr 55, poz. 355 ) ;

16.	Inne informacje.

Powyższe dane podane w oparciu o bieżący stan wiedzy  opisują wymogi bezpieczeństwa produktu i nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa brano pod uwagę wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania preparatu

.