##### Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.07.02 Dz.U.nr 140. Poz. 1170

| Nazwa: HartzLack® Polyurethan połysk | Stron 9 |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________________

Producent: Solutia Austria GmbH

Bundesstrasse175

8402 Werndorf bei Graz - Austria

Dystrybutor: Mirosław Cichawa,Jacek Szymański

VENGA  spółka jawna

ul. Demokratyczna 117

93-438 Łódź

tel. +48 (42) 645-79-89 fax +48 (42) 645-79-91

#### Data sporządzenia/ Data aktualizacji: 15.12.1998/16.12.2002

1.	Identyfikacja  preparatu

  - Nazwa :HartzLack® Polyurethan – forma  połysk

  - Zastosowanie: Lakier do drewna – parkiety, schody, boazeria, meble, zabawki

2.	Skład i informacja o składnikach

Roztwór żywicy poliuretanowej w mieszaninie rozpuszczalników. Zawiera :

2.1.	składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

ksylen - mieszanina izomerów, 45% wag.

Xn	substancja szkodliwa

Zwroty R:

R10:	substancja łatwopalna

R38:	działa drażniąco na skórę

R20/21:	działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

numery identyfikacyjne:

CAS:1330-20-7    Nr. WE: 215-535-7   Nr indeksowy: 601-022-00-9

octan 2-metoksy-1-metyloetylu - 16% wag.

Xi	substancja drażniąca

Zwroty R:

R10:	substancja łatwopalna

R36:	działa drażniąco na oczy

Numery  identyfikacyjne:

CAS:108-65-6  Nr WE: 203-603-9  Nr indeksowy:607-195-00-7

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu  - 0,8% wag.

T	substancja toksyczna

Zwroty R:

R20:	działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38:	działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R42/43                :	może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

i w kontakcieze skórą

- Identyfikacja  zagrożeń

Lakier jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny:

R10 – preparat łatwopalny, Xn – preparat szkodliwy, ze zwrotami :R20/21-Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą,R38-Działa drażniąco na skórę, R42-Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

Zagrożenie pożarowe: Ciecz łatwopalna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy  ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zaplon od otwartego plomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrozenie toksykologiczne: preparat szkodliwy w przypadku narażenia inchalacyjnego i na skórę. Działa drażniąco na skórę, może powodować uczulenie w przypadku narażenia inhalacyjnego.

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego-pkt 15..

4.	Pierwsza pomoc

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie.

4.1.	Usunąć poszkodowanego ze skażonej strefy.

4.2.	Pierwsza pomoc przy kontakcie ze skórą:

Zabrudzone ubranie natychmiast zdjąć. Skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem lub innymi przeznaczonymi do tego celu środkami  myjącymi. Nie stosować rozpuszczalników i rozcienczalników. W przypadku podrażnienia skóry wskazana konsulatacja dermatologiczna.

4.3.	Pierwsza pomoc przy wdychaniu

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, poszkodowanemu zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła.Narażenie na pary produktu w wysokim stężeniu może spowodować: bóle głowy, odurzenie,zawroty głowy. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć rady lekarza.Pokazać etykietę lub kartę charakterystyki produktu.

4.4.	Pierwsza pomoc przy kontakcie z oczami:

Powieki trzymać otwarte i  płukać obficie zimną, bieżącą wodą, unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Konieczna konsultacja okulistyczna.

4.5.	Pierwsza pomoc przy połknięciu:

Wypłukać usta nie wywoływać wymiotów, natychmiast skonsultować się z lekarzem .Pokazać  Kartę Charakterystyki produktu.

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	mały pożar gasić gaśnicą proszkową lub śniegową od strony nawietrznej

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną a w razie konieczności także Policję, najbliższe władze terenowe i Jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	szczególne wyposażenie ochronne przy gaszeniu pożaru:

¨	odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej

¨	rękawice ochronne

¨	aparat chroniący drogi oddechowe

-	w przypadku konieczności użycia środków gaszących należy stosować proszki gaśnicze, CO2, piany gaśnicze, piasek, woda - prądy rozproszone; Nie stosować pełnego strumienia wody.

-	Dodatkowe wskazówki:

¨ Podczas pożaru mogą tworzyć się wybuchające gazy( CO). Podczas palenia powstają duże ilości sadzy. Gazy pożarowe z materiałów organicznych należy zaklasyfikować jako trucizny wziewne. Wdychanie produktów spalania może być przyczyną poważnych zaburzeń zdrowotnych.

¨	zamknięte pojemniki w pobliżu pożaru chłodzić wodą;

¨	za względu na zagrożenie wybuchem gaszenie prowadzić z dużej odległości;

- Postępowanie w przypadku  niezamierzonego uwolnienia do środowiska

UWAGA: obszar zagrożony wybuchem

-	Środki ostrożności dotyczące osób:

¨	zachować z dala od źródeł zapłonu, dobrze wietrzyć pomieszczenie, nie wdychać oparów;

¨	personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenie CIOP ubraniach ochronnych,
	środkach ochrony dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu;

-	Środki ochrony środowiska:

¨	Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do wód i kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia
	rzek, jezior czy kanałów odprowadzania ścieków należy powiadomić odpowiednie władze, zgodnie
	z istniejącymi zarządzeniami.

-	Postępowanie przy oczyszczaniu:

¨	małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, trociny, ogólnie stosowane    środki wiążące, środek wiążący kwas,ziemia okrzemkowa) i zebrać do zamykanego pojemnika.

¨	przy większym wycieku miejsce obwałować i ciecz zbierać mechanicznie do przewidzianych do tego
	celu pojemników;

¨	powierzchnię zanieczyszczoną oczyścić środkami czyszczącymi, unikać rozpuszczalników;

¨	sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska
	Urzędu Miasta

- Postępowanie z preparatem i  jego magazynowanie.

  - Wskazówki bezpiecznego obchodzenia się z lakierem.

- unikać kontaktu ze skórą;

-	podczas pracy z lakierem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza;

-	unikać tworzenia się w powietrzu zapalnych i wybuchowych oparów rozpuszczalników;

-	nie można pracować z lakierem w miejscach otwartego ognia i w pobliżu narzędzi iskrzących;

-	opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się nad podłożem;

-	opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową;

- stosować zabezpieczenia przeciwko powstawaniu ładunku elektrostatycznego

- przestrzegać ogólnych przemysłowych przepisów przeciwpożarowych.

7.2.	Magazynowanie:

Lakier należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach,, przestrzegać wskazówek zamieszczonychna       etykiecie, magazynować w temp. +5 do +30°C w dobrze wietrzonych, suchych pomieszczeniach,chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem,, zachować z dala od źródełzapłonu, w pomieszczeniach magazynowych nie palić tytoniu,chronić przed dostępem osób postronnych, otwierane pojemniki należy starannie zamykać i ustawiać pionowo, by uniemożliwić rozlewanie się produktu, nie dopuszczać do powstania ładunków elektrostatycznych,składować z dala od materiałów silnie kwasowych i alkalicznych oraz utleniaczy,   przechowywać z dala od żywności, pasz, leków i środków dezynfekcyjnych;

8.	Kontrola narażenia i środki ochrony  indywidyalnej

Dodatkowe zalecenia :

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy. Produkt można stosować  z dala od źródła otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. W miejscach stosowania lub magazynowania podłogi winny być wykonane z materiałów nie dopuszczających do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP z substancjami chemicznymi.

8.1.	Wartości NDS i NDSCh dla rozpuszczalników zawartych w lakierze:

ksylen:	NDS  100mg/m3; NDSCh  350mg/m3;

octan 2-metoksy-1-metyloetylu:	brak danych

dwuizocyjanian	NDS 0,035mg/m3; NDSCh 0,07mg/m3;

8.2.	Metody oceny narażenia:

PN-78/Z-04116/00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-78/Z-04116/01 Badanie zawartości ksylenu.Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbki.

PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu,alkoholi:etylowego n-butylowego, izobutylowego,etoksyetylowego,butoksyetylowego; octanów:etylu,n-butylu,etoksyetylu,toluenu,i ksylenu na stanowisku pracy metodą chromatografii gazowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 09.07.1996r. reguluje:

1.Tryb i częstotliwość badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących  w środowisku pracy.

2.Sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów.

3.Sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.

  - Środki ochrony osobistej.

Stosowane Srodki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.1999r – Dz.U Nr 5 poz 53 z 28.01.2000r.

-	należy dbać o dobre wietrzenie, jeżeli to nie wystarcza należy nosić odpowiedni aparat do ochrony
	dróg oddechowych;

- 	ochrona rąk: rekawice ochronne odporne na rozpuszczalniki, myć ręce przed przerwą i po      pracy,stosować kremy ochronne do skóry ;

-	ochrona oczu: okulary ochronne na wypadek pryskania;

-	ochrona ciała: odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej, w razie kontaktu ze skórą
	dokładnie zmyć, poplamione lub zmoczone ubranie natychmiast zdjąć.

- w trakcie prac z produktem nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

- Właściwości fizykochemiczne

| Wygląd | Ciecz, jasna przeźroczysta |
| --- | --- |
| Zapach | Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych |
| PH | - |
| Temperatura wrzenia/zakres/ Zakres temperatur topnienia | 100 - 200°C - |
| Temperatura zapłonu | 32,5°C |
| Dolna granica eksplozji | - |
| Górna granica eksplozji | - |
| Prężliwość par | - |
| Gęstość | 0,992 g/cm3 |
| Rozpuszczalność w wodzie | Nieropuszczalny |
| Lepkość | 50 – 150 mPa.s |
| Zwartość substancji lotnych | Do 62% |
| Trwałość | 12 miesięcy |

10.	Stabilność i reaktywność

| Warunki, których należy unikać: | Przy zastosowaniu instrukcji o składnikach i magazynowaniu (punkt 7) produkt jest stabilny |
| --- | --- |
| Materiały, których należy unikać: | Należy trzymać produkt z dala od materiałów silnie kwaśnych i alkalicznych oraz utleniaczy; Aminy i alkohole powodują reakcje egzotermiczne; Produkt reaguje z wodą i wydziela się przy tym dwutlenek węgla co może spowodować pękanie pojemników. Możliwość powstania łatwo palnej mieszaniny w powietrzu podczas podgrzewania i/lub rozpylania. |
| Niebezpieczne produkty rozpadu: | Nie rozkłada się, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. |

11.	Informacje toksykologiczne

Infomacje ogólne:

Produkt jako taki nie jest zbadany toksykologicznie, a jedynie sklasyfikowany metodami ogólnymi.

Drogi narażenia:

wdychanie par, oczy, skóra, spożycie;

Rozpuszczalniki zawarte w lakierze w dużych stężeniach mogą działać na organizm człowieka narkotycznie; podrażniają skórę, błony śluzowe górnych dróg oddechowych i spojówek oczu , mogą powodować uczulenia skóry, dróg oddechowych i oczu.

Ostra toksyczność:

Nie ma danych o następstwach spożycia produktu.

Dane toksykologiczne składników niebezpiecznych:

Ksylen

LD 50 -  4300 mg./kg masy ciała(szczur)

LC 50 -  21750 mg/m3 (szczur – 4godź.)

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

LD 50 - 8532mg./kg masy ciała(szczur)

LD 50 - 10000mg/kg (szczur)

LD 50(doskórna) pow..5000mg/kg(królik)

Próg wyczuwalności zapachu – ok. 1mg./m3 – ze względu na ksylen

Oznaki działania:

bóle i zawroty głowy, zmęczenie, bóle mięśni, odurzenie, w skrajnych przypadkach utrata przytmoności;

Dłuższy lub powtarzalny kontakt z lakierem prowadzi do wysuszenia skóry i może powodować niealergiczne uszkodzenia skóry i/lub sorbcję szkodliwych substancji. Efektem pryskania produktu mogą być podrażnienia lub odwracalne uszkodzenia oka.

- Informacje  ekologiczne

Producent nie przedstawił szczegółowych danych ekotoksykologicznych na temat produktu.

Należy zapobiegać przedostawaniu się produktu do ziemi , wód i ścieków.

U roślin wywołują oprócz oparzeń i niszczenia tkanki w miejscu zetknięcia ogólne zaburzenia oddychania
  i wszystkich czynności  życiowych, a następnie więdnięcie.

Obecność lakieru w wodzie ma szkodliwy wpływ na rośliny i zwierzęta.

Biodegradacja:

Ksylen: okres półtrwania w powietrzu – mniej niż 1 dzień

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu 70% po 28 dniach(test OECD nr 301E)

Toksyczność w środowisku wodnym:

Ksylen: LC 50 – 10 do 100mg/l.(96 godź. ryby)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu:LC 50- 161mg/l.(ryby)

13.	Postępowanie z odpadami

Produkt: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i     gruntowych. Odpadowy  produkt przekazywać do składowania odpowiednim organizacjom, które posiadają uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. .

Opakowania:  Usuwać zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, mogą  być ponownie wykorzystane.

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji     łatwo palnych.

Transport lądowy:

RID/ADR:	klasa i punkt  3, 31c

nr rozpoznawczy materiału:		1866 roztwór żywicy                                                               nr rozpoznawczy zagrożenia:         	30

nalepka :                                                    3

15.	Informacje dotyczące przepisów  prawnych .

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych( Dz.U. nr 140, poz 1172)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego( Dz.U. nr 140, poz 1171).

Składniki niebezpieczne:

Ksylen                    45%

Dwuizocyjanian         0.8%

Na  opoakowaniu należy umieścić napis:

Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

Znak ostrzegawczy:

Symbol ostrzegawczy:

Xn		preparat szkodliwy

Zwroty R:

R10                                                            preparat łatwopalny

R20/21		działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
		 skórą

R36/38                                                        działa drażniąco na oczy i skórę

R42		może powodować uczulenie w następstwie narażenia
		drogą oddechową

Zwroty S:

S2		chronić przed dziećmi

S7		przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S24/25		unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26		zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością

wody i zasięgnąć porady lekarza

S43		w przypadku pożaru  stosować proszek gaśniczy,
		pianę gaśniczą, CO2; nigdy nie stosować wody w postaci
		strumienia]

S46                                                              w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

- pokarz opakowanie lub etykietę

S51		stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub

życia ( Dz.U. nr 26 , poz. 241 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3 listopada 1992 r.  w  sprawie

ochrony             przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  terenów

( Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102,  poz. 507 z 1995 r. ) ;

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001r. zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników

szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  ( Dz.U. nr 4,  poz. 36 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Komunikacji  z  dnia  6 października 1987 r.  w  sprawie  wykazu

rzeczy niebezpiecznych  wyłączonych  z  przewozu  koleją  oraz  szczegółowych  warunków

przewozu  rzeczy niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przewozu  ( Dz.U. nr 32 ,  poz. 169 ) ;

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia  9 lutego 2001r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  przewozu

zdrogowego  materiałów  niebezpiecznych  ( Dz.U. nr 14, poz. 141 ) ;

Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  o odpadach  ( Dz.U. nr 62 ,  poz. 268 ) ;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 24 grudnia  1997 r.  w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  ( Dz.U. nr 162,  poz. 1135 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 5 listopada  1991 r. w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunków ,  jakim  powinny

odpowiadać  ścieki  wprowadzane do wód lub do ziemi  ( Dz.U. nr 116,  poz. 503 ) ;

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 28 kwietnia  1998 r. w  sprawie dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji

zanieczyszczających  powietrze ( Dz.U.      nr 55, poz. 355 ) ;

16.	Inne informacje.

Powyższe dane, podane w oparciu o bieżący stan wiedzy,  opisują wymogi bezpieczeństwa produktu i nie  stanowią gwarancji właściwości produktu. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa brano pod uwagę  wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania lakieru.W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą dystrybutora, odpowiedzialność za bezpieczne jego stosowanie spada na użytkownika.