##### Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.07.02 Dz.U.nr 140. Poz 1171

| Nazwa: HartzLack® Yacht | Stron 7 |
| --- | --- |

###### Producent: Mirosław Cichawa,Jacek Szymański

VENGA  spółka jawna

ul. Demokratyczna 117

93-438 Łódź

tel. +48 (42) 645-79-89 fax +48 (42) 645-79-91

#### Data sporządzenia/ Data aktualizacji: 15.01.2002/07.09.2004

1.	Identyfikacja preparatu

  - Nazwa: HartzLack® Yacht

  - Zastosowanie: Lakier do drewna – wewnątrz i na zewnątrz – łodzie, pomosty

2.	Skład i informacja o składnikach

Wyrób  rozpuszczalnikowy. Roztwór żywic alkidowych uretanizowanych w  benzynie lakowej z dodatkiem środków uszlachetniajacych. Zawiera do 50% benzyny lakowej.

2.1.	składnik niebezpieczne:

benzyna ciężka utwardzana wodorem (ropa naftowa)  - do 50% wag.

symbol ostrzegawczy określający kategorię niebezpieczeństwa:

Xn	substancja szkodliwa

określenie rodzaju zagrożenia:

R10                        substancja łatwo palna

R65                       działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66:	powtarzające się narażenie może-powodować wysuszanie lub   spękanie skóry

numer identyfikacyjny:

CAS: 64742-48-9;    WE nr.: 265-150-3

3.	Identyfikacja zagrożeń

Produkt sklasyfikowany jest jako  niebezpieczny ze zwrotami:

R10 – produkt łatwopalny, Xn - produkt szkodliwy ze zwrotami:  R66 – powtarzające się narażenie może-powodować wysuszanie lub spękanie skóry

4.	Pierwsza pomoc

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie lakieru.

4.1.	Usunąć poszkodowanego ze skażonej strefy.

4.2.	Pierwsza pomoc przy kontakcie ze skórą:

Zabrudzone ubranie natychmiast zdjąć. Skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem lub innymi przeznaczonymi do tego celu środkami myjącymi. Nie stosować rozpuszczalników

i rozcieńczalników.

4.3.	Pierwsza pomoc przy wdychaniu

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, poszkodowanemu zapewnić spokój, chronić przed utratą

ciepła. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć rady lekarza.

4.4.	Pierwsza pomoc przy kontakcie z oczami:

Powieki trzymać otwarte i conajmniej 10 minut płukać zimną, bieżącą wodą, unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Konieczna konsultacja okulistyczna.

4.5.	Pierwsza pomoc przy połknięciu:

Wypłukać usta nie wywoływać wymiotów,natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie.

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	mały pożar gasić gaśnicą proszkową lub śniegową od strony nawietrznej

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną a w razie konieczności także Policję, najbliższe władze terenowe i Jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	szczególne wyposażenie ochronne przy gaszeniu pożaru:

¨	odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej

¨	rękawice ochronne

¨	aparat chroniący drogi oddechowe

-	w przypadku konieczności użycia środków gaszących należy stosować proszki gaśnicze, CO2, piany gaśnicze, piasek, woda - prądy rozproszone; Nie stosować pełnego strumienia wody.

-	Dodatkowe wskazówki:

¨	Przy paleniu powstaje gęsty, czarny dym. Wdychanie produktów spalania może być przyczyną
	poważnych zaburzeń zdrowotnych.

¨	zamknięte pojemniki w pobliżu pożaru chłodzić wodą;

¨	za względu na zagrożenie wybuchem gaszenie prowadzić z dużej odległości;

6.	Postępowanie w przypadku  niezamierzonego uwolnienia do środowiska

UWAGA: obszar zagrożony wybuchem

-	Środki ostrożności dotyczące osób:

¨	zachować z dala od źródeł zapłonu, dobrze wietrzyć pomieszczenie, nie wdychać oparów;

¨	personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenie  ubraniach ochronnych,
	środkach ochrony dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu;

-	Środki ochrony środowiska:

¨	Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do wód i kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia
	rzek, jezior czy kanałów odprowadzania ścieków należy powiadomić odpowiednie władze, zgodnie
	z istniejącymi zarządzeniami.

-	Postępowanie przy oczyszczaniu:

¨	małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, krzemionka) i zebrać
	do zamykanego pojemnika;

¨	przy większym wycieku  miejsce obwałować i ciecz zbierać mechanicznie do przewidzianych dotego
	celu pojemników;

¨	powierzchnię zanieczyszczoną oczyścić środkami czyszczącymi, unikać rozpuszczalników;

¨	sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska
	Urzędu Miasta

7.	Postępowanie z preparatem  i  jego magazynowanie.

7.1.	Wskazówki bezpiecznego obchodzenia się z lakierem.

-	podczas pracy należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza;

-	unikać tworzenia się w powietrzu zapalnych i wybuchowych oparów rozpuszczalników;

-	ze względu na własności odtłuszczające unikać kontaktu ze skórą;

-	pracować z dala od otwartego ognia i  narzędzi iskrzących;

-	opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się nad podłożem;

-	opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową;

7.2.	Magazynowanie:

-	Lakier przechowywać w szczelnych pojemnikach, w dobrze wietrzonych, suchych pomieszczeniach, chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem, przechowywać z dala od  wszelkich źródeł zapłonu, otwierane pojemniki należy starannie zamykać i ustawić pionowo, by uniemożliwić rozlanie się produktu.Przechowywać z dala od żywności, pasz leków i środków dezynfekujących.

8.	Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne zalecenia:

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy. Produkt można stosować z dala od źródeł otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. W miejscach stosowania lub magazynowania podłogi winny być wykonane z materjałów nie dopuszczających do gromadzenia się ładunkó elektrostatycznych. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP z substancjami chemicznymi.

8.1.	Wartości NDS i NDSCh dla rozpuszczalników zawartych w lakierze:

benzyna lakowa:	NDS	300mg/m3;	NDSCh 	 900mg/m3;

8.2.	Metody oceny narażenia:

Oznaczanie benzyny lakowej,  w powietrzu na stanowisku pracy.

Metody pobierania prób i interpretacja wyników: PN-89/2-04008/07.

8.3   Dodatkowe wskazówki.

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z                                                                 .    09.11.1999r. – Dz.U. Nr. 5 poz. 53 z 28.01.2000r.

-	należy dbać o dobre wietrzenie, jeżeli to nie wystarcza należy nosić odpowiedni aparat do ochrony
	dróg oddechowych;

-	ochrona rąk: rekawiczki ochronne z kauczuku lub polichloroprenu;

-	ochrona oczu: okulary ochronne na wypadek pryskania;

-	ochrona ciała: odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej, w razie kontaktu ze skórą
	dokładnie zmyć, poplamione lub zmoczone ubranie natychmiast zdjąć;

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Wygląd | Ciecz kolorowa |
| --- | --- |
| Zapach | Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych |
| PH | - |
| Temperatura wrzenia (zakres) | -150 -200°C |
| Temperatura zapłonu | Powyżej 21°C |
| Temperatura samozapłonu | 360°C |
| dolna granica eksplozji | 0.6% obj. |
| górna granica eksplozji | 10.96% obj. |
| Prężliwość par | Ok.100 hPa |
| Gęstość w 20°C | 0.8 – 0.96 g/cm3 |
| Rozpuszczalność w wodzie | Nieropuszczalny |
| Lepkość | 95 – 200s. |
| Zwartość substancji lotnych | Do 50% |
| Trwałość | 24 miesiące |

10.	Stabilność i reaktywność

| Warunki, których należy unikać: | Nadmierne ogrzanie impregnatu, Źródła zapłonu. |
| --- | --- |
| Materiały, których należy unikać: | Należy trzymać produkt z dala od materiałów silnie kwaśnych i alkalicznych oraz utleniaczy; |
| Niebezpieczne produkty rozpadu: | Nie rozkłada się, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleseniami.Podczas spalania może wydzielać się tlenek węgla. |

11.	Informacje toksykologiczne

Infomacje ogólne:

Produkt jako taki nie jest zbadany toksykologicznie, a jedynie sklasyfikowany metodami ogólnymi.

Drogi narażenia:

wdychanie par, oczy, skóra, spożycie;

Oznaki działania:

bóle i zawroty głowy, zmęczenie;

Dłuższy lub powtarzalny kontakt ze skórą powoduje podrażnienie. Kontakt z oczami może powodować podrażnienie lub słabe uszkodzenie rogówki.

12.	Informacje ekologiczne

Należy zapobiegać przedostawaniu się produktu do kanalizacji, ziemi i wód.

Rozpuszczalniki zawarte w lakierobejcy działają trująco na organizmy żywe roślin i  zwierząt.

U roślin wywołują oprócz oparzeń i niszczenia tkanki w miejscu zetknięcia ogólne zaburzenia oddychania
i wszystkich czynności  życiowych, a następnie więdnięcie.

Obecność lakieru w wodzie ma szkodliwy wpływ na organizmy wodne.

13.	Postępowanie z odpadami

Produkt: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i     gruntowych. Odpadowy  produkt przekazywać do składowania odpowiednim organizacjom, które posiadają uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. .

Opakowania:  Usuwać zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, mogą  być ponownie wykorzystane.

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji łatwo palnych.

Transport lądowy:

RID/ADR:	klasa 3

nr rozpoznawczy materiału:		UN 1263

nr rozpoznawczy zagrożenia:                      30

grupa opakowań                                          III

nalepka ostrzegawcza                                   3

15.	Informacje dotyczące przepisów  prawnych.

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych( Dz.U. nr 140, poz 1172)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego( Dz.U. nr 140, poz 1171).

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych( Dz.U. nr 171, poz 1666)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych( Dz.U. nr 173, poz 1679)

Składniki niebezpieczne:

Benzyna ciężka utwardzana wodorem (ropa naftowa)             do 50%

Znak ostrzegawczy:

Symbol ostrzegawczy:

Xn	produkt  szkodliwy

Oceny zagrożenia:

R10                                                produkt łatwo palny

R66	powtarzające się narażenie może-powodować wysuszanie lub 		spękanie skóry

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2	             chronić przed dziećmi

S7                                                               przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S23                                                             nie wdychać pary

S24/25         	            unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S43	          w przypadku pożaru używać proszek gaśniczy,pianę
                                                                gaśniczą, CO2; nigdy nie używać wody w postaci strumien

S51	     stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S46                                                        w razie połknięcia  niezwłocznie zasięgnij porady

lekarza i pokaż opakowanie lubetykietę

Obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub

życia ( Dz.U. nr 26 , poz. 241 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3 listopada 1992 r.  w  sprawie

ochrony             przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  terenów

( Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102,  poz. 507 z 1995 r. ) ;

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001r. zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników

szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  ( Dz.U. nr 4,  poz. 36 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Komunikacji  z  dnia  6 października 1987 r.  w  sprawie  wykazu

rzeczy niebezpiecznych  wyłączonych  z  przewozu  koleją  oraz  szczegółowych  warunków

przewozu  rzeczy niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przewozu  ( Dz.U. nr 32 ,  poz. 169 ) ;

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia  9 lutego 2001r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  przewozu

zdrogowego  materiałów  niebezpiecznych  ( Dz.U. nr 14, poz. 141 ) ;

Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  o odpadach  ( Dz.U. nr 62 ,  poz. 268 ) ;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 24 grudnia  1997 r.  w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  ( Dz.U. nr 162,  poz. 1135 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 5 listopada  1991 r. w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunków ,  jakim  powinny

odpowiadać  ścieki  wprowadzane do wód lub do ziemi  ( Dz.U. nr 116,  poz. 503 ) ;

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 28 kwietnia  1998 r. w  sprawie dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji

zanieczyszczających  powietrze ( Dz.U.      nr 55, poz. 355 ) ;

16.	Inne informacje.

Powyższe dane podane w oparciu o bieżący stan wiedzy  opisują wymogi bezpieczeństwa produktu i nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa brano pod uwagę wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania lakieru.