##### Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.07.02 Dz.U.nr 140. Poz 1171

| Nazwa: HartzLack® APU2-Professional Składnik B | Stron 6 |
| --- | --- |

Producent: Mirosław Cichawa,Jacek Szymański

VENGA  spółka jawna

ul. Demokratyczna 117

93-438 Łódź

tel. +48 (42) 645-79-89 fax +48 (42) 645-79-91

#### Data sporządzenia/ Data aktualizacji: 02.02.2002/16.12.2002

1.	Identyfikacja preparatu

  - Nazwa :HartzLack® APU2- professional SkładnikB

  - Zastosowanie: Utwardzacz do wodnych dwuskładnikowych lakierów do drewna

2.	Skład i informacja o składnikach

Roztwór hydrofilowego , alifatycznego poliizocyjanianu w eterze dimetylowym glikolu dipropylenowego

Niebezpieczne składniki:

Alifatyczny poliizocyjanian - 65%

Symbol ostrzegawczy : Xi

Zwroty R:

R 43

Nr CAS: -- --   Nr WE - - Nr indeksowy: -- --

Heksametyleno-1,6-diizocyjanian -<0,1%

Symbol ostrzegawczy: T

Zwroty R:

R23

R36/37/38

R42/43

Stężenie graniczne dla symbolu ostrzegawczego  T = od 2,0%

Stężenie graniczne dla symbolu ostrzegawczego  Xn = od 0,5%

Numery identyfikacyjne

Nr. CAS: 822-06-0 Nr WE: 212-485-8  Nr indeksowy 615-011-00-1

3.	Identyfikacja  zagrożeń

Zawiera izocyjaniany

Składni B sklasyfikowany jako preparat drażniący:

Xi – substancja drażniąca ze zwrotami : R43 może powodować uczulenie w  kontakcie ze skórą.

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego – pkt. 15.

- Pierwsza pomoc

Informacje ogólne :

Zanieczyszczone produktem ubranie niezwłocznie zdjąć.

Osobę wymiotującą,która leży na plecach, odwrócić na bok.

#### Pierwsza pomoc – wdychanie

Zapewnić dopływ świeżego powietrza . poszkodowanemu zapewnić spokój.

W razie potrzeby zapewnić pomoc medyczną.

#### Pierwsza pomoc – skóra

Natychmiast oczyścić mechanicznie a następnie starannie umyć skórę dużą ilością wody z mydłem.

#### Pierwsza pomoc – oczy

Oczy należy płukać przez kilkanaście minut dużą ilością bieżącej wody, unikać silnego strumienia.

Konieczna konsultacja okulisty.

#### Pierwsza pomoc – połknięcie

Nie wywoływać wymiotów. Usta opłukać. Zapewnić pomoc lekarza, pokazać opakowanie

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną a w razie konieczności także Policję, najbliższe władze terenowe i Jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-   w przypadku konieczności użycia środków gaszących zastosować : piasek, dwutlenek węgla, pianę proszek gaśniczy, przy większych pożarach również strumień rozpylonej wody..

Dodatkowe wskazówki:

zamknięte pojemniki w pobliżu pożaru chłodzić wodą,

¨	Przy paleniu powstaje gęsty, czarny dym zawierający tlenek węgla ,tlenki azotu, pary izocyjanianów i śladowe ilości cyjanowodoru. Wdychanie produktów spalania może być przyczyną poważnych zaburzeń zdrowotnych. Przy zwalczaniu pożaru konieczny jest sprzęt ochrony dróg oddechowych z niezależnym dopływem powietrza.

- nie dopuścić do przeniknięcia skażonej wody gaśniczej do wód gruntowych lub powierzchnioeych.

6.	Postępowanie w przypadku  niezamierzonego uwolnienia do środowiska

-    Osobiste środki  ostrożności

Założyć wyposażenie ochronne. Usunąć z obszaru zagrożenia zbędne , niezabezpieczone osoby

-	Środki ochrony środowiska:

¨	Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do ziemi, wód i kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior czy kanałów odprowadzania ścieków należy powiadomić odpowiednie władze,zgodnie z istniejącymi zarządzeniami.

-	Postępowanie przy oczyszczaniu:

¨	małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, mączka drzewna, krzemionka) i po upływie ok. 1 godz zebrać do  pojemnika. Nie zamykać (wydziela się CO2,) utrzymywać w wilgotnym stanie przez  kilka dni w zabezpieczonym miejscu na wolnym powietrzu.

¨	przy większym wycieku miejsce obwałować i ciecz zbierać mechanicznie do przewidzianych do tego celu pojemników;

¨	powierzchnię zanieczyszczoną oczyścić środkami czyszczącymi, unikać rozpuszczalników;

¨	sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska
	Urzędu Miasta

7.	Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego obrotu:

Przy właściwym obchodzeniu się z produktem  - brak specjalnych wymagań

Wskazówki dotyczące ochrony przed ogniem oraz wybuchem:

Przestrzegać ogólnych przemysłowych przepisów przeciwpożarowych.

Wskazówki dotyczące magazynowania:

Chronić przed mrozem,

Chronić przed przegrzaniem i źródłami ognia . Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy. Przy aplikacji metodą natryskową konieczne jest odsysanie powietrza. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

8.	Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne zalecenia ochrony osobistej:

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z                                                                 .    09.11.1999r. – Dz.U. Nr. 5 poz. 53 z 28.01.2000r.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Przechowywać z dala od żywności i napojów.

Myć ręce po każdej przerwie i na koniec pracy.

Stosować środki ochrony wymagane przy pracy z chemikaliami.. podczas pracy nosić odpowiedni fartuch ochronny. Osobom cierpiącym na nadwrażliwość  dróg  oddechowych(astma chroniczne zapalenie oskrzeli) odradza się styczność z produktem. Odzież ochronną przechowywać osobno. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć.

Ochrona rąk : rękawice gumowe

Ochrona oczu : okulary ochronne

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Postać /barwa | Ciecz/ bezbarwna do żółtawej |
| --- | --- |
| Zapach | Prawie bez zapachu |
| PH | 6-7 |
| Temperatura wrzenia | Powyżej 175°C |
| Temperatura zapłonu | Powyżej 60°C |
| Gęstość w 20°C | 1.03– 1.08 g/cm3 |
| Rozpuszczalność w wodzie | Wytrąca się osad |
| Lepkość | 70 – 90s. |
| Zwartość substancji lotnych | Do 40% |
| Trwałość | 12 miesięcy |

10.	Stabilność i reaktywność

Warunki , których należy unikać:

W zalecanych warunkach stosowania produkt jest stabilny, nie ulega rozkładowi. Chronić przed wodą!

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W zalecanych warunkach przechowywania i stosowania nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.

Niebezpieczne reakcje: reakcja egzotermiczna z aminami  i alkoholami; w przypadku kontaktu z wodą powolne uwalnianie CO2 ; wzrost ciśnienia w zamkniętych pojemnikach; niebezpieczeństwo rozerwania pojemników.

11.	Informacje toksykologiczne

Badania toksykologiczne porównywalnego produktu

Toksycznośc ostra:

LD50 doustnie , szczur: dawka powyżej 2000mg/kg

Tolerancja przez skórę i błony śluzowe, królik:

Skóra, 4 godz ekspozycji – działanie lekko drażniące

Oko- nie ma działania drażniącego

Testy na zwierzętach nie wykazały działania uczulajacego dla płuc.

Działanie uczulające na skórę wg Buehlera: nie wywołuje uczuleń u świnki morskiej.

Salmonella/test mikrosomalny ( test Amesa):

Brak dowodów wskazujących na działanie mutagenne.

W przypadku nadmiernego narażenia- zwłaszcza przy przerobie metodą natryskową bez odpowiednich środków zabezpieczających- istnieje ryzyko, zależnych od stężenia, podrażnień oczu, nosa, gardła i dróg oddechowych. Dolegliwości i rozwój nadwrażliwości (trudności w oddychaniu, kaszel, astma) wogą wystąpić z opóźnieniem. W przypadku dłuższego kontaktu ze skórą mogą wystąpić efekty garbowania oraz podrażnienia.

- Informacje ekologiczne

Uwaga:

##### Należy zapobiegać przedostawaniu się produktu do ziemi , wód i kanalizacji.

W reakcji z wodą produkt przekształca się na granicy  faz  w  stałą wysokotopliwą i nierozpuszczalną substancję. Jednocześnie powstaje dwutlenek węgla. Reakcja ta ulega silnemu zintesnsyfikowaniu w obecności substancji powierzchniowo czynnych lub rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalników.

13.	Postępowanie z odpadami

Produkt: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i     gruntowych. Odpadowy  produkt przekazywać do składowania odpowiednim organizacjom, które posiadają uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. .

Opakowania:  Usuwać zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, mogą  być ponownie wykorzystane.

14.	Informacje o transporcie

###### ADR            brak ograniczeń

###### RID              brak ograniczeń

###### ADNR          brak ograniczeń

###### IMDR           brak ograniczeń

###### IATA            brak ograniczeń

Nie jest niebezpiecznym ładunkiem transportowym. Posiada słaby zapach. Chronić przed wilgocią. Substancja wrażliwa na mróz poniżej -150C

15.	Informacje dotyczące przepisów  prawnych.

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych( Dz.U. nr 140, poz 1172)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego( Dz.U. nr 140, poz 1171)

.

Składniki niebezpieczne:

Zawiera izocyjaniany, stosować się do wskazówek producenta

Znak ostrzegawczy:

Symbol ostrzegawczy :

Xi – substancja drażniąca

Ocena zagrożenia:

R 43 : Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2		chronić przed dziećmi

S7		przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S26	              zanieczyszczone oczy  przemyć natycmiast dużą ilością

wody i zasięgnąć porady lekarza

S28                                                              zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością

wody

S45                                                             w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-

pokazaż opakowanie lub etykietę.

S51		stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach

Wymienione wyżej wskazówki producenta dotyczące obchodzenia się z izocyjanianami są określone dla produktu poprzez niniejszą kartę charakterystyki  preparatu  niebezpiecznego

Obowiązujace przepisy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub

życia ( Dz.U. nr 26 , poz. 241 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3 listopada 1992 r.  w  sprawie

ochrony             przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  terenów

( Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102,  poz. 507 z 1995 r. ) ;

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001r. zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników

szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  ( Dz.U. nr 4,  poz. 36 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Komunikacji  z  dnia  6 października 1987 r.  w  sprawie  wykazu

rzeczy niebezpiecznych  wyłączonych  z  przewozu  koleją  oraz  szczegółowych  warunków

przewozu  rzeczy niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przewozu  ( Dz.U. nr 32 ,  poz. 169 ) ;

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia  9 lutego 2001r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  przewozu

zdrogowego  materiałów  niebezpiecznych  ( Dz.U. nr 14, poz. 141 ) ;

Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  o odpadach  ( Dz.U. nr 62 ,  poz. 268 ) ;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 24 grudnia  1997 r.  w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  ( Dz.U. nr 162,  poz. 1135 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 5 listopada  1991 r. w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunków ,  jakim  powinny

odpowiadać  ścieki  wprowadzane do wód lub do ziemi  ( Dz.U. nr 116,  poz. 503 ) ;

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 28 kwietnia  1998 r. w  sprawie dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji

zanieczyszczających  powietrze ( Dz.U.      nr 55, poz. 355 ) ;

16.	Inne informacje.

Powyższe dane podane w oparciu o bieżący stan wiedzy  opisują wymogi bezpieczeństwa produktu i nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa brano pod uwagę wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania wyrobu.