##### Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.07.02 Dz.U.nr 140. Poz 1171

| Nazwa: HartzLack® APU2-Professional Składnik A | Stron 6 |
| --- | --- |

Producent: Mirosław Cichawa,Jacek Szymański

VENGA  spółka jawna

ul. Demokratyczna 117

93-438 Łódź

tel. +48 (42) 645-79-89 fax +48 (42) 645-79-91

#### Data sporządzenia/ Data aktualizacji:01.02.2002/16.12.2002

1.	Identyfikacja  preparatu

1.1.	Nazwa:

HartzLack® APU  2-Professional połysk Składnik A

HartzLack® APU2-Professional mat Składnik A

  - Zastosowanie: Składnik A wodnego dwuskładnikowego lakieru do drewna- parkiety,schody,

boazeria, meble.

2.	Skład i informacja o składnikach

Rozcieńczona wodą zmodyfikowana kwasem tłuszczowym żywica poliuretanowa

N-metylo-2-pirolidon

Srodki pomocnicze.

Zagęstnik polimerowy .

Niebezpieczne składniki:

N-metylo-2-pirolidon – ok.  3,9%wag.

Symbol ostrzegawczy Xi

Zwroty R:

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę

Stężenie graniczne dla symbolu ostrzegawczego Xi – od 10%

WE nr. 212-828-1; CAS nr. 872-50-4

Glkol butylowy – 0,9%

Symbol ostrzegawczy Xn

Zwroty R :

R 20/21/22 działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe

Stężenie graniczne dla symbolu ostrzegawczego Xn od 12,5%

WE nr. 203-905-0; CAS nr. 111-76-2

3.	Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie jest niebezpieczny dla zdrowia i środowiska

- Pierwsza pomoc

Informacje ogólne :

Zanieczyszczone produktem ubranie niezwłocznie zdjąć.

Osobę wymiotującą,która leży na plecach, odwrócić na bok.

#### Pierwsza pomoc – skóra

Natychmiast umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Nie dopuścić do zaschnięcia

#### Pierwsza pomoc – oczy

Oczy należy płukać przez kilkanaście minut dużą ilością bieżącej wody, unikać silnego strumienia.

Konieczna konsultacja okulisty.

#### Pierwsza pomoc – połknięcie

Nie wywoływać wymiotów. Usta opłukać. Zapewnić pomoc lekarza, pokazac opakowanie

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną a w razie konieczności także Policję, najbliższe władze terenowe i Jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-   w przypadku konieczności użycia środków gaszących zastosować : piasek, wodę, dwutlenek węgla, pianę, również strumień rozpylonej wody.

6.	Postępowanie w przypadku  niezamierzonego uwolnienia do środowiska

-    Osobiste środki  ostrożności

Założyć wyposażenie ochronne. Usunąć z obszaru zagrożenia zbędne , niezabezpieczone osoby

-	Środki ochrony środowiska:

¨	Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do ziemi, wód i kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior czy kanałów odprowadzania ścieków należy powiadomić odpowiednie władze,zgodnie z istniejącymi zarządzeniami.

-	Postępowanie przy oczyszczaniu:

¨	małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, krzemionka) i zebrać do zamykanego pojemnika;

¨	przy większym wycieku miejsce obwałować i ciecz zbierać mechanicznie do przewidzianych do tego celu pojemników;

¨	powierzchnię zanieczyszczoną oczyścić środkami czyszczącymi, unikać rozpuszczalników;

¨	sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska
	Urzędu Miasta

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego obrotu:

Przy właściwym obchodzeniu się z lakierem  - brak specjalnych wymagań

Wskazówki dotyczące ochrony przed ogniem oraz wybuchem:

Przestrzegać ogólnych przemysłowych przepisów przeciwpożarowych.

Wskazówki dotyczące magazynowania:

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte

Chronić przed mrozem,

Chronić przed przegrzaniem i źródłami ognia

8.	Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Ogólne zalecenia ochrony osobistej:

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z                                                                 .    09.11.1999r. – Dz.U. Nr. 5 poz. 53 z 28.01.2000r.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami – nosić odpowiednią odzież ochronną i ochronę oczu i twarzy.

Przechowywać z dala od żywności i napojów.

Myć ręce po każdej przerwie i na koniec pracy.

Stosować środki ochrony wymagane przy pracy z chemikaliami.

Ochrona rąk : rękawice gumowe

Ochrona oczu : okulary ochronne

Przy aplikacji metodą natryskową konieczny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

9.	Właściwości fizykochemiczne

| Postać /barwa | Ciecz/mętna biała |
| --- | --- |
| Zapach | Kwasów tłuszczowych |
| PH | 7,5 – 9 |
| Temperatura wrzenia /zakres temperatur/ | 99 – 100°C |
| Temperatura zapłonu | Powyżej 100°C |
| Gęstość w 20°C | 1,025-1.035 g/cm3 |
| Rozpuszczalność w wodzie | Rozpuszczalny |
| Lepkość | 20-50s. |
| Zwartość substancji lotnych | Do 70% |
| Trwałość | 12 miesięcy |

10.	Stabilność i reaktywność

Warunki , których należy unikać:

W zalecanych warunkach stosowania produkt jest stabilny, nie ulega rozkładowi.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W zalecanych warunkach przechowywania i stosowania nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.

W procesie schnięcia następuje uwalnianie środka neutralizującego

11.	Informacje toksykologiczne

badania toksykologiczne porównywalnego produktu

Toksyczność ostra:

LD50 doustnie, szczur: dawka powyżej 2000mg/kg

Tolerancja przez skórę i błony śluzowe, królik:

Skóra, 4 godz. Ekspozycja – nie ma działania drażniącego

Oko – nie ma działania drażniącego

Działanie uczulające na skórę wg. Buehlera(test epidermalny):

Nie wywołuje uczuleń u świnki morskiej.

Salmonella/test mikrosomalny(test Amesa):

Brak dowodów wskazujących na działanie mutagenne.

- Informacje ekologiczne

Uwaga:

##### Należy zapobiegać przedostawaniu się produktu do ziemi , wód i kanalizacji

Badania toksykologiczne porównywalnego produktu

Biodegradacja: 39%

Toksyczność ostra dla ryb: LC0  =1000mg/l ;  LC100       = 10000mg/l

Gatunek testowy: Brachydasnio rerio Czas badania: 96godz

Toksyczność ostra dla bakterii: EC50 =pow. 10000mg/l

Ze względu na  niewielką toksyczność dla bakterii nie istnieje niebezpieczeństwo negatywnego wpływu na zdolność oczyszczającą biologicznej oczyszczalni ścieków.

13.	Postępowanie z odpadami

Produkt: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i     gruntowych. Odpadowy  produkt przekazywać do składowania odpowiednim organizacjom, które posiadają uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. .

Opakowania:  Usuwać zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, mogą  być ponownie wykorzystane.

14.	Informacje o transporcie

###### ADR            brak ograniczeń

###### RID              brak ograniczeń

###### ADNR          brak ograniczeń

###### IMDR           brak ograniczeń

###### IATA            brak ograniczeń

Nie jest niebezpiecznym ładunkiem transportowym.  Posiada słaby zapach. Substancja wrażliwa na działanie ciepła powyżej 35oC. Substancja wrażliwa na zimno poniżej 5oC

Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i używkami.

15.	Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych( Dz.U. nr 140, poz 1172)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego( Dz.U. nr 140, poz 1171).

Składniki niebezpieczne:

Brak składników niebezpiecznych

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2		chronić przed dziećmi

S7		przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S26	             zanieczyszczone oczy przemyć natychmiastdużą ilością

wody i zasięgnąć porady lekarza

S28                                                               zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością

wody z mydłem

S62                                                              w przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów,

skonsultować się z  lekarzem i pokazać   opakowanie .

Obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub

życia ( Dz.U. nr 26 , poz. 241 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3 listopada 1992 r.  w  sprawie

ochrony             przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  terenów

( Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102,  poz. 507 z 1995 r. ) ;

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001r. zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników

szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  ( Dz.U. nr 4,  poz. 36 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Komunikacji  z  dnia  6 października 1987 r.  w  sprawie  wykazu

rzeczy niebezpiecznych  wyłączonych  z  przewozu  koleją  oraz  szczegółowych  warunków

przewozu  rzeczy niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przewozu  ( Dz.U. nr 32 ,  poz. 169 ) ;

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia  9 lutego 2001r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  przewozu

zdrogowego  materiałów  niebezpiecznych  ( Dz.U. nr 14, poz. 141 ) ;

Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  o odpadach  ( Dz.U. nr 62 ,  poz. 268 ) ;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 24 grudnia  1997 r.  w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  ( Dz.U. nr 162,  poz. 1135 ) ;

Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 5 listopada  1991 r. w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunków ,  jakim  powinny

odpowiadać  ścieki  wprowadzane do wód lub do ziemi  ( Dz.U. nr 116,  poz. 503 ) ;

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 28 kwietnia  1998 r. w  sprawie dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji

zanieczyszczających  powietrze ( Dz.U.      nr 55, poz. 355 ) ;

16.	Inne informacje.

Powyższe dane podane w oparciu o bieżący stan wiedzy  opisują wymogi bezpieczeństwa produktu i nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa brano pod uwagę wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania lakieru.