ORCHEM-ŁÓDŹ Sp. z o.o. 91-203 Łódź, ul. Teofilowska 54/56 tel. 042 (pref.) 6559400/6559403 fax 042 (pref.) 6559404

## KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ

SUBSTANCJI CHEMICZNEJ / PREPARATU CHEMICZNEGO

Data sporządzenia: 8.09.2004 r.

Data aktualizacji: 8 września 2004 r.

- OCTAN BUTYLU

|  | ### DYSTRYBUTOR |
| --- | --- |
| Nazwa/imię i nazwisko | ###### ORCHEM-ŁÓDŹ SP. Z O.O. |
| Adres | UL.TEOFILOWSKA 54/56 91-203 ŁÓDŹ |
| Numer telefonu Numer faksu/ telefonu Informacja awaryjna | 042 (pref.) 6559400/03 042 (pref.) 6559404 042 (pref.) 6559402 |

# IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU

| # Nazwa handlowa produktu : Zastosowanie : | octan n-butylu jako rozcieńczalnik farb i lakierów oraz farb drukarskich |
| --- | --- |

## SKŁAD CHEMICZNY / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

| Nazwa chemiczna : Synonimy : Nr CAS : Nr index : Nr EINECS (WE): Zawartość: Klasyfikacja: | octan n-butylu ester n-butylowy kwasu octowego 123-86-4 607-025-00-1 205-658-1 octan n-butylu > 99% R10, R66, R67 |
| --- | --- |

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

| Zagrożenia zdrowia: Własności niebezpieczne: Zagrożenie środowiska: | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry, paty mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Produkt łatwo palny Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. - |
| --- | --- |

## PIERWSZA POMOC

| Skażenie inhalacyjne : Kontakt ze skórą : Kontakt z oczami : Spożycie: | W razie narażenia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój w dowolnej pozycji. W razie duszności podawać tlen. W razie kontaktu ze skórą zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością wody z mydłem (jeśli nie ma oparzeń). W razie objawów podrażnienia skóry – konsultacja dermatologiczna. W wypadku kontaktu z oczami natychmiastowe obfite płukanie oczu chłodną wodą co najmniej 15 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. W razie spożycia nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia ok. 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. |
| --- | --- |

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| Szczególne niebezpieczeństwa: Środki gaśnicze : Inne informacje : Środki ochrony indywidualnej dla strażaków : | Przy niepełnym spalaniu powstaje tlenek węgla. Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na alkohol, woda - prądy rozproszone. Nie stosować wody w pełnym strumieniu! Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając wodę z bezpiecznej odległości , o ile to możliwe usunąć z miejsca narażenia. - |
| --- | --- |

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

| Środki ochrony osobistej: Postępowanie przy wycieku lub wysypie substancji: | - rękawice ochronne - okulary ochronne odzież powinna być wykonana w wersji elektrostatycznej. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek ( zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować: małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. |
| --- | --- |

- OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM I MAGAZYNOWANIE

| Magazynowanie: Postępowanie z substancją lub preparatem: | Octan butylu przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, z instalacją oświetleniową w wykonaniu przeciwwybuchowym, z dala od źródła ciepła, narzędzi iskrzących. Nie magazynować z inną klasą materiałów. Zakaz palenia oraz manipulowania otwartym ogniem. Zapobiec powstawaniu elektryczności statycznej. Mieć w pogotowiu sprzęt chroniący drogi oddechowe. |
| --- | --- |

- KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

| Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. (Dz.U. Nr80, poz. 725) |  |
| --- | --- |
| Ochrona dróg oddechowych: Ochrona oczu: Ochrona rąk: Techniczne środki ochronne: Inne wyposażenie ochronne: Kontrola zagrożenia: | stosować przy braku odpowiedniej wentylacji sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielogazowym gogle ochronne rękawice ochronne z alkoholu poliwinylowego wentylacja w pomieszczeniach zamkniętych odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej najwyższe dopuszczalne stężenia: NDS – 200 mg/m3 NDSCh – 950 mg/m3 (wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002: Dz.U. Nr 217, poz. 1833) |

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| Ogóle właściwości: | Bezbarwna ciecz o przyjemnym, aromatycznym zapachu przy niskich stężeniach, i o ostrym przy wysokich stężeniach |
| --- | --- |
| Temperatura zapłonu (°C): | 23 |
| Temperatura samozapłonu (°C): | 370 |
| Górna granica wybuchowości (%V/V): | 8,0 |
| Dolna granica wybuchowości (%V/V): | 1,0 |
| Gęstość (kg/m3) w temp. 20°C: | 881 |
| Masa cząsteczkowa: | 116,16 |
| Stan skupienia w temp. 20°C: | ciecz |
| Temperatura wrzenia (°C): | 126,5 |
| Temperatura topnienia (°C): | -76,8 |
| Lepkość (mPa s) w temp. 20°C: | 0,734 |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: | Większość rozpuszczalników organicznych |
| Rozpuszczalność w wodzie: | 7,0 (g/kg) |
| Gęstość par względem powietrza: | 4,0 |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda | Brak danych |
| Współczynnik załamania światła: | 1,3951 |
| pH: | Brak danych |
| Prężność par w 20°C (hPa): | 13 |

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

| Stabilność: Unikać kontaktu produktu z: Niebezpieczne produkty rozkładu: | Produkt stabilny w warunkach normalnych Silnymi utleniaczami - |
| --- | --- |

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

| Ostra toksyczność-doustnie: Ostra toksyczność-inhalacja: Ostra toksyczność-skóra: Próg wyczuwalności zapachu: Podrażnienie skóry: Podrażnienie oczu: Oddziaływanie na człowieka: | LD50 – 14000 mg/kg (szczur) LD50 – 9660 mg/m3/8h (szczur) LD50 > 5000 mg/kg 2,9 – 10 mg/m3 drażni drażni octan butylu jest to związek działający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (bóle i zawroty głowy, nudności, utrata przytomności), może wywołać podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła. |
| --- | --- |

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji i wód gruntowych. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : nie ustalone. Według wykazu zalecanych dopuszczalnych stężeń MziOS, EN-4433-9/80 z 06.02.80r: - obszary specjalnie chronione: 0,03 mg/m3 – stężenie 30 min. 0,013 mg/m3 – stężenie średniodobowe, 0,0026 mg/m3 – stężenie średnioroczne, - obszary chronione 0,01 mg/m3 – stężenie 30 min. 0,043 mg/m3 – stężenie średniodobowe 0,0087 mg/m3 – stężenie średnioroczne Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowe wód powierzchniowych: nie ustalone Ostra toksyczność dla ryb: LC50 = 141 mg/l Ostra toksyczność dla skorupiaków: EC50 = 24mg.l/24h

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.

Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nazwa wysyłkowa: octan n-butylu

Klasa niebezpieczeństwa wg RID/ADR: klasa 3,

Kod klasyfikacyjny: F1

Grupa pakowania: III

Numer UN: 1123

Nazwa przewozowa: UN 1123 OCTAN BUTYLU, 3, III

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

Instrukcja pakowania: P001 IBC03 LP01 R001

Pakowanie razem: MP 19

Inne informacje: -

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

R 10 - Produkt łatwo palny

R 66 - Powtarzające się narażenie może powodować  wysuszanie lub skóry

R 67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

- zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania

S25 – unikać zanieczyszczenia skóry

##### Obowiązujące przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r.  o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 (ze zm. Dz.U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz.U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz.U. 125/2001, poz. 1367; Dz.U. Nr 135/2002, poz. 1145; Dz.U. Nr 142/2002, poz.1187; Dz.U. Nr 189/2003, poz. 1852; Dz.U. Nr 96/2004, poz. 959; Dz.U. Nr 121/2004, poz 1263.)

- Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych, wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 199 z dnia 24 listopada 2003 r., poz. 1948)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 z 2 października 2003 r., poz. 1666.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. Nr 173 z 6 października 2003 r. poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych w których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające dostęp przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128 z 30 kwietnia 2004 r., poz. 1348)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne  (Dz.U. Nr 52 z 28marca 2003 r., poz. 467)

- Rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. Nr 168/2004, poz. 1762)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. nr 21 z 1998r., poz. 94: z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 ze zm. Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz. 811 (Patrz: Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. Nr 92 z 1992 r., poz. 460 ze zm. Dz.U.  Nr 102 z 1995 r., poz. 507

- Ustawa z dnia 28 października  2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz.U. Nr 199 z 2002 r., poz. 1671

- Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz.U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629

- Przepisy ADR – Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62 z 2001 r., poz. 628)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o odpadach i odpadach opakowaniowych. Dz.U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. Dz.U. Nr 166 z 2002 r poz. 1360.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  w Kodeksie Pracy. Dz.U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r o zmianie ustawy Prawo Wodne. Dz.U. Nr 228 z 2003 r poz. 2259

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych . Dz.U. Nr 129 z 2002 r., poz. 1108

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych. Dz.U. Nr 35 z 2003 r., poz. 309

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz.U. Nr 87 z 2002 r., poz 796

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  w powietrzu. Dz.U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12

- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 213 z 2003 r poz 2081.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Dz.U. Nr 113 z 2001 r., poz. 1211

- INNE INFORMACJE

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika.

Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona przez firmę Orchem w dniu 08.09.2004 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych.