KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

[Sporządzona zgodnie z rozp. MZ z 3 lipca 2002 r. – Dz. U. Nr 140, poz.1171 ze zmianami]

# Data sporządzenia: 15.10.2003

Data aktualizacji : 30.11.2005

- IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

Nazwa Handlowa: 			ROZPUSZCZALNIK  UNIWERSALNY   -  ANSIL

# Charakterystyka chemiczna: 		rozcieńczalnik do farb i lakierów

# Producent: 				P.P.H. „VOKE” Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a ,

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14

TEL. FAX  	046/861-67-41

046/861-64-04

- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Niebezpieczne składniki:

Substancjami groźnymi dla zdrowia w myśl wytycznej 67/548/EWG są:

| Nazwa | Klasyfikacja | Nr CAS | Stężenie | Frazy R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafta lekka częściowo hydra-tyzowana (węglowodory alfatyczne) | Xn | 64742-49-0 | >10 <=25% | 65 |
| Toluen | Xn | 108-88-3 | >25< =50% | 20 |
| n-heksan | Xn | 110-54-3 | > 0,1< = 2,5% | 48/20 |
| Aceton Octan metylu | Xi | 67-64-1 79-20-9 | >10< = 25% >10<=25% | 11,36,66,67 |

(sformułowania fraz R znajdują się w punkcie 15)

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt wysoce łatwopalny. Szkodliwy dla zdrowia podczas wdychania. Szkodliwy dla zdrowia, po spożyciu może doprowadzić do uszkodzenia płuc.

4. PIERWSZA POMOC

Uwagi ogólne

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

W kontakcie ze skórą

Natychmiast zdjąć zabrudzoną lub nasączoną  odzież. Skórę zabrudzoną produktem zmyć dokładnie wodą i mydłem lub odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

W kontakcie z oczami

Przy odchylonych powiekach spłukiwać obficie czystą bieżącą wodą przez co najmniej 10 minut, zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku spożycia

W przypadku spożycia zasięgnąć natychmiast porady lekarskiej! Poszkodowanemu zapewnić spokój. Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać usta i podać dużą ilość wody do wypicia.

Po narażeniu drogą oddechową

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Pacjenta ułożyć w pozycji leżącej i utrzymywać w cieple. W przypadku nieregularnego oddechu lub zatrzymania oddychania zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego stabilnie na boku i zasięgnąć porady lekarskiej

.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze

- gaśnice CO2

- gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC

- gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym BC

- gaśnice pianowe

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Zwarte strumienie wody na powierzchnię palącej się cieczy.

Szczególne wyposażenie podczas walki z ogniem

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

Uwagi dodatkowe

Produkt wysoce łatwopalny. Istnieje duże prawdopodobieństwo powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem - w razie takiego niebezpieczeństwa zarządzić natychmiastową ewakuację. Zagrożone ogniem pojemniki polewać z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA  DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności

Ze względu na obecność rozpuszczalników organicznych produkty przechowywać z dala od źródeł zapłonu a w pomieszczeniach magazynowych zapewnić dobrą wentylację. Nie wdychać par. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (patrz pkt. 7 i 8).

Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska

Nie spuszczać do kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów ściekowych powiadomić odpowiednie urzędy, zgodnie z miejscowymi uregulowaniami prawnymi.

Metody oczyszczania / wchłaniania

Rozlany materiał zebrać przy pomocy niepalnego sorbentu (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa) i przenieść do odpowiednich pojemników w których zostaną odtransportowane do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Zmywać skażone powierzchnie przede wszystkim z pomocą środków czyszczących, w miarę możliwości unikać stosowania rozpuszczalników.

- POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją

Unikać tworzenia się zapalnych i wybuchowych par rozpuszczalnika w powietrzu oraz przekraczania granic wybuchowości. Produkt stosować tylko w takich miejscach, do których nie ma dostępu otwarte światło, ogień i inne źródła zapłonu. Stosować wyłącznie narzędzia nie wywołujące iskrzenia. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nie wdychać par i rozpylonego materiału. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Odnośnie środków ochrony osobistej patrz pkt. 8. Przestrzegać urzędowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony.

Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Urządzenia elektryczne muszą posiadać zgodne z normami zabezpieczenie przeciwwybuchowe.  Pojemniki z produktem muszą być szczelnie zamknięte. Pojemników nie opróżniać pod ciśnieniem, nie stosować żadnych zbiorników ciśnieniowych. Palenie tytoniu zabronione. Nieupoważnionym osobom wstęp wzbroniony. Otwarte pojemniki starannie zamykać i trzymać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wszelkich wycieków.

Magazynować z dala od silnie kwaśnych względnie silnie zasadowych substancji oraz utleniaczy.

Wspólne magazynowanie

Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Z uwagi na obecność rozpuszczalników organicznych przechowywać z dala od źródeł zapłonu.

Magazynowanie powinno się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi składowania palnych cieczy.

Uwagi o ochronie przed zapłonem i eksplozją

Przechowywać z dala od źródeł ognia, nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych.

- KONTROLA NARAŻANIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry kontrolne, wartości graniczne, normy biologiczne związane ze stanowiskiem pracy:

| Nr CAS | Nazwa substancji | Rodzaj /wartość /jednostka |
| --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Nafta lekka częściowo hydratyzowana (węglowodory alfatyczne) | 200ml/m3 1000mg/m3 |
| 108-88-3 | toluen | 50ml/m 3 190mg/m3 |
| 110-54-3 | n-heksan | 50ml/m 3 180mg/m3 |
| 6764-1 | aceton | 500ml/m 3 1200mg/m3 |
| 79-20-9 | Octan metylu | 200ml/m3 600mg/m3 |

Ocena narażenia: zgodnie z normami polskimi dotyczącymi acetonu.

Wyposażenie osobiste

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zdjąć natychmiast zabrudzone ubranie. Zalecane używanie kremu ochronnego do rąk.

Ochrona rąk

Nosić okulary ochronne z następujących materiałów: neopren, PAW.

W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu z rękami: stosować krem ochronny na powierzchnie skóry wchodzące w kontakt z produktem. Przestrzegać zaleceń producenta.

Ochrona oczu

Nosić okulary ochronne do ochrony przed rozbryzgami rozpuszczalnika.

Ochrona dróg oddechowych

Jeżeli stężenia w/w substancji przekraczają graniczne wartości NDS konieczne staje się stosowanie odpowiednich, dopuszczonych do użytku środków ochrony dróg oddechowych.

Maska ochronna: filtr A, brązowy.

Ochrona skóry i ciała

W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć skażone miejsce.

- Właściwości fizykochemiczne

9.1. Masa cząsteczkowa: 58,08 g/mol

9.2. Postać fizyczna, barwa, zapach: w warunkach normalnych  jest bezbarwną cieczą o nikłym zapachu octowo-alkoholowym  i piekącym smaku.

9.3. Temperatura topnienia:- 95,60C

9.4. Temperatura wrzenia/1013 mbar: 1050C

9.5. Gęstość: 0,810 g/cm3  (200C)

9.6. Gęstość powietrza nasyconego parami rozpuszczalnika w temperaturze 250C przy 760 mmHg: 1,3 w stosunku do czystego powietrza. Zawartość par rozpuszczalnika w tych warunkach wynosi 29,8%.

9.7. Prężność par w 200C: 233 hPa

9.8. Temperatura zapłonu: -130C

9.9. Temperatura samozapalenia: 5400C

9.10. Zakres tworzenia z powietrzem mieszanin wybuchowych: 0,9-10,0% obj. (50-310 g/ m3 )

9.11. Współczynnik załamania światła n 200 /D: 1,4879:

9.12. Ciepło parowania w 560C: 523 KJ/kg

9.13. Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholu i eterze.

9.14. Inne: Rozpuszczalnik jest stosowany jako rozpuszczalnik związków organicznych, wyrobów celuloidowych, farb, lakierów, klejów, politury, tłuszczów, olejów, jako rozpuszczalnik lakieru. Rozpuszcza żywice, szelak, żywice winylowe, asfalty.

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Przy przestrzeganiu zalecanych warunków posługiwania się i magazynowania produkt pozostaje stabilny  chemicznie (patrz pkt.7)

Materiały, których należy unikać

W celu uniknięcia reakcji egzotermicznych produkt należy przechowywać z dala od silnie kwaśnych i silnie zasadowych substancji oraz środków utleniających.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W wysokich temperaturach powstawać mogą niebezpieczne produkty rozkładu jak. Np. tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi narażenia człowieka: wdychanie, spożycie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.

Informacja ogólna: rozpuszczalnik w postaci par dobrze wchłania się z dróg oddechowych. Przez skórę wchłania się wolno. Działa silnie drażniąco na drogi oddechowe i oczy (łzawienie i światłowstręt). Jest środkiem silnie działającym narkotycznie. Z organizmu wydalany jest z moczem oraz przez płuca. Wykazuje dużą rozpuszczalność w osoczu krwi, uszkadza nerki, drażni błony śluzowe, wywołuje nieżyt spojówek, nosa, gardła i oskrzeli, jak również z czasem zaburzenia nerwowe i nieżyty przewodu pokarmowego.

Dane toksykologiczne :

TDLD (p.o.człowiek) = 2857 mg/kg masy ciała,

TCLo (p.o.człowiek) = 2857 mg/kg masy ciała,

LD50 (inhal. człowiek) = 1200 ppm/ 4 godz.,

Próg zapachu: 0,2 - 1600 mg/m3. W wodzie 1,3 - 330 ppm.

Działanie miejscowe:

Wdychanie par i aerozoli: niewielkie narażenie wywołuje kaszel i skrócenie oddechu. Przedłużone narażenie może spowodować bezdech z pieniącą się śliną (obrzęk płuc). Ten objaw może pojawić się z opóźnieniem. Jako powikłanie powstaje zapalenie oskrzeli i płuc.

Spożycie: Występują nudności i wymioty. W ciężkich przypadkach następuje utrata przytomności, mogą tez pojawić się drgawki.

Kontakt ze skórą: może wystąpić zaczerwienienie i podrażnienie. Następuje odtłuszczanie skóry.

Kontakt z oczami: może pojawić się podrażnienie i zaczerwienienie. Wystąpi łzawienie. Rzadko pojawia się poparzenie chemiczne.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego wskutek spożycia: zatrucia ostre występują przy dużym stężeniu par w powietrzu (powyżej 100 * NDS). W ich wyniku może nastąpić uszkodzenie funkcji wątroby oraz nerek. W moczu pojawia się białko, krwinki czerwone, aceton i często glukoza. Śmiertelna dawka doustna wynosi ok. 5,34 g/kg masy ciała.

Skutki zdrowotnego narażenia przewlekłego:

W zatruciach przewlekłych dominują objawy nieżytu górnych dróg oddechowych oraz niedokrwistość. Obserwowane jest zmniejszenie łaknienia, ogólne osłabienie oraz zapalenie spojówek. Dawką trującą dla człowieka jest stężenie par wynoszące 0,2 mg na 1 litr powietrza lub około 15 g cieczy płynnej.

Nie są znane żadne informacje na temat zagrożeń związanych z przygotowywaniem preparatu. Klasyfikacji preparatu dokonano w oparciu o standardowe metody obliczeniowe zgodne z wytycznymi EWG odnośnie sposobów preparacji (88/379/EWG).

Wdychanie składników rozpuszczalnika przy stężeniach powyżej wartości NDS może być szkodliwe dla zdrowia w wyniku podrażnienia błon śluzowych i organów oddechowych a także prowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i centralnego układu nerwowego.

Objawy i symptomy: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, słabość mięśni, senność a w wyjątkowych przypadkach utrata przytomności.

Długotrwały i powtarzający się  kontakt z produktem upośledza mechanizm natłuszczania skóry i prowadzi do jej wysuszenia.

Produkt może być absorbowany przez skórę do organizmu.

Rozbryzgi rozpuszczalnika mogą wywołać podrażnienia oczu oraz nieodwracalne szkody.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ryby: Gambusia affinis stężenie 11,5 g/dm3 bez trwałych szkód, 15,5g/ dm3 wywołuje jednak śmierć. Próg zakłóceń w życiu pstrągów leży w granicach 2000 mg/ dm3 .

Zwierzęta pokarmowe dla ryb: próg krytyczny dla Gammarus pulex wynosi 5,5 g/ dm3 , zaś dla epeorus similis  3,0 g/ dm3 . Podczas fermentacji metanowej osadów szkodliwe działanie acetonu przejawia się przy stężeniach przekraczających 840  mg/ dm3 , zdolność nitryfikacyjna nie zaadoptowanego osadu czynnego spada aż do 75%.

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności: 	wobec ssaków: 1,0,

Wobec ryb:	2,0,

Wobec bakterii: 2,8.

Stopień zagrożenia wód: minimalny.

Nie są znane żadne informacje na temat zagrożeń związanych z przygotowywaniem preparatu. Nie wolno wpuszczać stężonego produktu do kanalizacji ani do otwartych zbiorników wodnych.; w odniesieniu do ścieków zawierających w/w produkt należy przestrzegać urzędowo ustalonych stężeń granicznych.

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zalecenia dotyczące preparatu

Duże ilości składować w specjalnych zbiornikach odpadowych. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań

Opróżnione z resztek produktu opakowania dostarczyć na odpowiednie wysypisko. Utylizować zgodnie z lokalnym prawem.

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy ADR/RID

Klasa 					3		Kod klasyfikacyjny 	F1

Grupa opakowań			III		Numer ONZ/UN	1993

Nazwa i opis				Materiał zapalny ciekły i.n.o.

Oznakowanie opakowań		Napis „1993”, nalepka ostrzegawcza nr 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia	30

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Na etykietach należy umieścić następujące informacje:  ZAWIERA: TOLUEN, ACETON

F- produkt wysoce                                   Xn – produkt szkodliwy

łatwo palny

Symbole zagrożenia:

R11 - produkt wysoce łatwo palny

R20 - szkodliwy dla zdrowia podczas wdychania

R65 - szkodliwy dla zdrowia. Po spożyciu może doprowadzić do uszkodzenia płuc

* Zamieszczanie zwrotu R11 na oznakowaniu nie jest wymagane – zwrot powtarza znaczenie znaku ostrzegawczego.

Symbole bezpieczeństwa:

S2 - chronić przed dziećmi.

S9- przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

S23 - nie wdychać pary/ rozpylonej cieczy.

S33 - zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

S51- stosować tylko w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach.

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Obowiązujące przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 2001r.) wraz z aktualizacja z dnia 5 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187 z 2002r.) i z dnia 17 października 2003r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1852 z 2003r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz.1674 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) wraz z aktualizacja z 2004r. (Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r.) wraz z aktualizacja z dnia 29 października 2004r. (Dz. U. 243, poz. 2440 z 2004r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.1679 z 2003r.) wraz z aktualizacja z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 260, poz. 2595 z 2004r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 2002r.) wraz z aktualizacja z dnia 10 października 2005r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005r.) Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8 z 2005 r.), PN-ISO 11014-1

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. Nr 147, poz.1229)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r.) oraz ze zmiana z dnia 1 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 141,poz. 1184 z 2005r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r.) i późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r.; Dz. U. Nr 143, poz. 1196 z 2002r., Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 2003r.; Dz. U. Nr 116, poz. 1208 z 2003r.; Dz. U. Nr 175,poz.1458 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z 2001r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 11, poz. 97 z 2004r.)

__________________________________________________________________________________

- INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

__________________________________________________________________________________

R11 - produkt wysoce łatwo palny

R20 - szkodliwy dla zdrowia podczas wdychania

R65 - szkodliwy dla zdrowia. Po spożyciu może doprowadzić do uszkodzenia płuc

Dane zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki produktu odpowiadają naszemu aktualnemu stanowi wiedzy i pozostają w zgodzie z uregulowaniami EWG oraz krajowymi. Realne warunki pracy użytkownika pozostają dla nas jednak niewiadomą i nie podlegają naszej kontroli. Bez pisemnego zezwolenia nie wolno użytkować produktu w inny sposób niż to zostało określone w punkcie 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących w tym względzie przepisów urzędowych.

Dane przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki dotyczą jedynie wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania naszego produktu i nie stanowią żadnej gwarancji odnośnie właściwości tego produktu.