# RAFINERIA CZECHOWICE SA

## KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PRODUKTU CHEMICZNEGO

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

- Identyfikacja substancji BENZYNA DO LAKIERÓW WT-89/RNC-35 PKWiU: 23.20.13-00.22

- Identyfikacja przedsiębiorstwa Producent: Rafineria Czechowice SA ul. Łukasiewicza 2 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. +48 (32) 215 20 41 (...6) fax +48 (32) 215 27 17, 215 27 19 e-mail: sekretariat@racer.com.pl

- Telefon alarmowy w przypadku ostrego zatrucia: Centrum Informacji Toksykologicznej +48 (42) 631 47 24 Instytut Medycyny Pracy, Łódź +48 (42) 631 47 67

- SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Benzyna do lakierów produkowana jest zgodnie z wymaganiami normy WT-89/RNC-35. Mieszanina węglowodorów parafinowych, cykloparafinowych i aromatycznych otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Zawartość węglowodorów aromatycznych 12 do 16%.Nie zawiera benzenu. Benzynę do lakierów stosuje się jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do wyrobów lakierniczych.

składnik niebezpieczny: benzyna do lakierów symbol ostrzegawczy określający kategorię niebezpieczeństwa: ### Xn – substancja szkodliwa określenie rodzaju zagrożenia: R65 ### R 65: działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia ### R 10: produkt łatwo palny numery identyfikacyjne: CAS: 101631-20-3 UN: 1300 Nr indeksowy: 649-273-00-3 WE: 309-945-6

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe: Benzyna do lakierów jest łatwo palną cieczą, której pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary substancji są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Zagrożenie toksykologiczne: Preparat może wchłaniać się przez układ oddechowy, przez skórę i przez przewód pokarmowy. Niebezpieczna jest nasączona benzyną odzież, ponieważ może ona z łatwością przeniknąć przez skórę. Preparat odtłuszcza i drażni skórę, błony śluzowe oczu, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W wysokich stężeniach może spowodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: bóle i zawroty głowy, nudności, senność, utratę przytomności. Istnieje niebezpieczeństwo aspiracji produktu do dróg oddechowych w przypadku połknięcia lub/i wymiotów – w przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Zagrożenie ekologiczne: Benzyna do lakierów jest cieczą lżejszą od wody i gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla dróg powierzchniowych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Przedostanie się dużych ilości oleju do wód może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych.

- PIERWSZA POMOC

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.

Pierwsza pomoc przy narażeniu inhalacyjnym: - wynieść zatrutego ze skażonej atmosfery (ratownicy muszą być chronieni ochronami osobistymi) - zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła - w razie potrzeby stosować sztuczne oddychanie

Pierwsza pomoc przy skażeniu oczu: - przemywać dużą ilością wody co najmniej 15 min., unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki - konieczna konsultacja okulistyczna

Pierwsza pomoc przy skażeniu skóry: - zdjąć skażoną odzież, przemywać dużą ilością wody (z mydłem - jeżeli nie ma oparzeń) - w przypadku oparzeń założyć jałowy opatrunek - w przypadku podrażnienia i oparzenia skóry konieczna konsultacja dermatologiczna

Pierwsza pomoc przy przyjęciu doustnym: - przepłukać usta wodą aż do zaniku smaku produktu - nie wywoływać wymiotów, natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę

UWAGI: ### Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- zawiadomić otoczenie o awarii - usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii - powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, a w razie konieczności także najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

- ratownicy muszą być wyposażeni w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe - w przypadku konieczności użycie środków gaszących należy zastosować następujące środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze odporne na działanie alkoholu, woda – prądy rozproszone - przed przystąpieniem do gaszenia pożaru odciąć wyciek substancji - mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (CO2) - duży pożar: palące się zbiorniki i rozlewiska gasić proszkami gaśniczymi, pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi; nie stosować zwartych strumieni wodnych na powierzchnię cieczy; zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, a jeżeli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu)

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

UWAGA: obszar zagrożony pożarem lub/i wybuchem

- zawiadomić otoczenie o awarii - usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii - w przypadku znacznego wycieku powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, najbliższe władze terenowe, a w razie konieczności najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego - zapewnić wystarczającą wentylację/ochronę dróg oddechowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; osoby prowadzące działania oczyszczające powinny być wyposażone w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym skompletowany z maską; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe - usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczyć studzienki ściekowe; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, ciecz zbierać mechanicznie; zanieczyszczona powierzchnię spłukać wodą - nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - preparat rozlany na powierzchni wody zbierać mechanicznie do szczelnych pojemników; skażone akweny powinny znajdować się pod kontrolą służb ochrony środowiska - jeżeli preparat dostał się do systemów kanalizacyjnych (studzienki, kanały, przewody), a także wówczas gdy substancja zgromadziła się w zagłębieniach, zakamarkach piwnic lub magazynów, część składników ulega odparowaniu, przez co wytwarzają się niebezpieczne mieszaniny wybuchowe; do likwidowania takich rozlewisk upoważnione są tylko osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa chemicznego - sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska

- POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

- Obchodzenie się z substancją - podczas pracy z preparatem należy zapewnić skuteczna wymianę powietrza - nie wolno pracować z preparatem w pobliżu źródeł zapłonu (otwarty ogień, narzędzia iskrzące) - nie wolno ogrzewać opakowań zawierających benzynę - należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami - nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych - podczas pompowania produktu oraz pobierania próbek występuje ryzyko wyładowania elektryczności statycznej, należy zapewnić właściwe uziemienie stosowanego wyposażenia lub połączenie z konstrukcją zbiornika - jeżeli produkt wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią lub nastąpi wyciek z rurociągu pod ciśnieniem wydobywające się pary lub mgły produktu będą tworzyć zagrożenie zapłonu lub wybuchu - szmaty, papier lub materiał stosowany do absorpcji rozlanego produktu, gdy będą nasączone tym produktem, stanowią zagrożenie pożarowe i nie należy dopuszczać do gromadzenia tych materiałów, lecz je bezpiecznie zniszczyć

7.2. Magazynowanie - rodzaj magazynu: magazyn cieczy palnych (ognioodporny), z mechaniczną wentylacją i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania, podłoga z wykładziną elektroprzewodzącą - magazynowanie wspólne – wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998r. nie ustalono wartości normatywów higienicznych dla benzyny, zaleca się monitorowanie stężeń w powietrzu środowiska pracy następujących produktów przeróbki ropy naftowej: benzyna do lakierów: NDS-300mg/m³; NDSCh-900mg/m³ benzyna ekstrakcyjna: NDS-500mg/m³; NDSCh-1500mg/m³ nafta: NDS-100mg/m³; NDSCh-300mg/m³ obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu: NDS-10mg/m³; NDSCh-40mg/m³ UWAGA: benzyna jest mieszaniną węglowodorów; w konkretnych przypadkach należy rozważyć jakościowe i ilościowe oznaczanie poszczególnych składników, jeżeli ustalono dla nich normatywy higieniczne w środowisku pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń

Normy biologiczne: benzen – DSB – 25 mg/l (oznaczanie fenolu w moczu)

Zalecane procedury monitoringu: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 09.07.1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. 86, poz. 394) - PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy. - PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. - PN-81/Z-04134/03. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-81/Z-04134/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. - PN-92/Z-04227/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nafty. Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

### Preparat stosować w pomieszczeniach tylko przy sprawnej działającej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Środki ochrony osobistej, zapewniające właściwą ochronę: rąk: rękawice ochronne skóry: impregnowana odzież ochronna dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem wielo gazowym oczu: gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy UWAGA: W przypadku awarii i zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe oraz aparat izolujący drogi oddechowe

### Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| wygląd | bezbarwna, przezroczysta ciecz |
| --- | --- |
| zapach | charakterystyczny dla produktów naftowych |
| temperatura wrzenia/ zakres temperatur wrzenia | 130-230°C |
| temperatura topnienia/ zakres temperatur topnienia | nie oznacza się |
| temperatura zapłonu | > 26°C (tygiel zamknięty) |
| Palność | Łatwo lotna i łatwopalna |
| temperatura samozapłonu | 270°C |
| własności wybuchowe | granice wybuchowości: - dolna: 1,0% obj. - górna: 6,7% obj. |
| gęstość | 0,76 – 0,81 g/cm³ (w 20°C) |
| rozpuszczalność | nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych |
| własności korozyjne | nie wykazuje własności korozyjnych w stosunku do metali |

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: Produkt stabilny w normalnych warunkach

Warunki, których należy unikać: - nadmierne ogrzanie preparatu - źródła zapłonu

Materiały, których należy unikać: - mocne kwasy i zasady, silne utleniacze, azotany - może rozpuszczać i zmiękczać niektóre tworzywa sztuczne i żywice - butan-2-on (keton etylowo-metylowy) i 4-metylopentan-2-on (keton izobutylo-metylowy); zwiększają działanie toksyczne heksanu (n-heksanu), jednego ze składników benzyny

Niebezpieczne produkty rozpadu: - podczas spalania może wydzielać się tlenek węgla i inne toksyczne gazy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki śmiertelne dla zwierząt: LD50 do żołądkowo dla szczura 13,6 g/kg LD50 na skórę dla królika > 5 g/kg

Dawki śmiertelne i toksyczne dla ludzi: benzyna (ogólnie): dane dotyczące dawki śmiertelnej są rozbieżne – od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu narażenie drogą inhalacyjną: 0,12 – 0,15 ppm – próg zapachu < 140 ppm – nie obserwuje się podrażnienia oczu 160 – 270 ppm – powoduje podrażnienia oczu i gardła w ciągu kilku godzin 500 – 900 ppm – powoduje podrażnienia oczu i gardła, zawroty głowy w ciągu godziny 2000 ppm – śpiączka w ciągu 30 minut > 2000 ppm – toksyczne w ciągu 4 – 10 minut

Preparat może wykazywać działanie drażniące na błony śluzowe i skórę oraz działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy

Skutki narażenia ostrego: Działanie miejscowe: odtłuszcza i drażni skórę, błony śluzowe oczu, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych; powoduje podrażnienie i zaczerwienienie skóry i oczu, a przy długotrwałym, ciągłym kontakcie istnieje możliwość wystąpienia oparzeń Przewód pokarmowy (przy przyjęciu doustnym): bóle brzucha, nudności, wymioty (możliwość zachłyśnięcia), biegunka (możliwość oparzenia okolicy krocza) Działanie narządowe (niezależnie od drogi zatrucia): OUN – działanie narkotyczne: bóle i zawroty głowy, splątanie, halucynacje, pobudzenie psychoruchowe, nudności, senność, śpiączka, możliwość wystąpienia drgawek, depresja ośrodka oddechowego Płuca – charakterystyczny zapach w powietrzu wydechowym, możliwość obrzęku toksycznego lub/i zachłystowego zapalenia płuc Krew – możliwość wystąpienia zaburzeń koagulogicznych o typie nadkrzepliwości Serce i układ krążenia – możliwość wystąpienia wieloośrodkowych zaburzeń rytmu serca (uczula mięsień sercowy na endogenne katecholaminy), możliwość zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym Wątroba i nerki – możliwość przejściowych zaburzeń funkcji

Skutki narażenia przewlekłego: - czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, nudności) - podrażnienie, wysuszenie i zapalenie skóry - przewlekłe zapalenie spojówek - stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła - niekiedy zaburzenia węchu

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Bioakumulacja: nie ma dowodów na występowanie bioakumulacji

Substancja może być niebezpieczna dla środowiska, szczególnie dla ryb i innych organizmów wodnych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozlewy mogą penetrować ziemię powodując zanieczyszczenie wody gruntowej. Benzyna skażająca glebę powoduje jej zbrylanie się oraz związane z tym zmiany własności fizykochemicznych i biologicznych. Może nastąpić obumieranie organizmów zwierzęcych zasiedlających powierzchniowe warstwy gleby i wymieranie roślin.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05.11.1991 roku: substancje ropopochodne – 15,0 mg/l

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: - graniczne stężenie toksyczne dla: - ryb: - Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus – 40 mg/l - planktonu: - Gammarus pulex – 70 mg/l, - Epeorus assimilis – 80 mg/l, - Tubifex tubifex – 120 mg/l, - Vorticella campanula – 55 mg/l, - Paramaecinum caudatum – 60 mg/l - stężenie śmiertelne dla ryb: Salmo gairdneri irideus – 100 mg/l - stężenie powodujące zmianę smaku ryb: 0,0005 mg/l - stężenie zmieniające zapach wody: 0,06 – 0,20 mg/l - stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych: powyżej 400 mg/l Dopuszczalne wartości stężeń w powietrzu atmosferycznym wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998 roku: normowane jest jedynie stężenie węglowodorów alifatycznych do C12 (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu i metanem) stężenie 30 minutowe 3000 µg/m³ (do celów projektowych) stężenie 24 godzinne 2000 µg/m³ średnioroczne 1000 µg/m³ węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu) stężenie 30 minutowe 1000 µg/m³ (do celów projektowych) stężenie 24 godzinne 300 µg/m³ średnioroczne 43 µg/m³

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997 roku znajdują się: Kod odpadów 13 07 02* Odpady paliw ciekłych. Benzyna.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji łatwopalnych.

### RID/ADR klasa 3 nalepka nr 3 numer rozpoznawczy materiału: 1300 numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 nazwa przewozowa: Benzyna lakiernicza

Oznakowanie środków transportu: - pojazdy samochodowe – pomarańczowe, odblaskowe tablice ostrzegawcze - wagony – nalepka ostrzegawcza nr 3 - cysterny i wagony cysterny – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 30 1300 - nalepka ostrzegawcza nr 3 (wg wzoru RID/ADR)

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Składniki niebezpieczne: Benzyna do lakierów symbol ostrzegawczy określający kategorie niebezpieczeństwa: Xn – substancja szkodliwa Nota H, Nota P określenie rodzaju zagrożenia: R65, R10 R65: działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R10: produkt łatwo palny określenie warunków bezpiecznego stosowania: S(2-)23-24-62 S 2: chronić przed dziećmi S23: nie wdychać par rozpylonej cieczy S24: unikać zanieczyszczenia skóry S62: w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 roku: benzyna do lakierów: NDS-300mg/m³; NDSCh-900mg/m³ benzyna ekstrakcyjna: NDS-500mg/m³; NDSCh-1500mg/m³ nafta: NDS-100mg/m³; NDSCh-300mg/m³ obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu: NDS-10mg/m³; NDSCh-40mg/m³

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska: Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na rozpuszczalniki organiczne wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r.: - badania lekarskie ogólne i neurologiczne, - badania pomocnicze: morfologia krwi z rozmazem, płytki krwi, badania czynności wątroby, a w przypadku badań wstępnych i ostatnich okresowych w zależności od wskazań – EEG - badania okresowe należy powtarzać co 2-4 lata

16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Karta została opracowana na podstawie dostępnych danych charakteryzujących produkt, aktualnie obowiązujących przepisów, wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.