Producent:	Rafineria Nafty “Glimar” S.A.

Adres: 	38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1

Telefon kontaktowy (całodobowy):	+48 18/ 353 93 26

Informacje w sprawach dotyczących jakości:

Telefony:	+48 18/ 353 95 62, +48 18/ 353 95 70,

Fax: 	+48 18/ 353 95 71

Informacje w sprawach sprzedaży:

Telefony: 	+48 18/ 353 93 02, +48 18/ 353 92 80

Fax:	+48 18/ 353 92 01

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: 	Nafta do oświetlania

Numer CAS/WE:	Nie określono dla tej mieszaniny węglowodorów.

Zastosowanie: 			Nafta do oświetlania stosowana jest głównie do celów

oświetleniowych.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

| Charakterystyka chemiczna produktu: | Mieszanina węglowodorów otrzymanych z zachowawczych procesów przeróbki ropy naftowej . |
| --- | --- |

Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

Frakcja kerozynowa (ropa naftowa); Frakcja kerozynowa z destylacji zachowawczej

Zawartość:		ok. 25,0%

Nr indeksowy:		649-404-00-4

Numer WE:		232-366-4

Numer CAS:		8008-20-6

Klasyfikacja:		Xn– Substancja szkodliwa

Zwroty R	R65–Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Destylaty lekkie z destylacji  zachowawczej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa

Zawartość:		ok. 75,0%

Nr indeksowy:		649-268-00-6

Numer WE:		270-077-5

Numer CAS:		68410-05-9

Klasyfikacja:		Xn– Substancja szkodliwa

Zwroty R	R65–Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Heksan i jego izomery

Zawartość:		ok. 0,25%

Nr indeksowy:		601-007-00-7

Klasyfikacja:		F – Substancja wysoce łatwopalna

Xn – Substancja szkodliwa

N – Substancja niebezpieczna dla środowiska

Zwroty R		R11– Substancja wysoce łatwopalna

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R67 –Pary mogą wywoływać uczucie senności i  zawroty głowy

R38–Działa drażniąco na skórę.

R51-53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Heptan i jego izomery

Zawartość:		ok. 0,65%

Nr indeksowy:		601-008-00-2

Nr WE:			205-563-8

Nr CAS:		142-82-5

Klasyfikacja:		F – Substancja wysoce łatwopalna

Xn – Substancja szkodliwa

Xi – Substancja drażniąca

N – Substancja niebezpieczna dla środowiska

Zwroty R		R11– Substancja wysoce łatwopalna

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R67 –Pary mogą wywoływać uczucie senności i  zawroty głowy

R38–Działa drażniąco na skórę.

R50-53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Oktan i jego izomery

Zawartość:		ok. 0,60%

Nr indeksowy:		601-008-00-2

Klasyfikacja:		F – Substancja wysoce łatwopalna

Xn – Substancja szkodliwa

Xi – Substancja drażniąca

N – Substancja niebezpieczna dla środowiska

Zwroty R		R11– Substancja wysoce łatwopalna

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R67 –Pary mogą wywoływać uczucie senności i  zawroty głowy

R38–Działa drażniąco na skórę.

R50-53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Metylocykloheksan

Zawartość:		ok. 0,67%

Nr indeksowy:		601-018-00-7

Nr WE:			203-624-3

Nr CAS:		108-87-2

Klasyfikacja:		F – Substancja wysoce łatwopalna

Xn – Substancja szkodliwa

Xi – Substancja drażniąca

N – Substancja niebezpieczna dla środowiska

Zwroty R		R11– Substancja wysoce łatwopalna

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R67 –Pary mogą wywoływać uczucie senności i  zawroty głowy

R38–Działa drażniąco na skórę.

R51-53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Propylobenzen

Zawartość:		ok. 0,67%

Nr indeksowy:		601-024-00-X

Nr WE:			203-132-9

Nr CAS:		103-65-1

Klasyfikacja:		Xn – Substancja szkodliwa

Xi – Substancja drażniąca

N – Substancja niebezpieczna dla środowiska

Zwroty R		R10– Substancja  łatwopalna

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R37–Działa drażniąco na drogi oddechowe.

R51-53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami).

Produkt jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny:

Preparat łatwopalny z przypisanym zwrotem R10.

Preparat szkodliwy Xn z przypisanym zwrotem R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Preparat niebezpieczny dla środowiska N z przypisanym zwrotem R52/53 - Działa szkodliwie  na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

4. PIERWSZA POMOC

Zatrucie inhalacyjne:	Brak zagrożenia ta drogą w normalnych warunkach. W podwyższonych temperaturach wdychanie par nafty może powodować objawy narkotyczne. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Wezwać pomoc lekarską.

Zatrucie drogą pokarmową:	Nie prowokować wymiotów. Przepłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską.

Skażenie skóry:	Zanieczyszczone ubranie zdjąć, wyprać przed następnym użyciem. Skórę umyć wodą  z mydłem.

Skażenie oczu:	Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Skonsultować się z lekarzem.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne:	Zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację.  Wezwać ekipy ratownicze : Straż Pożarną i Policję Państwową. Zapewnić udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Zalecane środki gaśnicze:	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne.

| Nieodpowiednie środki gaśnicze: | Nie stosować wysokociśnieniowych strumieni wody |
| --- | --- |
| Środki ochrony dla strażaków: | Stosować kombinezony ochronne oraz izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza. |
| Inne uwagi: | Małe pożary można gasić za pomocą piasku, ziemi, koców gaśniczych, duże pożary gasić gaśnicami proszkowymi, pianowymi lub rozproszonymi prądami wody. |

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

| Indywidualne środki ostrożności: | Unikać wdychania par, chronić skórę i oczy przed zanieczyszczeniem. |
| --- | --- |
| Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: | Nie dopuścić, aby nafta przedostała się do kanalizacji, cieków wodnych, rowów odwadniających, wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. O większych rozlewach powiadomić odpowiednie organy i służby. |
| Metody oczyszczania/ usuwania: | Przy małym rozlewisku przysypać rozlany produkt piaskiem, trocinami lub ziemią. Zebrać zanieczyszczony materiał i spalić pod kontrolą lub przeznaczyć do składowania z podobnymi materiałami. Miejsce wycieku zmyć wodą. Przy dużych rozlewiskach starać się w maksymalnym stopniu odzyskać rozlany produkt do regeneracji. Pozostałość traktować jako mały wyciek. |

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

| Postępowanie z preparatem: | Przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. dotyczących pracy z preparatami łatwopalnymi. Unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować jedynie zgodnie z zaleceniami. |
| --- | --- |
| Ochrona przed pożarem | Nie ogrzewać produktu powyżej temperatury zapłonu. Unikać rozlewania produktu i jego kontaktu z przedmiotami gorącymi oraz będącymi pod napięciem. Chronić przed wpływem substancji silnie utleniających. |
| Magazynowanie: | Zbiorniki do magazynowania produktu powinny mieć wyposażenie odpowiadające II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego. Produkt należy przechowywać w zbiornikach, beczkach lub jednostkowych opakowaniach metalowych lub z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej. Opakowania muszą być szczelnie zamknięte, aby uniemożliwić dostęp wilgoci i zanieczyszczeń. |

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

| Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: | Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i lokalną (wyciągową). Stosować środki ochrony dróg oddechowych w warunkach niewystarczającej wentylacji lub narażenia na stężenia większe od wartości dopuszczalnych normatywów higienicznych w środowisku pracy. |
| --- | --- |
| Parametry kontroli narażenia: | Podstawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). |
| Wartości dopuszczalnych stężeń: |  |
| Frakcja kerozynowa (ropa naftowa); Frakcja kerozynowa z destylacji zachowawczej (CAS: 8008-20-6) | NDS - nie określono NDSCh - nie określono NDSP - nie określono |
| Destylaty lekkie z destylacji zachowawczej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa (CAS: 68410-05-9) | NDS - nie określono NDSCh - nie określono NDSP - nie określono |
| Heksan (CAS:110-54-3) | NDS - 100 mg/m3; NDSCh - 400 mg/m3; NDSP - nie określono |
| Heptan (CAS:142-82-5) | NDS - 1200 mg/m3; NDSCh - 2000 mg/m3; NDSP - nie określono |
| Oktan (CAS: 111-65-9) | NDS - 1000 mg/m3; NDSCh - 1800 mg/m3; NDSP - nie określono |
| Metylocykloheksan (CAS: 108-87-2) | NDS - 500 mg/m3; NDSCh - 2000 mg/m3; NDSP - nie określono |
| Propylobenzen (CAS: 103-65-1) | NDS - 500 mg/m3; NDSCh - 2000 mg/m3; NDSP - nie określono |
| Ochrona dróg oddechowych: | W przypadku występowania wysokich stężeń par, stosować maskę z pochłaniaczem na pary organiczne lub indywidualny aparat oddechowy. |
| Ochrona skóry i ciała: | Ubranie robocze i buty odporne na działanie węglowodorów. |
| Ochrona rąk: | W przypadku narażenia na trwały kontakt z naftą nosić rękawice z PCV lub innego materiału odpornego na działanie węglowodorów. |
| Ochrona oczu: | Przy manipulowaniu produktem zakładać okulary ochronne. |

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać: 	ciecz

Barwa: 	bezbarwna

Zapach: 	charakterystyczny naftowy

Zakres wrzenia	140¸200 °C

Temperatura zapłonu: 	minimum 35 °C

Temperatura samozapłonu:	powyżej 240°C

Granice wybuchowości w powietrzu:

– dolna 1,4 % (v/v

– górna 8,0 % (v/v)

Gęstość w temp. 20°C: 	0,780 - 0,805 g/ml

Rozpuszczalność w wodzie:		nie rozpuszcza się

Inne rozpuszczalniki: 		miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność:	Produkt trwały w normalnych warunkach.

Reaktywność:	W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Warunki niewskazane:	Podwyższona temperatura, otwarty płomień.

Materiały niewskazane:	Substancje utleniające.

Niebezpieczne produkty rozkładu:	Brak.

Niebezpieczne reakcje:	Powyżej temp.37°C mogą powstawać wybuchowe pary mieszaniny z powietrzem.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Inhalacja:	W normalnych warunkach pracy nie stanowi zagrożenia.

Przy pracy  z podgrzanym produktem mogą wystąpić bóle i zawroty głowy.

Kontakt ze skórą:	Długotrwały lub częsty kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, wysuszanie i pękanie skóry.

Kontakt  z oczami:	Może wywołać zaczerwienienie i lekkie podrażnienie.

Spożycie: 	Produkt nie jest toksyczny doustnie, może jednak spowodować bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunkę.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

W przypadku rozlania, produkt dobrze penetruje materiały porowate jak ziemia , piasek itp. Może łatwo przedostać się  do kanalizacji i zbiorników wodnych tworząc cienką warstwę na powierzchni. Produkt unosi się na wodzie stwarzając  zagrożenie dla flory i fauny na skutek odcięcia dostępu tlenu. W miejscach słabo wentylowanych,  przy temperaturze otoczenia mogą powstawać lokalnie wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Produkt trwale zanieczyszcza środowisko naturalne, nie jest podatny na rozkład mikrobiologiczny.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zalecenia ogólne:	Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych.

Stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami producenta nie powoduje powstawania odpadów. Produkt, który utracił swoje właściwości eksploatacyjne, a także odpady nim zanieczyszczone powstałe np. po wycieku, należy składować tylko w wyznaczonych miejscach. Utylizować zgodnie z ustawodawstwem lokalnym i krajowym (przepisy pkt 15).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opakowania powinny być zwrócone do dostawcy lub odesłane opróżnione do punktów zbiorczych bez usuwania oznaczeń i etykiet. Zużyte opakowania plastikowe lub metalowe należy poddać ponownemu przetworzeniu lub składować jako odpady.

Zużyte opakowania po oczyszczeniu, mogą być nadal wielokrotnie stosowane.

Kod: 13 07 03

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja produktu:

Transport drogowy ADR:

Nazwa materiału:	 	produkty naftowe i.n.o. (NAFTA DO OŚWIETLANIA)

Nr rozpoznawczy materiału (UN):	1268

Nr rozpoznawczy zagrożenia:		30

Nalepka ostrzegawcza:		3

Klasa:		3

Transport kolejowy RID:

Nazwa materiału:			nafta (NAFTA DO OŚWIETLANIA)

Nr rozpoznawczy materiału (UN):	1223

Nr rozpoznawczy zagrożenia:		30

Nalepka ostrzegawcza:		3

Klasa:		3

Grupa pakowania:		III

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Obowiązkiem użytkownika jest stosowanie się do wszystkich międzynarodowych, krajowych 
( rozp. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz lokalnych praw i przepisów.

Symbole i napisy ostrzegawcze:

Xn - szkodliwy				N- niebezpieczny dla środowiska

Piktogramy powinny być koloru czarnego na żółto-pomarańczowym tle

Zwroty R: 	R10 -	 Produkt łatwopalny

R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R52/53 - Działa szkodliwie  na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty S:	S(2)-	 	Chronić przed dziećmi

S29-		Nie wylewać do kanalizacji

S59		Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących

odzysku lub wtórnego wykorzystania.

S61-		Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z  instrukcją

lub kartą charakterystyki.

S62-		W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie

zasięgnąć porady lekarza,  pokazać opakowanie i etykietę.

Napisy dodatkowe:		Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się

materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania..

Obowiązujące przepisy prawne:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.01 Nr 11, poz. 84, Dz. U.01 Nr 100, poz. 1085, Dz. U.01 Nr 123, poz. 1350 i Dz. U.01 Nr 125, poz. 1367 oraz Dz. U.02 Nr 135, poz. 1145 i Dz. U.02 Nr 142, poz. 1187)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznej wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U.02 Nr 129, poz. 1110)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.02 Nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U.03 Nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 03. Nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 02 Nr 217, poz. 1833)

Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97 Nr 129, poz. 844, Dz. U. 02 Nr 91, poz. 811, Dz. U. 03 Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02 Nr 113poz. 984, Dz.U.02Nr147 poz.1229, Dz.U.03 Nr 52 poz. 452)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 03 Nr 121, poz. 1138) (Dz. U. 02 Nr 147, poz. 1229 oraz Dz. U. 03 Nr 52, poz. 452, Dz.U.03 Nr121poz.1138)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz. U. 87 Nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U.02 Nr 87, poz. 796)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.02 Nr 87, poz. 798)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.01 Nr 62, poz. 628) zm. Dz.U.02 Nr 41poz. 365 Dz.U.02 Nr 113poz. 984, Dz.U.02 Nr 199poz. 1671, Dz.U.03 Nr7 poz. 78)

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.01 Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.01 Nr 63, poz. 638,. Dz. U.03 Nr 7, poz. 78).

16. INNE INFORMACJE

Szkolenia:	Osoby biorące udział w akcji ratunkowej powinny być przeszkolone w ratownictwie chemicznym i udzielaniu pierwszej pomocy. Strażacy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Stosowanie:	Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Inne:	Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie obecnego stanu wiedzy oraz na podstawie obowiązujących
 w Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych preparatów chemicznych. Informacje w niej zawarte dotyczą produktu w postaci w jakiej jest stosowany i zostały podane w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Data sporządzenia:	15.01.2003r

Data aktualizacji:	06.11.2003r

K O N I E C