ORCHEM Sp. z o.o. Dystrybutor Surowców Chemicznych 91-203 Łódź, ul. Teofilowska 54/56 tel. 042 (pref.) 6559402/6559400 fax 042 (pref.) 6559404

## KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ

SUBSTANCJI CHEMICZNEJ / PREPARATU CHEMICZNEGO

Data sporządzenia: 14.03.2002 r.

Data aktualizacji: 12 stycznia 2004r.

#### TERPENTYNA BALSAMICZNA

DYSTRYBUTOR

| Nazwa/imię i nazwisko: | ORCHEM SP. Z O.O. |
| --- | --- |
| Adres: | 91-203 ŁÓDŹ, UL.TEOFILOWSKA 54/56 |
| Numer telefonu: | 042 (pref.) 6559402 |
| Numer faksu: | 042 (pref.) 6559404 |

# IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU

| Nazwa produktuProduct Name | [:] | TERPENTYNA BALSAMICZNA |
| --- | --- | --- |

| Zastosowanie substancji/ preparatuUse of substance/preparation | [:] | Klassenschlüssel Stosować jako rozpuszczalnik w procesach przemysłowych. |
| --- | --- | --- |

| Telefon kontaktowyContact Numbers | [:] | +48 (0)601 658115 |
| --- | --- | --- |

## SKŁAD CHEMICZNY / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

| Formalna nazwa substancjiSubstance formal name | : | Terpentyna |
| --- | --- | --- |

| EINECS (WE)EINECS | [:] | 232-350-7 |
| --- | --- | --- |
| Nr CAS Numer indeksowy KlasyfikacjaCas No | [:] : : | 8006-64-2 650-002-00-6 Xi, Xn, N; R10, R20/21/22, R36/38, R43, R51-53, R65 |

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie zdrowia: Substancja drażniąca, działa depresyjnie na centralny układ nerwowy, hepatotoksyczna, wchłaniana w postaci par przez drogi oddechowe, w postaci ciekłej przez skórę i przewód pokarmowy. Właściwości niebezpieczne: Substancja szkodliwa, łatwopalna. Niebezpieczna dla środowiska.

## PIERWSZA POMOC

Poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, nasączoną odzież usunąć, zanieczyszczone części ciała dokładnie zmyć wodą z mydłem. Po kontakcie z oczami: płukać dużą ilością wody, konieczna konsultacja okulistyczna. Po połknięciu natychmiast podać paraffinum subliquidum (3 ml / kg masy ciała). Skonsultować się z lekarzem. Po wdychaniu poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło, transport do lekarza w pozycji leżącej, ewentualnie na boku.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zbiorniki zagrożone pożarem spryskać dużą ilością wody, zapobiec dostaniu się cieczy do kanalizacji – niebezpieczeństwo wybuchu. Wypływający, nie palący się produkt przykryć pianą. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. WSKAZÓWKI DLA STRAŻY POŻARNEJ. Pożar większej ilości substancji zwalczać pianą lub spryskiwać wodą. Małe pożary gasić proszkiem , rozpyloną wodą, halonem, CO2. Jednostki gaśnicze wyposażyć w ochronę dróg oddechowych, niezależną od powietrza z otoczenia ewentualnie w odzież chroniącą przed żarem. Unieszkodliwianie prowadzić z ochroną dróg oddechowych.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Osobiste środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Dokładnie przewietrzyć skażone pomieszczenie. Nie wdychać oparów i aerozolu. Zgasić płomienie, zlikwidować przecieki, jeśli to możliwe bez osobistego ryzyka . Ochrona osobista: nosić ubranie ochronne. W wypadku narażanie na wdychanie aerozolu czy oparów produktu nosić maskę oparów organicznych typu NPF 400 . Ochrona środowiska naturalnego: zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek używając piasku, ziemi lub innych odpowiednich barier. #### Metody oczyszczania: małe skażenia Absorbować lub ograniczyć ciecz piaskiem, ziemią lub materiałem ograniczającym wyciek. Zebrać łopatką i umieścić w oznakowanym uszczelnionym pojemniku w celu bezpiecznego usunięcia. Włożyć przeciekające pojemniki do oznakowanej beczki. Przemyć zanieczyszczony teren dużą ilością wody.

Metody oczyszczania- duże skażenia: Przenieść do oznakowanego pojemnika w celu odzyskania produktu lub jego bezpiecznego usunięcia. Traktować pozostałości jak małe skażenia. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Inne informacje: Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję.

- OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM I MAGAZYNOWANIE

##### Składowanie: Magazyn chemiczny ogólny z osobnym pomieszczeniem (boksem) na substancje toksyczne, ze sprawną wentylacją mechaniczną, nie nasiąkliwą, szczelną ##### i gładką podłogą, łatwo zmywalnymi ścianami, z wewnętrzną instalacją wodociągową. Magazynować wspólnie można wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa. Pakowanie: jest ładowana do cystern kolejowych o ładowności całkowitej ok.50 mg. Istnieje możliwość ładowania autocystern, beczek i paletopojemników o pojemności 200 litrów. Przechowywanie: należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach.

- KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Granice dopuszczalnych stężeń: NDS= 300 mg/m3 NDSCh=840 mg/m3 Ochrona dróg oddechowych: nie ma szczególnych postępowań. W wypadku narażenia na wdychanie produktu aerozolu, mgły, oparów nosić: maskę z pochłaniaczem do oparów organicznych typu NPF 20. Ochrona rąk: rękawice z kauczuku nitrylowego ( PCV ). Ochrona oczu: monogogle. Ochrona ciała: standardowe ubranie robocze. Buty zabezpieczające – odporne chemicznie.

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

# Stan skupienia: Ciecz Kolor: Bezbarwny. Zapach: Charakterystyczny Temperatura wrzenia: 150 –180 ºC Temperatura topnienia: - 55ºC Temperatura zapłonu: ok 32ºC

# Temperatura samozapłonu: 252ºC Granica wybuchowości: dolna: 0,7 % obj; górna: 6 % obj. # Gęstość: 860 kg/m³ w 20ºC Rozpuszczalność w wodzie: Praktycznie nierozpuszczalna. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się z większością rozpuszczalników organicznych Ciśnienie pary : 200C 2,2 – 6,1 mbar Względna gęstość pary (powietrze=1) 4,84 Lotność ( eter =1) 30 –45

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Reaktywność: Gwałtownie reaguje z podchlorynem wapniowym, chlorem, trójtlenkiem chromu, chlorkiem chromylu, chlorkiem cynowym, trójchloromelaminą, sześciochloromelaminą oraz silnymi środkami utleniającymi. Niebezpieczne produkty rozpadu : przy spalaniu tworzy się tlenek węgla i dwutlenek węgla.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Najwyższe dopuszczalne stężenia: NDS= 300 mg/m3 NDSCh=840 mg/m3 Stężenie oraz dawki śmiertelnej toksyczne: LD (człowiek doustnie) : 150 ml TCL50 (człowiek, inhalacja) 175 ppm - objawy podrażnienia.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Wyciek. Usuwanie: Zatrzymać wyciek jeśli nie grozi to ryzykiem (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone naczynie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Powstrzymać lub absorbować wyciekającą ciecz piaskiem, ziemią lub innym odpowiednim materiałem. Jeśli substancja dostała się do zbiornika wody, kanału, do gleby lub roślinności powiadomić policję

W razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować a małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Odpady usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

- NFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasa niebezpieczeństwa wg RID/ADR: klasa 3

Grupa pakowania: III

Numer UN: 1299

Nazwa przewozowa: Terpentyna

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Informacje na etykietę

Klasyfikacja produktu i oznakowanie:

- symbole zagrożenia

Xn- substancja szkodliwa

N – niebezpieczny dla środowiska

- znaki ostrzegawcze

Xn                           N

- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

R10 – produkt łatwo palny

R20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, kontakcie ze skórą i po połknięciu

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę

R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia

- zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania

S2 : chronić przed dziećmi

S36/37 : nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S46 : w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę

S61 : unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją/kartą charakterystyki.

S62 : w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

##### Obowiązujące przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r.  o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 (ze zm. Dz.U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz.U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz.U. 125/2001, poz. 1367; Dz.U. Nr 135/2002, poz. 1145; Dz.U. Nr 142/2002, poz.1187

- Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych, wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 199 z dnia 24 listopada 2003 r., poz. 1948)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 z 2 października 2003 r., poz. 1666.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. Nr 173 z 6 października 2003 r. poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem strzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1174)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne  (Dz.U. Nr 52 z 28marca 2003 r., poz. 467)

- Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 86 z 17 maja 2003 r., poz. 799)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. nr 21 z 1998r., poz. 94: z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz.U. Nr 121 z 1996 r., poz 571, ze zm. Dz.U. Nr 36 z 2003 r., poz. 314

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 ze zm. Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz. 811

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. Nr 92 z 1992 r., poz. 460 ze zm. Dz.U.  Nr 102 z 1995 r., poz. 507

- Ustawa z dnia 28 października  2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz.U. Nr 199 z 2002 r., poz. 1671

- Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz.U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629

- Przepisy ADR – Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62 z 2001 r., poz. 1735-1737)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o odpadach i odpadach opakowaniowych. Dz.U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. Dz.U. Nr 5 z 2000 r., poz. 53

- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Dz.U. Nr 4 z 2002 r., poz. 37 ze zm. Dz.U. 231 z 2002 r., poz. 1947

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  w Kodeksie Pracy. Dz.U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. Nr 212 z 2002 r., poz. 1799

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych . Dz.U. Nr 129 z 2002 r., poz. 1108

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych. Dz.U. Nr 35 z 2003 r., poz. 309

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz.U. Nr 87 z 2002 r., poz 796

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  w powietrzu. Dz.U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. Nr 86 z 1996 r., poz. 394; ze zm. DzU. Nr 21 z 2003 r., poz. 180

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Dz.U. Nr 113 z 2001 r., poz. 1211

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków DT jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe do magazynowania materiałów trujących i żrących. Dz.U. Nr 63 z 2002 r., poz. 575

- INNE INFORMACJE

Objaśnienia symboli i zwrotów R:

R10 – produkt łatwo palny

R20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, kontakcie ze skórą i po połknięciu

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę

R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika.

Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona przez firmę Marea. Bazę wyjściową stanowiła Karta Charakterystyki dostarczona przez firmę Orchem z 14.03.2002 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych.