###### 1. IDENTYFIKACJA 	PREPARATU  I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa Handlowa: 			Rozpuszczalnik BAZOWY

Charakterystyka chemiczna:		rozpuszczalnik akrylowy odpowiedni do rozcieńczania farb pastelowych, dwuskładnikowych lakierów akrylowych, podkładów akrylowych i nieprzezroczystych baz do farb metalicznych

Producent:				P.P.H. " VOKE" Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14

- tel. fax  (046) 861-67-41

- tel. fax. (046) 861-64-04

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa					Stężenie (C)			Klasyfikacja

Ksylen					10.2<= C < 11.7				R10

N° Cas		1330-20-7						Xn	R20/21

N° CE 		215-535-7						Xi	R38

N° Index		601-022-00-9

etylobenzen				               2<= C < 2.6		                F	R11

N° Cas		100-41-4						Xn	R20

N° CE 		202-849-4

N° Index		601-023-00-4

Octan metoksyetylu				27.1<= C < 28.7			              R10

N° Cas		108-65-6						Xi	R36

N° CE 		203-603-9

N° Index		607-195-00-7

Octan n-butylu				57.6<= C< 61.7				R10

N° Cas		123-86-4							R66

N° CE 		204-658-1							R67

N° Index		607-025-00-1

Octan butyloglikolu			                1,6 <= C , 2,1

N° Cas		112-07-2						Xn	R20/21

N° CE 		203-933-3

N° Index		607-038-00-2

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja substancji / preparatu

Ten preparat jest niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 67/548/EEC i 1999/45/EC oraz późniejszymi poprawkami. Ten preparat wymaga karty bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 91/155/EC oraz późniejszymi poprawkami. Dalsze informacje o zagrożeniach zdrowia i/lub środowiska naturalnego można znaleźć w punkcie 11 i 12 tej karty.

Symbole zagrożenia:	Xn

Znaki R:		10-20/21-36-66-67

Identyfikacja zagrożeń

Cechy fizyczno-chemiczne tego produktu klasyfikują go jako łatwopalny (temperatura zapłonu: 21°C lub wyższa oraz 55°C lub niższa).

PRODUKT SZKODLIWY W WYNIKU INHALACJI WZIEWNEJ I W WYNIKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ

PRODUKT DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA SKÓRĘ

PRODUKT DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY

WIELOKROTNY KONTAKT Z PREPARATEM MOŻE SPOWODOWAĆ SUCHOŚĆ LUB PĘKANIE SKÓRY

4. PIERWSZA POMOC

OCZY:	Przepłukiwać obficie czystą wodą przez przynajmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza.

SKÓRA: Przemyć natychmiast dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Wyprać przed ponownym użyciem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza.

WDYCHANIE: Wyjść na powietrze. Jeśli oddech jest nieregularny, skontaktować się z lekarzem.

POŁKNIĘCIE: Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Nie prowokować wymiotów chyba, że jest to zalecone przez lekarza. Nigdy nie dawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zamknięte pojemniki wystawione na działanie podwyższonej temperatury np. przy pożarze mogą eksplodować na skutek wzrostu ciśnienia. Informacje na temat zagrożeń środowiska naturalnego, zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i indywidualnych środków zaradczych są omawiane w innych sekcjach tej karty.

Środki gaszące: CO2, piana, AFFF, proszek chemiczny na ciecze zapalne. Woda może nie być skuteczna w gaszeniu pożaru, pomimo tego powinna zostać użyta do chłodzenia pojemników wystawionych na działanie płomieni i do zapobiegania pożarom i wybuchom. Przy wycieku i rozlaniu, które nie spowodowały pożaru, rozpylona woda może być użyta do rozpraszania zapalnych oparów i do ochrony ludzi zaangażowanych w likwidowanie wycieku.

Sprzęt: używać sprzętu łącznie z: kaskiem z ochroną na twarz i szyję, aparatem oddechowym (w razie potrzeby) oraz odzieżą ochronną z ochraniaczami wokół rąk, nóg i pasa.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Trzymać z dala od źródeł iskrzenia i wietrzyć pomieszczenie. Produkt powinien być poddany absorpcji przez materiał inercyjny. Ograniczyć wyciek używając nieiskrzącego sprzętu. Używać wody tylko do usuwania osadu tak, aby nie dopuścić do przedostania się substancji do kanałów ściekowych. Produkt nie może wyschnąć. Skażona odzież musi zostać namoczona w wodzie przed praniem. Metody postępowania i sprzęt ochronny – patrz inne punkty tej karty.

Wyciek do wód: usunąć ciecz z powierzchni wody używając pomp ogniotrwałych lub ręcznych lub odpowiedniego materiału absorpcyjnego. Na otwartych wodach zastosować zatapianie i /lub dyspersję produktu odpowiednimi substancjami, jeśli pozwala na to prawo.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w zamkniętych pojemnikach – gdy preparat nie jest używany. Nie palić papierosów w czasie używania preparatu. Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartych płomieni czy żarzących się materiałów. Informacje na temat zagrożeń dla zdrowia i środowiska naturalnego zawarte są w innych punktach.

## 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ksylen

- TLV TWA			434	mg/m3		ACGIH

- TLV STEL			651	mg/m3		ACGIH

Octan metoksyetylu

- TLV TWA			270	mg/m3		MAK

Octan n-butylu

- TLV TWA			713	mg/m3		ACGIH

- TLV STEL			950	mg/m3		ACGIH

Octan butyloglikolu

- TLV TWA			33	mg/m3		NIOSH

Aby zminimalizować ekspozycję na preparat zaleca się używanie odpowiednich indywidualnych środków ochron	nych takich jak: odpowiednie dla produktu maski, okulary ochronne, rękawiczki i inną odzież ochronną. Nie pić napojów, nie jeść i nie palić papierosów w czasie używania produktu. Dokładnie myć ręce wodą i mydłem przed posiłkami  i po zakończeniu pracy.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

kolor:				bezbarwny

zapach:				typowy dla rozpuszczalnika

stan fizyczny:			płynny

rozpuszczalność		nierozpuszczalny w wodzie

temperatura zapłonu:		> 21°C

ciężar właściwy			0, 900 kg/l

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Produkt ten jest chemicznie trwały o ile jest przechowywany we właściwych warunkach. W przypadku ogrzania czy pożaru mogą uwolnić się niebezpieczne opary i tlenki węgla. Opary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Obecny w preparacie ksylen jest trwały, ale może wchodzić w reakcję z mocno utleniającymi środkami takimi jak: kwas azotowy, kwas siarkowy, nadchlorany, i innymi środkami. Ulega biodegradacji w wodzie i rozkłada się pod wpływem światła (fotodegradacja).

1-metoksy 2-propylooctan: jest trwały, ale w obecności powietrza może stopniowo tworzyć nadtlenki, które wybuchają pod wpływem wzrostu temperatury. Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi, silnymi kwasami i metalami alkalicznymi. Nie należy przechowywać preparatu w pobliżu miedzi, aluminium i ich stopów. Przechowywać w środowisku obojętnym. Unikać wilgoci, ponieważ łatwo ulega hydrolizie.

Etylobenzen: gwałtownie reaguje z substancjami silnie utleniającymi i oddziałuje na różne rodzaje plastiku. Łatwo ulega biodegradacji w wodzie.

Octan n-butylu łatwo rozkłada się w wodzie zwłaszcza w podwyższonej temperaturze.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wdychanie lub wchłanianie produktu poprzez skórę jest szkodliwe. Produkt ten może podrażniać śluzówki, górne drogi oddechowe i oczy. Symptomy po ekspozycji na produkt: pieczenie i podrażnienie oczu, ust, nosa, gardła; kaszel, problemy z oddychaniem, zawroty głowy, bóle głowy, nudności i wymioty. W poważniejszych przypadkach wdychanie może spowodować obrzęk i podrażnienie krtani i oskrzeli oraz zapalenie płuc. W kontakcie ze skórą produkt może ją podrażnić powodując wzrost temperatury, obrzęki i swędzenie. Połknięcie nawet małej ilości tego produktu może spowodować problemy ze zdrowiem (bóle żołądka, nudności, wymioty, biegunkę, itd.)

Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, rumień, obrzęk, suchość i pękanie skóry. Kontakt z oczami może powodować ich lekkie podrażnienie. Wdychanie oparów może lekko podrażnić górne drogi oddechowe. Połknięcie może spowodować problemy ze zdrowiem, takie jak: bóle żołądka, pieczenie, nudności i wymioty. Po wielokrotnej ekspozycji, produkt może wysuszać skórę i powodować jej pękanie.

Ksylen: źle wpływa na centralny ośrodek nerwowy. Podrażnia skórę, spojówki, rogówkę i aparat oddechowy.

Octan n-butylu: opary szczególnie podrażniają oczy i drogi oddechowe i w dużych stężeniach mają działanie narkotyczne. Częsty kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. (INR nr 31, 1987).

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Preparat powinien być używany zgodnie z zasadami właściwie wykonywanej pracy. Nie dopuścić do przedostania się produktu do środowiska naturalnego. Powiadomić władze jeśli produkt dostanie się do cieków wodnych czy kanałów ściekowych lub w razie skażenia gleby czy roślinności.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt można spalić w odpowiedniej spalarni. Kwasy i zasady muszą zawsze zostać zneutralizowane zanim zostaną poddane jakimkolwiek działaniom włączając działanie biologiczne (jeśli jest to możliwe). Jeśli odpady są w stanie stałym mogą zostać zniszczone przez zakopanie pod ziemią w miejscach do tego przeznaczonych.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt ten musi być transportowany pojazdami upoważnionymi do przewozu niebezpiecznych substancji zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) i odpowiednich przepisów krajowych. Towary te muszą być przewożone w opakowaniach oryginalnych lub wykonanych z materiałów odpornych na ich zawartość i niewchodzących z nimi w reakcje. Ludzie pracujący przy ich załadunku i rozładunku muszą być przeszkoleni by umieć zidentyfikować zagrożenia powodowane przez te substancje oraz umieć podjąć odpowiednie działania w nagłych wypadkach.

Transport drogowy i kolejowy:

ADR				3	UN:1263

rodzaj opakowania		III

nalepka ostrzegawcza 		3

numer rozpoznawczy materiału	30

właściwa nazwa przewozowa	farby lub pochodne farb

specjalne postanowienia	640E

## 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Xn

produkt szkodliwy

R 10  	PRODUKT ŁATWOPALNY

R 36		PRODUKT DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA SKÓRĘ

R 66		WIELOKROTNY KONTAKT Z PREPARATEM MOŻE SPOWODOWAĆ SUCHOŚĆ LUB PĘKANIE SKÓRY

R 67            PARY MOGĄ WYWOŁAĆ UCZUCIE SENNOŚCI I ZAWROTY GŁOWY.

S 2		CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

S 23		NIE WDYCHAĆ GAZU/DYMU/OPARÓW/ROZPYLONEJ CIECZY (RODZAJ OKREŚLI PRODUCENT)

S 26            ZANIECZYSZCZONE OCZY PRZEMYĆ NATYCHMIAST DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY I ZASIĄGNĄĆ PORADY LEKARZA.

S 43            W PRZYPADKU POŻARU UŻYWAĆ PROSZKU, PIANY, DWUTLENKU WĘGLA, MGŁY WODNEJ

S 46		W RAZIE POŁKNIĘCIA NIEZWŁOCZNIE ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA – POKAŻ OPAKOWANIE LUB ETYKIETĘ

S 51	STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH

Zawiera: KSYLEN

Preparaty niebezpieczne powinny być oznaczone etykietami zgodnie z dyrektywą 67/548/CEE i 1999/45/CE wraz z późniejszymi zmianami. Pracownicy narażeni na chemiczne działanie preparatu powinni być kierowani na kontrolne badania lekarskie zgodnie z dyrektywą 98/24/CE.

### Obowiązujące przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085).

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 Nr 96 poz 959, Nr 97 poz. 962, Nr 173, poz. 1808 i z 2005 Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz 1184)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 20036r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz. 1679) wraz z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu kalsyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666, z 2004 Nr 243, poz. 2440).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. Nr 140, poz. 1171) oraz z dnia 14 grudnia  z 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005r Nr 2, poz. 8).

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833, z 2005r. Nr 212, poz 1769).

- Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2005r. Nr 178, poz. 1481).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002r. Nr 87, poz.. 796).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332) wraz z późn. zm

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1194).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. z 2003r. Nr 19, poz. 170).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dna 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. z 2004r. Nr b12, poz. 111).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 552).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006r. Nr 30, poz. 208).

16. INNE INFORMACJE

R 10  	PRODUKT ŁATWOPALNY

R 36		PRODUKT DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA SKÓRĘ

R 66		WIELOKROTNY KONTAKT Z PREPARATEM MOŻE SPOWODOWAĆ SUCHOŚĆ LUB PĘKANIE SKÓRY

R 67            PARY MOGĄ WYWOŁAĆ UCZUCIE SENNOŚCI I ZAWROTY GŁOWY.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.