KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

[Wg rozp. MZ, Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002 r ze zmianami].

# Data sporządzenia: 09.08.2000

# Data aktualizacji:  10.09.2006

- IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

Nazwa Handlowa:			Rozpuszczalnik chlorokauczukowy

Charakterystyka chemiczna:		rozpuszczalnik do farb i lakierów chlorokauczukowych

Producent:				 P.P.H. VOKE Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14

TEL.  046/861-67-41

- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Niebezpieczne składniki produktu

| Składnik | % wag. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4-Trimetylobenzen | ok. 30 | 95-63-6 | 202-436-9 | 601-043-00-3 | Xn, Xi, N | R:10-20-36/37/38-51/53 |
| 1,3,5-Trimetylobenzen | ok. 9,5 | 108-67-8 | 203-604-4 | 601-025-00-5 | Xi, N | R:10-37-51/53 |
| 1,2,3-Trimetylobenzen | ok. 5 | 526-73-8 | 208-394-8 | - | Xi | R:10-37 |
| 1-Metylo-3-etylobenzen | ok. 22 | 620-14-4 | 210-626-8 | - | Xn | R:10-65 |
| 1-Metylo-4-etylobenzen | ok. 9 | 622-96-8 | 210-761-2 | - | Xn | R:10-65 |
| 1-Metylo-2-etylobenzen | ok. 7 | 611-14-3 | 210-255-1 |  | Xn | R:10-65 |
| n-Propylobenzen | ok. 6,5 | 103-65-1 | 203-132-9 | 601-024-00-X | Xn, Xi, N | R:10-37-51/53-65 |
| o-Ksylen | 1-3 | 95-47-6 | 202-422-2 | 601-022-00-9 | Xn, Xi | R:10-20/21-38 |
| Kumen | 1-3 | 98-82-8 | 202-704-5 | 601-024-00-X | Xn, Xi, N | R:10-37-51/53-65 |
| 1,3-dietylobenzen | 1-3 |  |  | - | Xi | R:10-36/37/38 |
| Octan butylu | 3-10 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 |  | R10,R66,R67 |

(Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli - patrz p. 16)

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

## 4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne

Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Po narażeniu drogą oddechową

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej; kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

W przypadku spożycia

Natychmiast po połknięciu, osobie przytomnej, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

W kontakcie ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać wodą. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami

Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.

Środki gaśnicze

Właściwe	: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.

Niewłaściwe	: zwarte strumienie wody.

### Gaszenie pożaru

Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody, używać zdalne urządzenia tryskaczowe lub zwalczać ogień zza osłon ochronnych - groźba wybuchu.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

Produkty spalania

W środowisku pożaru powstają tlenki węgla. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Sprzęt ochronny dla osób biorących udział w akcji gaśniczej

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparaty oddechowe z niezależnym dopływem  powietrza.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

##### Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.

Uwaga: obszar zagrożony wybuchem

Indywidualne środki ostrożności

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu).

Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par. Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz p.8).

Środki ostrożności dotyczące środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/usuwania

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; zebrane duże ilości cieczy odpompować.

Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebrać do zamykanego pojemnika. Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania preparatu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z preparatem

Zapobieganie zatruciom: unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par/mgły, zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p. 8.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: zapobiegać tworzeniu palnych/ wybuchowych stężeń par w powietrzu; wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem.

### Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Magazynować wyłącznie w certyfikowanych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Rozpuszczalnik można składować w zbiornikach magazynowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: opróżnione opakowania mogą zawierać palne pary stwarzające zagrożenie wybuchem.

Wspólne magazynowanie

Nie przechowywać razem z substancjami mogącymi reagować z produktem lub jego parami. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi lub paszami dla zwierząt.

Uwagi o ochronie przed zapłonem i eksplozją

Przechowywać z dala od źródła ognia, nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia w zakresie środków technicznych

Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Kontrola narażenia

Metyloetylobenzen (mieszanina izomerów)

NDS: 100 mg/m3; NDSCh i NDSP: nie ustalone

Oznaczanie w powietrzu: PN-Z-04016-5:1998

Trimetyloetylobenzen (mieszanina izomerów)

NDS: 100 mg/m3; NDSCh: 10 mg/m3; NDSP: nie ustalone

Oznaczanie w powietrzu: 	PN-Z-04016-4:1998

Środki ochrony indywidualnej

Dróg oddechowych: w zależności od warunków stosować zatwierdzony respirator z filtrem typu A lub aparat z niezależnym dopływem powietrza.

Rąk: rękawice ochronne powlekane (np. neoprenowe).

Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóry i ciała: fartuch lub ubranie ochronne powlekane.

Zalecenia higieniczne

Unikać narażenia na działanie par benzyny lakowej oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść i nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania a w przypadku zaistnienia tego natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zalecane wyposażenie miejsca pracy w urządzenia (natryski wodne) do przemywania oczu.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny:			ciecz klarowna

Barwa:				żółtawa

Zapach:			charakterystyczny

Temperatura krzepnięcia:	< -50°C

Temperatura wrzenia - zakres:	130 - 180oC

Temperatura zapłonu:		nie niższa niż 35oC

Temperatura samozapłonu:	500oC

Granice wybuchowości:	1,31 – 14,73 % obj.

Gęstość w temp. 20oC:		0,86 - 0,88 g/cm3

Prężność par w temp. 50oC:	4,3 kPa

Gęstość par względem powietrza:	brak danych

Lotność w stosunku do eteru etylowego: 30 - 50

Rozpuszczalność:		w wodzie rozpuszcza się bardzo słabo

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.

Warunki, których należy unikać

Źródła zapłonu, działanie ciepła.

Materiały, których należy unikać

Silne utleniacze. Zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie: drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Skutki narażenia ostrego

Pary powodują podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, kaszel, bóle i zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia, zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

W zatruciu doustnym występują nudności, wymioty, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc.

Bezpośredni kontakt z cieczą powoduje podrażnienie skóry i oczu.

Skutki narażenia przewlekłego

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek, płuc i serca; przewlekłe stany zapalne skóry.

Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych

LD50 doustne, szczur	> 5 mg/kg

LC50 inhalacyjne, szczur	> 18 mg/l(4h)

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Rozpuszczalnik bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Jest toksyczny dla organizmów wodnych.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Graniczne stężenie toksyczne dla bezkręgowców:	LCo 12 mg/l(24h)

Dopuszczalne zanieczyszczenie środowiska

Przestrzegać normatywów dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia środowiska określonych w obowiązujących przepisach.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie.

Postępowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja

Substancja  podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.

Prawidłowa nazwa przewozowa	MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY

Numer rozpoznawczy materiału  	UN 1263

Klasa / Kod klasyfikacyjny		3 / F1

Grupa pakowania			III

Oznakowanie opakowań		napis „UN 1263”, nalepka ostrzegawcza nr 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia	30

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

##### Klasyfikacja produktu

R10,    Xn, R20, R65,    Xi, R36/37/38,      N, R51/53.

Oznakowanie opakowań

Znaki ostrzegawcze:

Xn - szkodliwy	N - niebezpieczny dla środowiska

Zawiera: węglowodory aromatyczne > C10  z krakingu parowego po obróbce wodorem

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R10 – Produkt łatwo palny.

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S(2) – Chronić przed dziećmi.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37 - Nosić odpowiednią odzież i odpowiednie rękawice ochronne.

S61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

##### Obowiązujące przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085).

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 Nr 96 poz 959, Nr 97 poz. 962, Nr 173, poz. 1808 i z 2005 Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz 1184)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 20036r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz. 1679) wraz z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu kalsyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666, z 2004 Nr 243, poz. 2440).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. Nr 140, poz. 1171) oraz z dnia 14 grudnia  z 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005r Nr 2, poz. 8).

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833, z 2005r. Nr 212, poz 1769).

- Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2005r. Nr 178, poz. 1481).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002r. Nr 87, poz.. 796).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332) wraz z późn. zm

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1194).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. z 2003r. Nr 19, poz. 170).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dna 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. z 2004r. Nr b12, poz. 111).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 552).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006r. Nr 30, poz. 208).

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli w p.2

R10		Łatwo palny

R20		Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R20/21		Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36/37/38		Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R37		Działa drażniąco na drogi oddechowe

R38		Działa drażniąco na skórę

R51/53		Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65		Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.