KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

[Sporządzona zgodnie z rozp. MZ z 3 lipca 2002 r. – Dz. U. Nr 140, poz. 1171 ze zmianami]

Data sporządzenia: 23.06.2004

Data aktualizacji: 10.09.2006

##### 1. IDENTYFIKACJA  PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

Nazwa Handlowa: 			Rozpuszczalnik KS-97

Charakterystyka chemiczna:		rozpuszczalnik do farb i lakierów

Producent: 				P.P.H. "VOKE" Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14

- tel. fax   (046) 861-67-41

- tel. fax  (046) 861-64-04

# 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Niebezpieczne składniki

| Składnik | % wag. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m-Ksylen | 72 | 108-38-3 | 203-576-3 | 601-022-00-9 | Xn, Xi | R10, R20/21, R38 |
| p-Ksylen |  | 106-42-3 | 203-396-5 |  |  |  |
| Etylobenzen | 24 | 100-41-4 | 202-849-4 | 601-023-004 | F, Xn | R11, R20 |
| Octan butylu | 3 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 |  | R10, R66,R67 |

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniącą na skórę. .

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

W kontakcie ze skórą

Zdjąć skażoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie za pomocą wody z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników. Narażone partie skóry posmarować kremem.

W kontakcie z oczami

Wypłukać obficie dużą ilością wody (10-15 min.) Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. W razie konieczności wezwać lekarza okulistę.

W przypadku spożycia

Podać poszkodowanemu wodę do picia. Jeśli poszkodowany jest przytomny, w ciągu 5 min. po spożyciu wywołać wymioty. Zasięgnąć rady lekarza lub wezwać pogotowie, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową

Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności transportować w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej). Wezwać lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.

Odpowiednie środki gaśnicze

Piana odporna na alkohole, CO2, proszek gaśniczy.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

silny strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.

Szczególne wyposażenie podczas walki z ogniem

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

## 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.

Indywidualne środki ostrożności

Stosować indywidualne środki ochrony. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów produktu. Zapobiegać tworzeniu się wyładowań elektrostatycznych.

Niezbędne środki w zakresie ochrony  środowiska

Nie dopuścić do przedostania się substancji do studzienek ściekowych, wód lub gleby. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/ wchłaniania

Zbierać odpowiednimi materiałami wchłaniającymi ciecze (ziemia, piasek, krzemionka, uniwersalne środki wiążące). Zebrany materiał potraktować jak odpady i dalej postępować wg p. 13. Oczyścić skażone miejsce.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

### Środki ostrożności podczas obchodzenia się z preparatem

### Przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par produktu. Pracować z dala od źródeł ognia, nie palić tytoniu.

#### Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Przechowywać tylko w oryginalnych , szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych posiadających przeciwwybuchową instalację elektryczną. Przechowywać z dala od źródeł ognia, nie palić tytoniu. Zalecana temperatura przechowywania ok. 200C.

###### Wspólne magazynowanie

Nie przechowywać razem z substancjami mogącymi reagować z produktem lub jego parami. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi lub paszami dla zwierząt.

###### Uwagi o ochronie przed zapłonem i eksplozją

Przechowywać z dala od źródeł ognia, nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych.

## 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy:

Ksylen

NDS:  100 mg/m3	NDSCh:  350 mg/m3;		NDSP:  nie ustalone

Oznaczanie w powietrzu: PN-68/Z-04085, PN-78/Z04116.01, PN89/Z-04023.02

PN-68/Z-04085 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par ksylenu metodą kolorymetryczną.

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.

Etylobenzen

NDS:  100 mg/m3	NDSCh:  350 mg/m3;		NDSP:  nie ustalone

Oznaczanie w powietrzu: PN-79/Z-04081.01

Wyposażenie osobiste

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zdjąć natychmiast zabrudzone ubranie. Zalecane używanie kremu ochronnego do rąk.

### Ochrona rąk

Używać odpowiednich rękawic ochronnych.

### Ochrona oczu

Używać szczelnych okularów ochronnych.

### Ochrona dróg oddechowych

Używać ochrony dróg oddechowych w przypadku tworzenia się par/areozolu.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny:			ciecz

Barwa:				bezbarwna

Zapach:				charakterystyczny

Temperatura krzepnięcia:		< -50oC

Temperatura wrzenia:		130 - 140oC

Temperatura zapłonu:		nie niższa niż 28oC

Temperatura samozapłonu:		560oC

Granice wybuchowości:		1,07 - 10,55 % obj.

Gęstość w temp. 20oC:		0,860 - 0,870 g/cm3

Prężność par:			ok. 6,0 kPa w temp. 38,7oC

Gęstość par względem powietrza:	ok. 3,7

Rozpuszczalność:	w wodzie rozpuszcza się bardzo słabo; rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dwusiarczku węgla.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Unikać ogrzewania i źródeł ognia. Przy zastosowaniu zalecanych przepisów dotyczących przechowywania i użytkowania produkt jest stabilny (patrz także p. 7).

Substancje, których należy unikać

Silne utleniacze, zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.

### Niebezpieczne produktu rozkładu

Nie są znane.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie: drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Skutki narażenia ostrego

Narażenie na działanie par powoduje podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych oraz skóry, bóle i zawroty głowy, stany pobudzenia, nudności, wymioty; w wyższych stężeniach zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, migotanie komór, utrata przytomności, śmierć.

W zatruciu doustnym występują bóle brzucha, nudności, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc.

W następstwie ostrych zatruć  może dojść do zaburzeń funkcji wątroby i nerek.

Bezpośredni kontakt z cieczą może powodować podrażnienie skóry; pryśnięcie cieczy do oka może powodować podrażnienie oczu.

Skutki narażenia przewlekłego

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek; stany zapalne dróg oddechowych i skóry (wysuszenie, zaczerwienienie, pękanie).

Dawki i stężenia toksyczne

Ksyleny

LD50 doustne dla szczura 		4300 mg/kg

LCL0 inhalacyjne dla szczura 	22100 mg/m3/4 h

Próg wyczuwalności zapachu 	0,9 - 9 mg/m3

Etylobenzen

LD50 doustne dla szczura 		3500 mg/kg

LD50 przez skórę, królik		17800 mg/m3

TCL0   inhalacyjnie, człowiek 	442 mg/m3/8 h

Próg wyczuwalności zapachu 	0,4 -2,6 mg/m3

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt jest lżejszy od wody i gromadzi się na jej powierzchni skąd częściowo odparowuje. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Przedostanie się dużych ilości produktu do wód może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Ksyleny

Graniczne stężenie toksyczne dla:

- bakterii 		Pseudomonas putida 		>200 mg/l

- glonów 		Scenedesmus quadricauda  	> 200 mg/l

Toksyczność ostra dla:

- ryb (LC50/96h)

Lepomis macrochirus, Carassius auratus, Pimephales promelas 	16,1 mg/l

Salmo gairdneri 	8 mg/l

- skorupiaków 	Daphnia magna (EC50/48h) 	3,82 mg/l

Etylobenzen

Toksyczność ostra dla

- ryb (LC50/96h) Salmo gairdneri 14 mg/l; Lepomis macrochirus 88 mg/l

- (LC50/48h)	Leuciscus idus melanotus 70 mg/l

- (LC50/24h)	Lepomis macrochirus  169 mg/l; Pimephales promelas 49 mg/l

- skorupiaków Daphnia magna (EC0/24 h) 137 mg/l; (EC50/24 h) 184 mg/l, (EC100/24 h) 200 mg/l

Graniczne stężenie dla:

- bakterii Pseudomonas putida - 12 mg/l

- glonów scenedesmus quadricauda>160 mg/l; microcystis aeruginosa - 33 mg/l

- pierwotniaków entosiphon sulcatum 140 mg/l; uronema parduczi >110 mg/l

chilomonas paramaecium > 55 mg/l

Dopuszczalne zanieczyszczenie środowiska

Przestrzegać normatywów dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia środowiska określonych w obowiązujących przepisach.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z  odpadowym produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie.

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.

Prawidłowa nazwa przewozowa	WĘGLOWODORY, CIEKŁE, I.N.O.

(Ksyleny, Etylobenzen)

Numer rozpoznawczy materiału	UN 3295

Klasa / Kod klasyfikacyjny		3 / F1

Grupa pakowania			III

Oznakowanie sztuk przesyłki	napis „UN 3295”, nalepka ostrzegawcza nr 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia	30

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja preparatu

Preparat zaklasyfikowany jako: łatwo palny R10, szkodliwy Xn, R20/21, drażniący  Xi, R38.

Oznakowanie opakowań

Znak ostrzegawczy:

(Xn) PRODUKT szkodliwy

Zawiera: ksyleny m- i p-, Etylobenzen

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R10 –  produkt łatwopalny

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 – Działa drażniąco na skórę

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S(2) – Chronić przed dziećmi

S25 – Unikać zanieczyszczenia oczu

Zastosowane  przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085).

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 Nr 96 poz 959, Nr 97 poz. 962, Nr 173, poz. 1808 i z 2005 Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz 1184)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 20036r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz. 1679) wraz z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu kalsyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666, z 2004 Nr 243, poz. 2440).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. Nr 140, poz. 1171) oraz z dnia 14 grudnia  z 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005r Nr 2, poz. 8).

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833, z 2005r. Nr 212, poz 1769).

- Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2005r. Nr 178, poz. 1481).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002r. Nr 87, poz.. 796).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332) wraz z późn. zm

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1194).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. z 2003r. Nr 19, poz. 170).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dna 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. z 2004r. Nr b12, poz. 111).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 552).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006r. Nr 30, poz. 208).

16. INNE INFORMACJE

R10 –  produkt łatwopalny

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 – Działa drażniąco na skórę

NDS - 		Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh  - 	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDSP - 	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

DL50 - 		Dosis Letalis -medialna dawka śmiertelna

CL50-  		Concetratio Letalis - stężenie śmiertelne

DLL0 - 		najniższa dawka śmiertelna

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.