###### 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

Nazwa Handlowa:			Rozpuszczalnik reno, karbamidowy

Charakterystyka chemiczna:	rozpuszczalnik do farb i lakierów renowacyjnych (reno) i karbamidowych

Producent:				P.P.H. „VOKE” Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14

TEL.   (046) 861 67 41

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki niebezpieczne

| Składnik | % mas. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | maks. 80 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | F, Xn, Xi | R11, R38, R48/20, R63,R65, R67 |
| Benzyna ekstrakcyjna III | maks. 18 | 93763-33-8 | 297-852-0 | 649-343-00-3 | F, Xn, Xi, N | R11, R38, R65, R67, R50/53 |
| Izobutanol | maks. 2 | 78-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Xi | R10, R37/38, R41 |

(Znaczenie zwrotów R - patrz p. 15)

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

4. PIERWSZA POMOC

#### Zalecenia ogólne

Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

W kontakcie ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem a następnie spłukać wodą. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami

Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia

Natychmiast po połknięciu prowokować wymioty; później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Po narażeniu drogą oddechową

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU.

Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.

##### Środki gaśnicze

Właściwe		: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.

Niewłaściwe	: zwarte strumienie wody.

##### Gaszenie pożaru

Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody; używać zdalne urządzenia tryskaczowe lub zwalczać ogień zza osłon ochronnych – groźba wybuchu.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

Produkty spalania

W środowisku pożaru powstają tlenki węgla. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Sprzęt ochronny dla osób biorących udział w akcji gaśniczej

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.

UWAGA: obszar zagrożony wybuchem

Indywidualne środki ostrożności

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu).

Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par.

Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz p.8).

Środki ostrożności dotyczące środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/usuwania

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; zebrane duże ilości cieczy odpompować.

Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek wermikulit), zebrać do zamykanego pojemnika na odpady.

Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. OBCHODZENIE SIĘ Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

##### Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją

Zapobieganie zatruciom: unikać kontaktu z cieczą; unikać wdychania par/mgły; zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu; pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas stosowania przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p. 8.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: zapobiegać tworzeniu palnych/wybuchowych stężeń par w powietrzu; wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie.

Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Magazynować wyłącznie w certyfikowanych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Rozpuszczalnik reno  można przechowywać w zbiornikach magazynowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opróżnione opakowania mogą zawierać palne pary stwarzające zagrożenie wybuchem.

Wspólne magazynowanie

Nie przechowywać razem z substancjami mogącymi reagować z produktem lub jego parami. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi lub paszami dla zwierząt.

Uwagi o ochronie przed zapłonem i eksplozją

Przechowywać z dala od źródeł ognia, nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych.

## 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia w zakresie środków technicznych

Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

##### Kontrola narażenia

Wartości dopuszczalnych stężeń

Toluen	NDS: 100 mg/m3, NDSCh: 350 mg/m3, NDSP: nie ustalone

Oznaczanie w powietrzu: PN-78/Z-04115.01, PN89/Z-04023.02

Izobutanol	NDS: 100 mg/m3, NDSCh: 200 mg/m3, NDSP: nie ustalone

Środki ochrony indywidualnej

Dróg oddechowych	W zależności od warunków stosować zatwierdzony respirator z filtrem typu A lub aparat z niezależnym dopływem powietrza.

Rąk 	Rękawice ochronne powlekane (np. neoprenowe).

Oczu	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóry i ciała	Fartuch lub ubranie ochronne powlekane.

Zalecenia higieniczne

Unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania a w przypadku zaistnienia tego natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny			: ciecz

Barwa				: bezbarwna

Zapach				: charakterystyczny

Temperatura topnienia		: -95oC

Temperatura wrzenia		: 65-125oC

Temperatura zapłonu		: brak danych

Temperatura samozapłonu		: brak danych

Granice wybuchowości		: brak danych

Gęstość w temp. 20oC		: 0,820- 0,860 g/cm3

Prężność par			: brak danych

Gęstość par względem powietrza:	: 3,18

Rozpuszczalność:			: w wodzie 0,05 % wag. w temp. 25oC;

rozpuszcza się w acetonie, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.

Warunki, których należy unikać

Źródła zapłonu, działanie ciepła.

Materiały, których należy unikać

Silne utleniacze.

Zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie: drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.

Skutki narażenia ostrego

Narażenie na działanie par powoduje podrażnienie błon śluzowych oczu, gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka; mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć.

W zatruciu doustnym występują bóle brzucha, nudności, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc.

W następstwie ostrych zatruć toluenem może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych.

Bezpośredni kontakt z cieczą może powodować umiarkowane podrażnienie skóry; pryśnięcie cieczy do oka może powodować podrażnienie oczu (pieczenie, łzawienie).

Skutki narażenia przewlekłego

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jak zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji; może wystąpić uszkodzenie wątroby; stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem.

Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych

LD50 doustne dla szczura		brak danych

LD50 przez skórę dla królika	brak danych

LCL0 inhalacyjne dla szczura	brak danych

Próg wyczuwalności zapachu	brak danych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Rozpuszczalnik Reno jest lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni skąd częściowo odparowuje. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Przedostanie się dużych ilości do wód stwarza zagrożenie dla organizmów wodnych.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Toksyczność ostra dla (toluen):

- ryb 		Lepomis macrochirus (LC50/96h) 	24,0 mg/l

Carassius auratus (LC50/96h)		22,8 mg/l

Pimephales promelas (LC50/96h)	38,1 mg/l

- skorupiaków 	Daphnia magna (EC50/48h)		313 mg/l

Dopuszczalne zanieczyszczenie środowiska

Przestrzegać normatywów dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia środowiska określonych w obowiązujących przepisach.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadowym produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie.

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.

Prawidłowa nazwa przewozowa	PRODUKTY NAFTOWE I.N.O.

Numer rozpoznawczy materiału	UN 1268

Klasa / Kod klasyfikacyjny		3 / F1

Grupa pakowania			II

Oznakowanie opakowań		napis „UN 1268”, nalepka ostrzegawcza nr 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia	33

## 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja produktu:

F, R11;   Xn, R48/20-R65;  	Xi, R37/38,R41, R67;
N	R50/53

Oznakowanie opakowań        ZAWIERA: TOLUEN

Znaki ostrzegawcze:

(f) produkt wysoce łatwo palny	  (xn) produkt szkodliwy

(n) produkt niebezpieczny dla środowiska

Zawiera: mieszanina węglowodorów aromatycznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R)*:

R11 – Produkt wysoce łatwopalny.

R37/38 - działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41- ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R50/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

* Zamieszczanie zwrotu R11 na oznakowaniu nie jest wymagane – zwrot powtarza znaczenie znaku ostrzegawczego.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S(2) – Chronić przed dziećmi.

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu.

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji.

S33 – Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

S36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S62 - w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

### Obowiązujące przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085).

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 Nr 96 poz 959, Nr 97 poz. 962, Nr 173, poz. 1808 i z 2005 Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz 1184)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 20036r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz. 1679) wraz z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu kalsyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666, z 2004 Nr 243, poz. 2440).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. Nr 140, poz. 1171) oraz z dnia 14 grudnia  z 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005r Nr 2, poz. 8).

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833, z 2005r. Nr 212, poz 1769).

- Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2005r. Nr 178, poz. 1481).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002r. Nr 87, poz.. 796).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332) wraz z późn. zm

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1194).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. z 2003r. Nr 19, poz. 170).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dna 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. z 2004r. Nr b12, poz. 111).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 552).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006r. Nr 30, poz. 208).

16. INNE INFORMACJE

R11 – Produkt wysoce łatwopalny.

R37/38 - działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41- ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R50/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

# Zakres aktualizacji - weryfikacja wszystkich działów Karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi w kraju przepisami; zmiany redakcyjne zapisów; p.15 aktualizacja przepisów.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.