KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

[Sporządzona zgodnie z rozp. MZ z 3 lipca 2002 r. – Dz.U. Nr 140, poz. 1171 ze zmianami]

Data sporządzenia: 23.09.2004

Data aktualizacji: 10.09.2006

##### 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

Nazwa Handlowa:		Rozpuszczalnik terpen

Charakterystyka chemiczna:	 rozpuszczalnik do farb ftalowych, olejnych oraz emolaku

Producent: 			P.P.H. "VOKE" Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14

- tel. fax   (046) 861-67-41

- tel. fax  (046) 861-64-04

# 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Niebezpieczne składniki

| Składnik | % wag. | Nr CAS | Nr WE (EINECS) | Nr indeksowy | Symbole zagrożenia | Zwroty zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terpentyna balsamiczna | do 5 % | 8006-64-2 | 232-350-7 | 650-002-00-6 | Xi, Xn, N | R10, R20/21/22;R36/38;R43; R51/53; R65 |
| Benzyna do lakierów | do 98% | 8032-32-4 | 232-453-7 | 649-263-00-9 | Xn | R10, R65 |

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt łatwopalny. Szkodliwy, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia.

4. PIERWSZA POMOC

Uwagi ogólne

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

W kontakcie ze skórą

- zdjąć skażoną odzież, przemywać dużą ilością wody (z mydłem - jeżeli nie ma oparzeń)

- w przypadku oparzeń założyć jałowy opatrunek

- w przypadku podrażnienia i oparzenia skóry konieczna konsultacja dermatologiczna

W kontakcie z oczami

- przemywać dużą ilością wody co najmniej 15 min., unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki

- konieczna konsultacja okulistyczna

W przypadku spożycia

- przepłukać usta wodą aż do zaniku smaku produktu

- nie wywoływać wymiotów, natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę

Po narażeniu drogą oddechową

- wynieść zatrutego ze skażonej atmosfery (ratownicy muszą być chronieni ochronami osobistymi)

- zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła

- w razie potrzeby stosować sztuczne oddychanie

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- zawiadomić otoczenie o awarii

- usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

- powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, a w razie konieczności także najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego,

- ratownicy muszą być wyposażeni w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe

- w przypadku konieczności użycia środków gaszących należy zastosować następujące środki  gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze odporne na działanie alkoholu, woda - prądy rozproszone

- przed przystąpieniem do gaszenia pożaru odciąć wyciek substancji

- mały pożar:   gasić gaśnicą proszkową lub śniegową

- duży pożar: palące się zbiorniki i rozlewiska gasić proszkami gaśniczymi, pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi; nie stosować zwartych strumieni wodnych na powierzchnię cieczy; zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, a jeżeli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu)

## 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Uwaga: obszar zagrożony  pożarem lub/i wybuchem

- zawiadomić otoczenie o awarii

- usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

- w przypadku znacznego wycieku powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, najbliższe władze terenowe, a w razie  konieczności najbliższą  jednostkę Ratownictwa Chemicznego

- zapewnić wystarczającą wentylację/ ochronę dróg oddechowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; osoby prowadzące działania oczyszczające powinny być wyposażone w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym skompletowany z maską; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe

- usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczyć studzienki ściekowe; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, ciecz zbierać mechanicznie; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą

- nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

- preparat rozlany na powierzchni wody zbierać mechanicznie do szczelnych pojemników; skażone akweny powinny znajdować się pod kontrolą służb ochrony środowiska

- jeżeli preparat dostał się do systemów kanalizacyjnych (studzienki, kanały, przewody), a także wówczas gdy substancja zgromadziła się w zagłębieniach, zakamarkach piwnic lub magazynów, część składników ulega odparowaniu, przez co wytwarzają się niebezpieczne mieszaniny wybuchowe; do likwidowania takich rozlewisk upoważnione są tylko osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa chemicznego

- sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją

- podczas pracy z preparatem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza

- nie wolno pracować z preparatem w pobliżu źródeł zapłonu (otwarty ogień, narzędzia iskrzące)

- nie wolno ogrzewać opakowań zawierających rozpuszczalnik

- należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami

- nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych

- podczas pompowania produktu oraz pobierania próbek występuje ryzyko wyładowania elektryczności statycznej, należy zapewnić właściwe uziemienie stosowanego wyposażenia lub połączenie z konstrukcją zbiornika

- jeżeli produkt wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią lub nastąpi wyciek z rurociągu pod ciśnieniem wydobywające się pary lub mgły produktu będą tworzyć zagrożenie zapłonu lub wybuchu

- szmaty, papier lub materiał stosowany do absorpcji rozlanego produktu, gdy będą nasączone tym produktem, stanowią zagrożenie pożarowe i nie należy dopuszczać do gromadzenia tych materiałów, lecz je bezpiecznie zniszczyć

Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

- rodzaj magazynu: magazyn cieczy palnych (ognioodporny), z mechaniczną wentylacją i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania, podłoga z wykładziną elektroprzewodzącą

Magazynowanie wspólne

- - wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa

Uwagi o ochronie przed zapłonem i eksplozją

Przechowywać z dala od źródeł ognia, nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych.

## 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Podstawa: Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 2002r.) znowelizowane rozporządzeniem MPiPS z dnia 10

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8 z 2005 r.), PN-ISO 11014-1

Nie ustalono wartości normatywów higienicznych dla benzyny, zaleca się monitorowanie stężeń w powietrzu środowiska pracy następujących produktów przeróbki ropy naftowej:

Benzyna do lakierów: 	NDS:  300 mg/m3	NDSCh:  900 mg/m3;

Benzyna ekstrakcyjna:	NDS:  500 mg/m3	NDSCh:  1500 mg/m3;

Nafta:			NDS:  100 mg/m3	NDSCh:  300 mg/m3;

Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu:

NDS:  10 mg/m3	NDSCh:  40 mg/m3;

UWAGA:

Benzyna jest mieszaniną węglowodorów; w konkretnych przypadkach należy rozważyć jakościowe i ilościowe oznaczanie poszczególnych składników, jeżeli ustalono dla nich normatywy higieniczne w środowisku pracy.

Normy biologiczne:

Benzen - DSB - 25 mg/l (oznaczanie fenolu w moczu)

Preparat stosować w pomieszczeniach tylko przy sprawnej działającej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Środki ochrony osobistej, zapewniające właściwą ochronę:

- rąk: rękawice ochronne

- skóry: impregnowana odzież ochronna

- dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem wielo gazowym

- oczu: gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy

Uwaga: w przypadku awarii i zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe oraz aparat izolujący drogi oddechowe.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz

- zapach: charakterystyczny dla produktów naftowych

- prężność par: 45-80 kPa

- temperatura wrzenia/ zakres temperatur wrzenia: 130 - 230oC

- temperatura topnienia/ zakres temperatur topnienia: nie oznacza się

- temperatura zapłonu: >26 oC (tygiel zamknięty)

- palność: łatwo lotna i łatwopalna

- temperatura samozapłonu: 270 oC

- własności wybuchowe: granice wybuchowości: 	dolna 1,0% obj.

górna 6,7% obj.

- klasa temperaturowa: T3

- grupa wybuchowości: IIA

- gęstość: 0,76 - 0,81 g/cm3 (w 20 oC)

- rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

- własności korozyjne: nie wykazuje własności korozyjnych w stosunku do metali

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

Produkt stabilny w normalnych warunkach.

Warunki, których należy unikać

- nadmierne ogrzanie preparatu

- źródła zapłonu

Materiały, których należy unikać

- mocne kwasy i zasady, silne utleniacze, azotany

- może rozpuszczać i zmiękczać niektóre tworzywa sztuczne i żywice

- butan-2-on (keton etylowo-metylowy) i 4-metylopentan-2-on (keton izobutylo-metylowy); zwiększają działanie toksyczne heksanu (n-heksanu), jednego ze składników benzyny)

Niebezpieczne produkty rozpadu

- podczas spalania może wydzielać się tlenek węgla i inne toksyczne gazy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki śmiertelne dla zwierząt:

LD50 dożołądkowo dla szczura 13,6 g/kg

LD50 na skórę dla królika > 5 g/kg

Dawki śmiertelne i toksyczne dla ludzi:

benzyna (ogólnie):

dane dotyczące dawki śmiertelnej są rozbieżne - od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu

narażenie drogą inhalacyjną:

0,12 - 0,15 ppm - próg zapachu

< 140 ppm - nie obserwuje się podrażnienia oczu

160 - 270 ppm - powoduje podrażnienia oczu i gardła w ciągu kilku godzin

500 - 900 ppm - powoduje podrażnienia oczu i gardła, zawroty głowy w ciągu godziny

2000 ppm - śpiączka w ciągu 30 minut

>2000 ppm - toksyczne w ciągu 4 - 10 minut

Preparat może wykazywać działanie drażniące na błony śluzowe i skórę oraz działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania:

układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy

Skutki narażenia ostrego:

Działanie miejscowe: odtłuszcza i drażni skórę, błony śluzowe oczu, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych, powoduje podrażnienie i zaczerwienienie skóry i oczu, a przy długotrwałym, ciągłym kontakcie istnieje możliwość wystąpienia oparzeń

Przewód pokarmowy (przy przyjęciu doustnym): bóle brzucha, nudności, wymioty (możliwość zachłyśnięcia), biegunka (możliwość oparzenia okolicy krocza)

Działanie narządowe (niezależnie od drogi zatrucia):

OUN - działanie narkotyczne: bóle i zawroty głowy, splątanie, halucynacje, pobudzenie psychoruchowe, nudności, senność, śpiączka, możliwość wystąpienia drgawek, depresja ośrodka oddechowego

Płuca - charakterystyczny zapach w powietrzu wydechowym, możliwość obrzęku toksycznego lub/i zachłystowego zapalenia płuc

Krew - możliwość wystąpienia zanurzeń koagulogicznych o typie nadkrzepliwości

Serce i układ krążenia - możliwość wystąpienia wieloośrodkowych zaburzeń rytmu serca (uczula mięsień sercowy na endogenne katecholaminy), możliwość zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym

Wątroba i nerki - możliwość przejściowych zaburzeń funkcji

Skutki narażenia przewlekłego:

- czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, nudności)

- podrażnienie, wysuszenie i zapalenie skóry

- przewlekłe zapalenie spojówek

- stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła

- niekiedy zaburzenia węchu

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Bioakumulacja:

Nie ma dowodów na występowanie bioakumulacji

Substancja może być niebezpieczna dla środowiska, szczególnie dla ryb i innych organizmów wodnych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozlewy mogą penetrować ziemię powodując zanieczyszczenie wody gruntowej. Benzyna skażająca glebę powoduje jej zbrylanie się oraz związane z tym zmiany własności fizykochemicznych i biologicznych. Może nastąpić obumieranie organizmów zwierzęcych zasiedlających powierzchniowe warstwy gleby i wymieranie roślin.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05.11.1991 roku:

Substancje ropopochodne: 15,0 mg/l

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

- graniczne stężenie toksyczne dla:

1. ryb:

  - salmo gairdneri irideus i alburnus bipunctatus - 40 mg/l

2. planktonu:

  - gammarus pulex - 70 mg/l,

  - epeorus assimilis - 80 mg/l,

  - Tubifex tubifex - 120 mg/l,

  - Vorticella campanula - 55 mg/l,

  - Paramaecinum caudatum - 60 mg/l

- stężenie śmiertelne dla ryb: salmo gairdneri irideus - 100 mg/l'

- stężenie powodujące zmianę smaku ryb: 0,0005 mg/l

- stężenie zmieniające zapach wody: 0,06 - 0,20 mg/l

- stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych: powyżej 400 mg/l

Dopuszczalne wartości stężeń w powietrzu atmosferycznym wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998 roku:

Normowane jest jedynie stężenie węglowodorów alifatycznych do C12  (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu i metanem) stężenie 30 minutowe 3000 pg/m3  (do celów projektowych)

Stężenie 24 godzinne 2000 pg/m3

Średnioroczne 1000 pg/m3

Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu)

Stężenie 30 minutowe 1000 pg/m3 (do celów projektowych)

Stężenie 24 godzinne 300 pg/m3

Średnioroczne 43 pg/m3

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997 roku znajdują się:

Odpady z przeróbki ropy naftowej: kod 05

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji łatwopalnych.

RID/ADR klasa 3

Nalepka nr 3

Numer rozpoznawczy materiału: UN 1268

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Kod klasyfikacyjny: F1, grupa pakowania III

Oznakowanie środków transportu:

- pojazdy samochodowe - pomarańczowe, odblaskowe tablice ostrzegawcze

- wagony: nalepka nr 3

- cysterny i wagony cysterny: pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi

-     nalepka ostrzegawcza nr 3 (wg wzoru RID/ADR)

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Rozporządzeniem ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.08.1997 r.:

Składniki niebezpieczne:

Benzyna do lakierów

Znak ostrzegawczy:

(Xn) PRODUKT szkodliwy

symbol ostrzegawczy określający kategorie niebezpieczeństwa:

Xn - produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożenia: R10, R65

R10 -  produkt łatwopalny

R20/21/22 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe, kontakcie ze skórą i po połknięciu

R36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę

R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 - działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:S1/2-9-16-29-43-45-53

S 1/2 : przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci

S9: przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu

S16: nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu

S29: nie wylewać do kanalizacji

S43: w przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO2 , nigdy nie stosować wody w postaci strumieni

S45: w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę)

S53: unikać narażenia - przed stosowaniem zapoznać się z instrukcją

Obowiązujące przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) wraz z późn. zm

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085).

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 Nr 96 poz 959, Nr 97 poz. 962, Nr 173, poz. 1808 i z 2005 Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz 1184)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 20036r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz. 1679) wraz z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu kalsyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666, z 2004 Nr 243, poz. 2440).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. Nr 140, poz. 1171) oraz z dnia 14 grudnia  z 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005r Nr 2, poz. 8).

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833, z 2005r. Nr 212, poz 1769).

- Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2005r. Nr 178, poz. 1481).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002r. Nr 87, poz.. 796).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332) wraz z późn. zm

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1194).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. z 2003r. Nr 19, poz. 170).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dna 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. z 2004r. Nr b12, poz. 111).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 552).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006r. Nr 30, poz. 208).

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w p. 2

R10 -  produkt łatwopalny

R20/21/22 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe, kontakcie ze skórą i po połknięciu

R36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę

R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 - działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Dokonano przeglądu wszystkich działów Karty charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi w kraju przepisami.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.