###### 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

Nazwa Handlowa:		Rozpuszczalnik terpentyna balsamiczna

Charakterystyka chemiczna:	do olejów, wosków, żywic i tłuszczów

Producent:			P.P.H. „VOKE” Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14,

tel  (046) 861 67 41

###### 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

| Formalna nazwa substancjiSubstance formal name | : | Terpentyna |
| --- | --- | --- |

| EINECS (WE)EINECS | [:] | 232-350-7 |
| --- | --- | --- |
| Nr CAS Numer indeksowy KlasyfikacjaCas No | [:] : : | 8006-64-2 650-002-00-6 Xi, Xn, N; R10, R20/21/22, R36/38, R43, R51-53, R65 |

###### 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie zdrowia: Substancja drażniąca. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Właściwości niebezpieczne: Substancja łatwopalna. Niebezpieczna dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

###### 4. PIERWSZA POMOC

Poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, nasączoną odzież usunąć, zanieczyszczone części ciała dokładnie zmyć wodą z mydłem.

Po kontakcie z oczami: płukać dużą ilością wody, konieczna konsultacja okulistyczna.

Po połknięciu natychmiast podać paraffinum subliquidum (3 ml / kg masy ciała). Skonsultować się z lekarzem.

Po wdychaniu poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło, transport do lekarza w pozycji leżącej, ewentualnie na boku.

###### 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zbiorniki zagrożone pożarem spryskać dużą ilością wody, zapobiec dostaniu się cieczy do kanalizacji – niebezpieczeństwo wybuchu. Wypływający, nie palący się produkt przykryć pianą. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. WSKAZÓWKI DLA STRAŻY POŻARNEJ. Pożar większej ilości substancji zwalczać pianą lub spryskiwać wodą. Małe pożary gasić proszkiem , rozpyloną wodą, halonem, CO2. Jednostki gaśnicze wyposażyć w ochronę dróg oddechowych, niezależną od powietrza z otoczenia ewentualnie w odzież chroniącą przed żarem. Unieszkodliwianie prowadzić z ochroną dróg oddechowych.

###### 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Osobiste środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Dokładnie przewietrzyć skażone pomieszczenie. Nie wdychać oparów i aerozolu. Zgasić płomienie, zlikwidować przecieki, jeśli to możliwe bez osobistego ryzyka . Ochrona osobista: nosić ubranie ochronne. W wypadku narażanie na wdychanie aerozolu czy oparów produktu nosić maskę oparów organicznych typu NPF 400 . Ochrona środowiska naturalnego: zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek używając piasku, ziemi lub innych odpowiednich barier. #### Metody oczyszczania: małe skażenia Absorbować lub ograniczyć ciecz piaskiem, ziemią lub materiałem ograniczającym wyciek. Zebrać łopatką i umieścić w oznakowanym uszczelnionym pojemniku w celu bezpiecznego usunięcia. Włożyć przeciekające pojemniki do oznakowanej beczki. Przemyć zanieczyszczony teren dużą ilością wody.

Metody oczyszczania- duże skażenia: Przenieść do oznakowanego pojemnika w celu odzyskania produktu lub jego bezpiecznego usunięcia. Traktować pozostałości jak małe skażenia. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Inne informacje: Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję.

###### 7. OBCHODZENIE SIĘ Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

##### Składowanie: Magazyn chemiczny ogólny z osobnym pomieszczeniem (boksem) na substancje toksyczne, ze sprawną wentylacją mechaniczną, nie nasiąkliwą, szczelną ##### i gładką podłogą, łatwo zmywalnymi ścianami, z wewnętrzną instalacją wodociągową. Magazynować wspólnie można wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa. Pakowanie: jest ładowana do cystern kolejowych o ładowności całkowitej ok.50 mg. Istnieje możliwość ładowania autocystern, beczek i paletopojemników o pojemności 200 litrów. Przechowywanie: należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach.

###### 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Granice dopuszczalnych stężeń: NDS= 300 mg/m3 NDSCh=840 mg/m3 Ochrona dróg oddechowych: nie ma szczególnych postępowań. W wypadku narażenia na wdychanie produktu aerozolu, mgły, oparów nosić: maskę z pochłaniaczem do oparów organicznych typu NPF 20. Ochrona rąk: rękawice z kauczuku nitrylowego ( PCV ). Ochrona oczu: monogogle. Ochrona ciała: standardowe ubranie robocze. Buty zabezpieczające – odporne chemicznie.

###### 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

# Stan skupienia: Ciecz Kolor: Bezbarwny. Zapach: Charakterystyczny Temperatura wrzenia: 150 –180 ºC Temperatura topnienia: - 55ºC Temperatura zapłonu: ok 32ºC

# Temperatura samozapłonu: 252ºC Granica wybuchowości: dolna: 0,7 % obj; górna: 6 % obj. # Gęstość: 860 kg/m³ w 20ºC Rozpuszczalność w wodzie: Praktycznie nierozpuszczalna. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się z większością rozpuszczalników organicznych Ciśnienie pary : 200C 2,2 – 6,1 mbar Względna gęstość pary (powietrze=1) 4,84 Lotność ( eter =1) 30 –45

###### 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Reaktywność: Gwałtownie reaguje z podchlorynem wapniowym, chlorem, trójtlenkiem chromu, chlorkiem chromylu, chlorkiem cynowym, trójchloromelaminą, sześciochloromelaminą oraz silnymi środkami utleniającymi. Niebezpieczne produkty rozpadu : przy spalaniu tworzy się tlenek węgla i dwutlenek węgla.

###### 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Najwyższe dopuszczalne stężenia: NDS= 300 mg/m3 NDSCh=840 mg/m3 Stężenie oraz dawki śmiertelnej toksyczne: LD (człowiek doustnie) : 150 ml TCL50 (człowiek, inhalacja) 175 ppm - objawy podrażnienia.

###### 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

###### 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Wyciek. Usuwanie: Zatrzymać wyciek jeśli nie grozi to ryzykiem (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone naczynie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Powstrzymać lub absorbować wyciekającą ciecz piaskiem, ziemią lub innym odpowiednim materiałem. Jeśli substancja dostała się do zbiornika wody, kanału, do gleby lub roślinności powiadomić policję

W razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować a małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Odpady usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

###### 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasa niebezpieczeństwa wg RID/ADR: klasa 3

Grupa pakowania: III

Numer UN: 1299

Nazwa przewozowa: Terpentyna

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

###### 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Informacje na etykietę

Klasyfikacja produktu i oznakowanie:

- symbole zagrożenia

Xn- substancja szkodliwa

N – niebezpieczny dla środowiska

- znaki ostrzegawcze

Xn                           N

- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

R10 – produkt łatwo palny

R20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, kontakcie ze skórą i po połknięciu

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę

R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia

- zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania

S2 : chronić przed dziećmi

S36/37 : nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S46 : w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę

S61 : unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją/kartą charakterystyki.

S62 : w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

##### Obowiązujące przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 2001r.) wraz z aktualizacja z dnia 5 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187 z 2002r.) i z dnia 17 października 2003r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1852 z 2003r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz.1674 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) wraz z aktualizacja z 2004r. (Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r.) wraz z aktualizacja z dnia 29 października 2004r. (Dz. U. 243, poz. 2440 z 2004r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.1679 z 2003r.) wraz z aktualizacja z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 260, poz. 2595 z 2004r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 2002r.) wraz z aktualizacja z dnia 10 października 2005r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005r.) Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8 z 2005 r.), PN-ISO 11014-1

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. Nr 147, poz.1229)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r.) oraz ze zmiana z dnia 1 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 141,poz. 1184 z 2005r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r.) i późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r.; Dz. U. Nr 143, poz. 1196 z 2002r., Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 2003r.; Dz. U. Nr 116, poz. 1208 z 2003r.; Dz. U. Nr 175,poz.1458 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z 2001r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 11, poz. 97 z 2004r.)

- INNE INFORMACJE

Objaśnienia symboli i zwrotów R:

R10 – produkt łatwo palny

R20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, kontakcie ze skórą i po połknięciu

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę

R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika.

Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona przez firmę Marea. Bazę wyjściową stanowiła Karta Charakterystyki dostarczona przez firmę Orchem z 14.03.2002 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych.