###### 1. IDENTYFIKACJA 	PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

Nazwa Handlowa: 			Klej Polimerowy Policar

Charakterystyka chemiczna:		klej do terakoty, glazury, parkietu, mozaiki parkietowej, kasetonów drewnianych, wykładzin podłogowych, itp.

Producent:				P.P.H. " VOKE" Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

ZAKŁAD: MŁODZIESZYN, UL. KRUCZA 14

- tel. fax  (046) 861-67-41

- tel. fax. (046) 861-64-04

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

roztwór poli(octanu winylu) w metanolu (alkoholu metylowym).

Poli(octan winylu) nr CAS 9003-20-7 ,  zawartość  40-45 %

Składnik stwarzający zagrożenie: metanol (alkohol metylowy) , nr CAS  67-56-1  , nr WE 200-659-6

Zawartość  55-60 % , klasyfikacja  F;  T,  R11,  R39/23/24/25,  S7/16/45

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wpływ na zdrowie ludzkie:

Wdychanie: W wysokich stężeniach pary zawartego w produkcie metanolu działają toksycznie. Metanol działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Kontakt ze skórą: Zaczerwienienie, podrażnienie skóry.

Kontakt z oczami: Ból i łzawienie oczu, podrażnienie skóry.

Spożycie: Zawarty w produkcie metanol jest substancją toksyczną po podaniu drogą pokarmową ( po kilku do kilkunastu godzinach metabolity metanolu wywołują kwasicę metaboliczną). Następuje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zaburzenia krążenia, zapaść, możliwość obrzęku płuc.

Zagrożenie fizyczne i chemiczne: Preparat wysoce łatwopalny. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

4. PIERWSZA POMOC

Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Wezwać pomoc medyczną. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła.

Kontakt ze skórą: Spłukać skórę dużą ilością bieżącej wody. W razie wystąpienia zmian skórnych udać się do lekarza

Kontakt z oczami: Oczy płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością chłodnej bieżącej wody przez co najmniej 15 minut. Jeżeli możliwe usunąć szkła kontaktowe (o ile nie przywarły do oka ). Zapewnić pomoc okulistyczną.

Spożycie: Natychmiast po połknięciu podać do wypicia 100 ml alkoholu etylowego(wódkę 40%). Po kilku minutach postarać się spowodować wymioty. Udać się do lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zawiadomić otoczenie o niebezpieczeństwie. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu zagrożenia. Wezwać Straż Pożarną i Policję. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości.

Środki gaśnicze

Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla (gaśnice śniegowe) , piana , woda-prądy rozproszone.

Szczególne zagrożenia

Obszar zagrożony wybuchem.

Pary metanolu są toksyczne.

Specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków

Odzież ochronna gazoszczelna , aparat izolujący drogi oddechowe

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zawiadomić otoczenie o wycieku. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Wezwać Straż Pożarną i Policję.

UWAGA       obszar zagrożony wybuchem

pary metanolu są toksyczne

Usunąć źródła zapłonu – nie palić, nie używać otwartego ognia, nie używać narzędzi iskrzących (preparat wysoce łatwopalny , pary tworzą mieszaniny wybuchowe).

Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

O ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować, małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika. Stosować odzież ochronną, aparat izolujący drogi oddechowe.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy.

Podczas stosowania preparatu – nie jeść, nie pić.

Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Zastosować środki ostrożności- uwaga na wyładowania elektrostatyczne.

Stosować prawidłową wentylację miejsca pracy.

Magazynowanie

Środki techniczne i warunki magazynowania

Magazyn z wentylacją mechaniczną; instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym; nienasiąkliwą szczelną i gładką podłogą, łatwo zmywalnymi ścianami, bez ogrzewania.

Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pozycji stojącej zamknięciami do góry , w pomieszczeniach wentylowanych , w temperaturze poniżej 30 st. C.

## 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Sprzęt  ochrony osobistej

Doboru środków ochrony indywidualne należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika.

Parametry kontrolne

Nazwa substancji chemicznej                Nr CAS         NDS , mg/m3         NDSCh , mg/m3        NDSP , mg/m3

metanol (alkohol metylowy)                 67-56-1                   100                       300                                -

octan winylu                                          108-05-04                 10                         30

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217/02 ,poz. 1833).

Metody oceny narażenia

PN-81/Z-04028.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu metylowego. Oznaczanie alkoholu

metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-87/Z-04178.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości octanu winylu. Oznaczanie octanu winylu

na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaconej próbki.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny                                            ciecz

Postać                                                       lepka , syropowata ciecz

Barwa                                                        bezbarwna

Zapach                                                      aromatyczny

Temperatura

- wrzenia                                           metanol   64,7 ˚ C

- topnienia                                         brak danych

- zapłonu                                           15˚ C

- samozapłonu                                  500˚ C

Właściwości wybuchowe

- dolna granica wybuchowości         metanol : 5,5 % obj.

- górna granica wybuchowości         metanol : 44 % obj.

Właściwości utleniające                            nie dotyczy

Prężności par                                            metanol 128 hPa  w temp. 20 ˚C

Gęstość par względem powietrza             metanol : 1,11

Gęstość                                                     1,053 g/cm3

Rozpuszczalność

- woda                                              nierozpuszczalny

- inne rozpuszczalniki                      łatwo rozcieńczalny alkoholem etylowym , eterem etylowym

Współczynnik podziału n-oktanol/woda   nie dotyczy

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Niebezpieczne reakcje

Zawarty w produkcie metanol gwałtownie reaguje z silnymi utleniaczami, z chlorkiem cyjanuru, diwodorkiemberylu, chloroformem z sodem chloroformem z wodorotlenkiem sodu lub potasu, bromem, kwasem azotowym, nadtlenkiem wodoru, tritlenkiem chromu, kwasem nad chlorowym, nadchloranem ołowiu, podchlorynem sodu, tritlenkiem fosforu z dimetyloformamidem.

Warunki których należy unikać: Otwarty ogień, źródła zapłonu

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksyczność ostra

Wdychanie: Ból i zawroty głowy. W wysokich stężeniach pary zawartego w produkcie metanolu działają toksycznie, mogą spowodować podrażnienie błon śluzowych. Stężenie toksyczne metanolu wynosi 10 000 mg/m3.

Kontakt ze skórą: Może powodować podrażnienie i zaczerwienienie skóry.

Kontakt z oczami: Może powodować ból i łzawienie oczu , podrażnienie spojówek.

Spożycie: Ból brzucha, wymioty, osłabienie, może nastąpić utrata przytomności. Zawarty w produkcie metanol jest substancją  toksyczną po podaniu drogą pokarmową w wyniku działania metabolidów po okresie bezobjawowym trwającym kilka godzin. Wypicie metanolu powoduje objawy początkowe jak w upojeniu alkoholowym. Następnie po kilku do kilkunastu godzinach metabolidy metanolu wywołują kwasicę metaboliczną , której towarzyszą: uszkodzenie nerwu ośrodkowego nerwu wzrokowego (utrata przytomności , drgawki , obrzęk mózgu), uszkodzenie nerwu wzrokowego – zaburzenia widzenia do całkowitej utraty wzroku (może wystąpić po wypiciu 10 ml metanolu), zaburzenia krążenia; przyśpieszenie akcji serca, arytmia , wzrost – następnie spadek ciśnienia tętniczego , zapaść możliwość obrzęku płuc.

Toksyczność długotrwała

Może wystąpić uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, nerek i serca. Długotrwały kontakt może być przyczyną zapalenia skóry.

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne

metanol                       LD50 szczur doustnie                      5 268 mg kg

LC 50 szczur inhalacja                   85 120 mg/m3x4h

LD 50 królik skóra                          15 800 mg/kg

LDL 0 człowiek doustnie                     143 mg/kg

Inne informacje

Próg wyczuwalności zapachu metanolu :  około 2 600 + 11 700 mg/m3

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Metanol        stężenie progowe zakłócające fermentację metanową                     800 mg/dm3

stężenie zakłócające procesy biologicznego oczyszczania              200 mg/dm3

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być unieszkodliwiane(poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych: składowane).

Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządzeniach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. nr 37 poz.339 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr112 poz.1206)

Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr. 37 poz. 339)

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Podlega przepisom dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Nazwa materiału : MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY , TRUJĄCY , I.N.O (roztwór poli(octanu winylu) w metanolu)

Numer rozpoznawczy materiału : UN 1992

Grupa pakowania : II

RID                             klasa 3                           kod FT1

ADR                            klasa 3                           kod FT1

IMDG Code                klasa 3.2                        strona IMDG Code : 3232

-       Oznakowanie sztuk przesyłki : numer rozpoznawczy materiału poprzedzony literami  UN-„UN 1992”

oraz nalepki ostrzegawcze według wzoru nr 3 i 6.1

-       Transport drogowy:

  - -          jednostka transportowa powinna być zaopatrzona w tablice odblaskowe barwy pomarańczowej,

  - -          pojazd – cysterna , cysterna : powinny być na nich umieszczone tablice odblaskowe barwy

pomarańczowej zaopatrzone w numery rozpoznawcze 336/1992 i nalepki ostrzegawcze według

wzoru nr 3 i 6.1

=>  Przewóz koleją – tablice (płyty z folii samoprzylepnej) w kolorze pomarańczowym , bezodblaskowym

zaopatrzone w numery rozpoznawcze 336/1992 i nalepki  ostrzegawcze nr 3 i 6.1.

Ustawa  z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr  98, poz. 602 z późniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym(Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia  15.11.1984 r. Prawo przewozowe(Dz. U. nr 50 , poz. 601 z 200 r.)

Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. nr 199, poz. 1671)

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR):

oświadczenie rządowe w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Załącznik do nr 194, poz. 1629 z 2002 r.)

Konwencja o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF): aneks I do załącznika B: Regulamin dla

międzynarodowego przewozu  kolejami towarów niebezpiecznych(RID)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

## 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny.

Klasyfikacja i oznakowanie

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji

substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 140 , poz. 1172).

Klej polimerowy policar

Zawiera metanol

Symbole ostrzegawcze          F                          Produkt wysoce łatwopalny

Zwroty R                             R 11                        Produkt wysoce łatwopalny

R39/23/24/25          Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu;

zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych

zmian w stanie zdrowia człowieka

Zwroty S                             S7                            Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S16                          Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu

S45                          W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz , niezwłocznie

zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe , pokaż etykietę

Uwaga

Zwraca się uwagę Użytkownikowi na możliwość istnienia krajowych , międzynarodowych oraz lokalnych

przepisów dotyczących produktu.

Wykaz przepisów

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 2001r.) wraz z aktualizacja z dnia 5 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187 z 2002r.) i z dnia 17 października 2003r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1852 z 2003r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz.1674 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) wraz z aktualizacja z 2004r. (Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r.) wraz z aktualizacja z dnia 29 października 2004r. (Dz. U. 243, poz. 2440 z 2004r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.1679 z 2003r.) wraz z aktualizacja z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 260, poz. 2595 z 2004r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 2002r.) wraz z aktualizacja z dnia 10 października 2005r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005r.) Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8 z 2005 r.), PN-ISO 11014-1

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. Nr 147, poz.1229)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r.) oraz ze zmiana z dnia 1 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 141,poz. 1184 z 2005r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r.) i późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r.; Dz. U. Nr 143, poz. 1196 z 2002r., Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 2003r.; Dz. U. Nr 116, poz. 1208 z 2003r.; Dz. U. Nr 175,poz.1458 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z 2001r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 11, poz. 97 z 2004r.)

Konwencja o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF); Aneks I do załącznika B; Regulamin dla

międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

Oświadczenie rządowe w sprawie ratyfikacji konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

International Maritime Dagerous Goods Code (IMDG Code)

16. INNE INFORMACJE

R 11 - Produkt wysoce łatwopalny

R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu;                                                                                     zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych                                                                                   zmian w stanie zdrowia człowieka

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.