KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

# Data sporządzenia: 09.08.2000

# Data aktualizacji:    26.11.2003

- IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK RC -01

# Charakterystyka produktu: rozcieńczalnik do farb i lakierów **wysokiej jakości**

# Producent: P.P.H. „VOKE”

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

Straż Pożarna:          046/862-29-26

046/862-23-70

046/862-25-17

Biuro ds. sprzedaży 046/861-67-41

Nr statystyczny REGON 272979941

- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Niebezpieczne składniki

| Nazwa niebezpiecznej substancji i stężenie | Numer CAS | Numer Indeksowy | Numer WE | Symbole nie- Bezpieczeństwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen 50-70% | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 203-625-9 | F,Xn R:11-20 |
| Izobutanol 7-15% | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 | #### Xn, R:10, 37/38, 41 |
| Aceton 10-20% | 67-64-1 | 606-001-00-8 | 200-662-2 | #### F, Xi, R:11-36-66-67 |
| Octan butylu 10-20% | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | #### R10, R66, R67 |

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrożenie toksykologiczne

Szkodliwa dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, spożycia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Zagrożenie ekotoksykologiczne

Umiarkowanie szkodliwa dla organizmów wodnych. Jest lżejsza od wody, gromadzi się na jej powierzchni. bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

4. PIERWSZA POMOC

Zatrucie inhalacyjne

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na  świeże powietrze. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć z niej ciała obce. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.

Zatrucie doustne

Natychmiast po połknięciu prowokować wymioty, później nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu.

Skażenie skóry

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę zmyć dokładnie wodą.

Skażenie oczu

Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut.

W każdym przypadku zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Jest lżejszy od wody i bardzo słabo w niej rozpuszczalny. Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe.

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Środki gaśnicze

Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody.

Produkty spalania

Tlenki węgla, woda

Gaszenie pożaru

Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową ; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

Uwaga: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Pary są cięższe od powietrza, tworzą z nim mieszaniny wybuchowe.

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową; udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe

Usunąć źródła zapłonu – ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu). Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.

Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Nie dopuścić do przedostania się substancji do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku przez obwałowanie terenu, zebraną ciecz odpompować.  Małe ilości rozlanego wyrobu przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, skierować do zniszczenia.

- POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się

Zapobieganie zatruciom: podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, unikać wdychania par i aerozoli, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: wyeliminować źródła zapłonu – nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem; instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie.

Magazynowanie

Magazynować wyłącznie w certyfikowanych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Wyrób można magazynować w zbiornikach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- KONTROLA NARAŻANIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy:

| Wartości stężeń Nazwa składnika | NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 mg/m3 | 350 mg/m3 | - |
| Izobutanol | 100 mg/m3 | 200 mg/m3 | - |
| Octan butylu | 200 mg/ m3 | 950 mg/ m3 | - |
| aceton | 600 mg/ m3 | 1800 mg/ m3 | - |

Metody oznaczania (toluen):

PN-67/z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu.

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Zalecenia higieniczne

Unikać narażenia na działanie par  oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść i nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy umyć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do skażenia ubrania a w przypadku zaistnienia tego natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Ochrona rąk

Używać rękawic ochronnych.

Ochrona oczu

W przypadku tworzenia się par produktu stosować szczelne okulary ochronne.

Ochrona dróg oddechowych

Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Skóry i ciała

Ubranie ochronne powlekane.

- Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia:            ciecz

Barwa:                         bezbarwna

Zapach:                       charakterystyczny

Temperatura wrzenia: 110,6 0C

Temperatura zapłonu:   4 0 C

Granice wybuchowości (dla toluenu): górna: 7%

dolna: 1,2%

gęstość (200C):      0,87 g/cm3

temperatura topnienia: -95 0C

temperatura samozapłonu: 480 0C

gęstość par względem powietrza: 3,18

rozpuszczalność:

-    w wodzie 0,05% wag. w temp. 25 0C

- rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia wyrób jest stabilny.

Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.

Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura.

Materiały, których należy unikać: silne utleniacze.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie: drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.

Objawy zatrucia ostrego: podrażnienie błon śluzowych oczu, gardła oraz skóry, bóle i zawroty głowy, a następnie zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania, śpiączka, mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć.

W następstwie ostrych zatruć może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i przemijającego uszkodzenia narządów miąższowych.

Objawy zatrucia przewlekłego: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jak zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji, może wystąpić uszkodzenie wątroby, stany zapalne skóry objawiające się jej wysuszeniem, zaczerwienieniem, pękaniem.

Toksyczność ostra składników

TOLUEN

LD50 (doustnie, szczur)     5000 mg/kg

LD50 (skóra, królik)                12 124 mg/kg

LD50 (inhalacja, szczur)      15320 mg/m3/4h

Próg wyczuwalności zapachu 8mg/m3

IZOBUTANOL

LD50 (doustnie, szczur)     2460 mg/kg

LD50 (skóra, królik)                3400 mg/kg

LD50 (inhalacja, szczur)      24600 mg/m3/4h

ACETON

LD50 (doustnie, szczur)     7400 mg/kg

LD50 (skóra, królik)                20000 mg/kg

LD50 (inhalacja, szczur)      50100 mg/m3/8h

OCTAN BUTYLU

LD50 (doustnie, szczur)     14000 mg/kg

LD50 (skóra, szczur)                 >5000 mg/kg

LD50 (inhalacja, szczur)      9660 mg/m3/8h

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Jest lżejszy od wody i praktycznie nierozpuszczalny w niej.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych:

TOLUEN

Graniczne stężenie toksyczne dla:

- skorupiaków-    daphnia magna (LC0) 260 mg/l

- bakterii –            pseudomonas putida 29 mg/l

escherichia coli 200 mg/l

-     glonów –             scenedesmus quadricauda >400 mg/l

- pierwotniaków – entosiphon sulcatum 456 mg/l

toksyczność ostra dla:

- ryb –                  leuciscus idus melanotus (LC50/48h) 70 mg/l

lepomis macrochirus (LC50/96h) 24,0 mg/l

carassius auratus (LC50/96h) 22,8 mg/l

- skorupiaków –      daphnia magna (EC50/48h) 313 mg/l

ACETON

Cl50 (toksyczność dla ryb) – 8300 mg/dm3/96h

KL50 (toksyczność dla glonów) – 7500 mg/dm3/8 dni

IZOBUTANOL

Działa szkodliwie na ryby i plankton.

OCTAN BUTYLU

Cl50 (toksyczność dla ryb) – 141 mg/l

EC50 (toksyczność dla skorupiaków) – 24 mg/l/24h

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Niszczenie substancji: kontrolowane spalanie

Niszczenie opakowań: zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów.

Opakowania wielokrotnego użycia, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy ADR/RID

RID/ADR    klasa 3

Numer materiału 1993

Grupa opakowań II

Klasyfikacja w transporcie

Transport lądowy:      RID: kl. 3, lm 301, p. 3b

ADR: kl. 3, lm 2301, p. 3b

Transport morski:       kl. 3.2, IMDG kod – str. 3285

- INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa

F – produkt wysoce łatwopalny                      Xn- produkt szkodliwy

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie: TOLUEN, IZOBUTANOL, ACETON, OCTAN BUTYLU.

Określenia rodzaju zagrożenia

R11 – produkt wysoce łatwopalny

R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36 – działa drażniąco na oczy

R37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 –  pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenia dotyczące  prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją

S2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci

S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S25 – unikać zanieczyszczenia oczu

S29 – nie wprowadzać do kanalizacji

S33- zastosować środki ostrożności – uwaga na wyładowania elektrostatyczne

Oznakowanie opakowań transportowych

Napis: UN 1993

Nalepka ostrzegawcza: nr 3.

Zastosowane przepisy krajowe

- Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 11 stycznia 2001 r. (wraz ze zmianami: Dz. U. Nr 142, poz. 1187 z 5 VII 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 140, poz. 1172 z 11 lipca 2002r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 140, poz. 1173 z 11 lipca 2002r.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z dnia 29 listopada 2002r.

- Umowa Europejska dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR); Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z dn. 23 listopada 2002 r. (wraz z załącznikami)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 27 września 2001 r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Dz. U. Nr 142, poz. 1194 z 14 sierpnia 2002.

- INNE INFORMACJE

Nds – najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

Data wystawienia – 09.08.2000

# Data aktualizacji:    26.11.2003

Zmiany - -

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc do bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.