KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

# Data sporządzenia: 15.10.2003

- IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK FTALOWY

# Charakterystyka produktu: rozcieńczalnik do farb i lakierów

# Producent: P.P.H. „VOKE” Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

Straż Pożarna:          046/862-29-26

046/862-23-70

046/862-25-17

Biuro ds. sprzedaży 046/861-67-41

Nr statystyczny REGON 272979941

- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Skład chemiczny: aromaty, estry, ketony, alifaty

Niebezpieczne składniki:

Substancjami groźnymi dla zdrowia w myśl wytycznej 67/548/EWG są:

| Nazwa | Klasyfikacja | Nr CAS | Stężenie | Frazy R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafta lekka częściowo hydra-tyzowana (węglowodory alfatyczne) | Xn | 64742-49-0 | 10 =25% | 65 |
| Toluen | Xn | 108-88-3 | 25 =2,5% | 20 |
| n-heksan | Xn | 110-54-3 | 0,1 = 2,5% | 48/20 |
| Aceton |  | 6764-1 | 10 = 25% |  |

(sformułowania fraz R znajdują się w punkcie 16)

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Szczególne zagrożenia dla ludzi i środowiska:

Xn – szkodliwy dla zdrowia

F – produkt wysoce łatwopalny

R11 -  produkt wysoce łatwopalny

R20 – szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu

R65 – działa szkodliwie dla zdrowia, w przypadku spożycia może powodować uszkodzenie płuc

4. PIERWSZA POMOC

Uwagi ogólne

W przypadku wystąpienia objawów lub zaistnienia podejrzeń zwrócić się o pomoc lekarską (porównać z pkt. 11). W przypadku utraty przytomności nie podawać żadnych środków doustnie.

W kontakcie ze skórą

Natychmiast zdjąć zabrudzoną lub nasączoną  odzież. Skórę zabrudzoną produktem zmyć dokładnie wodą i mydłem lub odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

W kontakcie z oczami

Przy odchylonych powiekach spłukiwać obficie czystą bieżącą wodą przez co najmniej 10 minut, zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku spożycia

W przypadku spożycia zasięgnąć natychmiast porady lekarskiej! Poszkodowanemu zapewnić spokój. Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać usta i podać dużą ilość wody do wypicia.

Po narażeniu drogą oddechową

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Pacjenta ułożyć w pozycji leżącej i utrzymywać w cieple. W przypadku nieregularnego oddechu lub zatrzymania oddychania zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego stabilnie na boku i zasięgnąć porady lekarskiej.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze

Piana (odporna na alkohol), dwutlenek węgla, proszek, aerozole (wodne)

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Strumień wody.

Szczególne zagrożenia związane z gaszeniem pożarów

Wdychanie gazów powstających w czasie spalania może wywołać poważne szkody zdrowotne.

Szczególne sposoby zwalczania pożaru oraz specjalne wyposażenie dla ochrony strażaków

W razie potrzeby należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Zamknięte pojemniki znajdujące się w pobliżu ogniska pożaru należy schładzać wodą.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności

Ze względu na obecność rozpuszczalników organicznych produkty przechowywać z dala od źródeł zapłonu a w pomieszczeniach magazynowych zapewnić dobrą wentylację. Nie wdychać par. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (patrz pkt. 7 i 8).

Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska

Nie spuszczać do kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów ściekowych powiadomić odpowiednie urzędy, zgodnie z miejscowymi uregulowaniami prawnymi.

Metody oczyszczania / usuwania

Rozlany materiał zebrać przy pomocy niepalnego sorbentu (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa) i przenieść do odpowiednich pojemników w których zostaną odtransportowane do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Zmywać skażone powierzchnie przede wszystkim z pomocą środków czyszczących, w miarę możliwości unikać stosowania rozpuszczalników.

- POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się

Zalecenia dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Unikać tworzenia się zapalnych i wybuchowych par rozpuszczalnika w powietrzu oraz przekraczania granic wybuchowości. Produkt stosować tylko w takich miejscach, do których nie ma dostępu otwarte światło, ogień i inne źródła zapłonu. Stosować wyłącznie narzędzia nie wywołujące iskrzenia. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nie wdychać par i rozpylonego materiału. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Odnośnie środków ochrony osobistej patrz pkt. 8. Przestrzegać urzędowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony.

Wskazówki dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom

Pary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się przy gruncie. Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Magazynowanie

Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i pojemników

Urządzenia elektryczne muszą posiadać zgodne z normami zabezpieczenie przeciwwybuchowe.  Pojemniki z produktem muszą być szczelnie zamknięte. Pojemników nie opróżniać pod ciśnieniem, nie stosować żadnych zbiorników ciśnieniowych. Palenie tytoniu zabronione. Nieupoważnionym osobom wstęp wzbroniony. Otwarte pojemniki starannie zamykać i trzymać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wszelkich wycieków.

Materiały, których należy unikać przy wspólnym magazynowaniu

Magazynować z dala od silnie kwaśnych względnie silnie zasadowych substancji oraz utleniaczy.

Inne uwagi dotyczące magazynowania

Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Z uwagi na obecność rozpuszczalników organicznych przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Magazynowanie powinno się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi składowania palnych cieczy.

- KONTROLA NARAŻANIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne

Zapewnić dobrą wentylację. Można to osiągnąć poprzez miejscowe odsysanie powietrza lub dobrą ogólną wentylację. Jeżeli te rozwiązania nie zapewniają utrzymywania stężenia par poniżej wartości NDS wówczas konieczne staje się stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.

Parametry kontrolne, wartości graniczne, normy biologiczne związane ze stanowiskiem pracy:

| Nr CAS | Nazwa substancji | Rodzaj /wartość /jednostka |
| --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Nafta lekka częściowo hydratyzowana (węglowodory alfatyczne) | 200ml/m3 1000mg/m3 |
| 108-88-3 | toluen | 50ml/m 3 190mg/m3 |
| 110-54-3 | n-heksan | 50ml/m 3 180mg/m3 |
| 6764-1 | aceton | 500ml/m 3 1200mg/m3 |
| 79-20-9 | Octan metylu | 200ml/m3 600mg/m3 |

Wyposażenie osobiste

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce. Unikać długiego kontaktu ze skórą. Zalecane jest używanie kremu ochronnego do rąk.

Ochrona rąk

Nosić rękawice ochronne z następujących materiałów: neopren, PAW.

Ochrona oczu

Nosić okulary ochronne do ochrony przed rozbryzgami rozpuszczalnika.

Ochrona dróg oddechowych

Jeżeli stężenia ww. substancji przekraczają graniczne wartości NDS wówczas konieczne staje się  stosowanie odpowiednich, dopuszczonych do użytku środków ochrony dróg oddechowych.

- Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia:            ciecz

Barwa:                         bezbarwna

Zapach:                       charakterystyczny

Zakres wrzenia: 56 - 111 0C

Punkt zapłonu:      -13 0 C

Granice wybuchowości : górna: 16% obj.

dolna: 0,6% obj.

gęstość (210C):      0,810 g/cm3

rozpuszczalność w wodzie:          298 g/l

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Przy przestrzeganiu zalecanych warunków posługiwania się i magazynowania produkt pozostaje stabilny  chemicznie (patrz pkt.7)

Substancje, których należy unikać

W celu uniknięcia reakcji egzotermicznych produkt należy przechowywać z dala od silnie kwaśnych i silnie zasadowych substancji oraz środków utleniających.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W wysokich temperaturach powstawać mogą niebezpieczne produkty rozkładu jak. Np. tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Nie są znane żadne informacje na temat zagrożeń związanych z przygotowywaniem preparatu. Klasyfikacji preparatu dokonano w oparciu o standardowe metody obliczeniowe zgodne z wytycznymi EWG odnośnie sposobów preparacji (88/379/EWG).

Wdychanie składników rozpuszczalnika przy stężeniach powyżej wartości NDS może być szkodliwe dla zdrowia w wyniku podrażnienia błon śluzowych i organów oddechowych, a także prowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i centralnego układu nerwowego.

Objawy i symptomy: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, słabość mięśni, senność a w wyjątkowych przypadkach utrata przytomności.

Długotrwały i powtarzający się kontakt z produktem upośledza mechanizm natłuszczania skóry i prowadzi do jej wysuszenia.

Produkt może być absorbowany przez skórę do organizmu.

Rozbryzgi rozpuszczalnika mogą wywołać podrażnienia oczu oraz nieodwracalne szkody.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie są znane żadne informacje na temat zagrożeń związanych z przygotowywaniem preparatu. Nie wolno wpuszczać stężonego produktu do kanalizacji ani do otwartych zbiorników wodnych, w odniesieniu do ścieków zawierających  ww. produkt należy przestrzegać urzędowo ustalonych stężeń granicznych.

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zalecenie:

Postępować z odpadami zgodnie z przepisami urzędowymi dotyczącymi obróbki ścieków lub też w oparciu o istniejące przepisy odnośnie odpadów specjalnych przekazywać je wyspecjalizowanej firmie zajmującej się ich utylizacją.

Nr wg katalogu odpadów: 070104

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), morskiego (IMDG) i lotniczego (iCAO/IATA).

Transport drogowy ADR/RID oraz GGVS/GGVE (przekraczanie granicy/ wewnątrz krajowy):

Klasa ADR/RID – GGVS/E:     3/3b

Nr ONZ:                                    1993

Oznakowanie towaru:               łatwopalne materiały ciekłe

Transport morski IMDG/GGV:

Klasa IMDG/GGV:                     3.2.

Transport lotniczy ICAO – TI oraz IATA DGR

Klasa ICAO/IATA:                     3/II

- INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Oznakowanie według klasyfikacji substancji niebezpiecznych:

| Określenia i symbole zagrożeń | Xn – szkodliwy |
| --- | --- |
| Niebezpieczne składniki do umieszczenia na etykiecie | - Toluen - nafta lekka częściowo hydratyzowana (węglowodory alifatyczne) |
| Frazy R | R11 – produkt wysoce łatwopalny R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe R65 – działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia |
| Frazy S | S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu S23 – nie wdychać par produktu S33 – zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym S51 – stosować tylko w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach S62- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. |
| Uregulowania lokalne: |  |
| Klasa zagrożenia dla zbiorników wodnych | WGK 2 (wg VwVwS, załącznik 4 |
| Ochrona powietrza/ klasa | 45% kl. II, 55% kl. III |
| Klasa zagrożenia dla palnych produktów | VbF klasa A I |

- INNE INFORMACJE

Frazy R według oznakowania w punkcie 2:

R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R 20/21 – szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu i zatarciu skóry

R 48/20 – szkodliwy dla zdrowia. Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia przy dłuższym wdychaniu

R 65 - działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Dane zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki produktu odpowiadają naszemu aktualnemu stanowi wiedzy i pozostają w zgodzie z uregulowaniami EWG oraz krajowymi. Realne warunki pracy użytkownika pozostają dla nas jednak niewiadomą i nie podlegają naszej kontroli. Bez pisemnego zezwolenia nie wolno użytkować produktu w inny sposób niż to zostało określone w punkcie 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących w tym względzie przepisów urzędowych.

Dane przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki dotyczą jedynie wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania naszego produktu i nie stanowią żadnej gwarancji odnośnie własności tego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana w oparciu o program komputerowy. Jeżeli punkty 2.3.8.15 i 16 nie zawierają odpowiednich informacji wówczas oznacza to, że w skład produktu nie wchodzą żadne substancje, które należy wyszczególnić, a sam produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania jaki jest przewidziany dla substancji niebezpiecznych.