KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

# Data sporządzenia: 15.10.2003

- IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK NITRO

# Charakterystyka produktu: rozcieńczalnik do farb i lakierów nitro

# Producent: P.P.H. „VOKE” Wojciech Pąk

05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a

Straż Pożarna:          046/862-29-26

046/862-23-70

046/862-25-17

Biuro ds. sprzedaży 046/861-67-41

Nr statystyczny REGON 272979941

- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Niebezpieczne składniki

| Nazwa niebezpiecznej substancji i stężenie | Numer CAS | Numer indeksowy | Numer WE | Symbole nie- Bezpieczeństwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen 60-80% | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 203-625-9 | F,Xn R:11-20 |
| Aceton 20-40% | 67-64-1 | 606-001-00-8 | 200-662-2 | F,Xi R: 11-36-66-67 |

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. Może spowodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na oczy.

4. PIERWSZA POMOC

Uwagi ogólne

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

W kontakcie ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie dużą ilością wody z mydłem. Zasięgnąć porady lekarza.

W kontakcie z oczami

Wypłukać obficie dużą ilością wody (10-15 min.). chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. Wezwać lekarza okulistę.

W przypadku spożycia

Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać poszkodowanemu usta. W przypadku wystąpienia wymiotów należy zwrócić uwagę, aby zawarty w wymiocinach produkt nie przedostał się do płuc. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić spokój i ciepło. Wezwać lekarza. W przypadku utraty przytomności transportować poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej). W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze

Piana, mgła wodna, rozpylony strumień wody, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa, /CO2/).

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Silny strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.

Szczególne wyposażenie podczas walki z ogniem

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W warunkach pożaru mogą się tworzyć tlenki węgla i sadza.

Uwagi dodatkowe

Zagrożone ogniem pojemniki polewać z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Produkt jest palny, lżejszy od wody. Pary produktu są cięższe od powietrza i gromadzą  się w dolnych partiach pomieszczeń. Istnieje duże prawdopodobieństwo powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem. W przypadku takiego zagrożenia należy zarządzić natychmiastową ewakuację.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności

Pracować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosić odpowiednie ubranie ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par produktu.

Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska

Należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników i cieków wodnych ani do kanalizacji. W razie potrzeby wezwać odpowiednie służby ratownicze.

Metody oczyszczania / wchłaniania

Zbierać odpowiednimi materiałami wchłaniającymi ciecze (ziemia, piasek, krzemionka, uniwersalne środki wiążące). Zebrany materiał potraktować jak odpady i dalej postępować wg p. 13.

- POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją

Przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Nosić odpowiednie ubranie ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par produktu.

Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła. Zalecana temperatura magazynowania ok. 200 C. Trzymać z dala od żywności i karm dla zwierząt.

Uwagi o ochronie przed zapłonem i eksplozją

Przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła, nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności dla uniknięcia wyładowań elektrostatycznych.

- KONTROLA NARAŻANIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy:

| Specyfikacja | NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| toluen | 100 mg/m3 | 350 mg/m3 | - |
| aceton | 600 mg/m3 | 1800 mg/m3 | - |

Wyposażenie osobiste

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce. Unikać długiego kontaktu ze skórą. Zalecane jest używanie kremu ochronnego do rąk.

Ochrona rąk

Używać rękawic ochronnych.

Ochrona oczu

W przypadku tworzenia się par produktu stosować szczelne okulary ochronne.

Ochrona dróg oddechowych

Zapewnić dostateczną wentylację. W przypadku tworzenia się par lub aerozolu założyć ochronę dróg oddechowych.

- Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia:            ciecz

Barwa:                         bezbarwna

Zapach:                       charakterystyczny

Temperatura wrzenia: 78 + 1 0C

Temperatura zapłonu:      21 0 C

Granice wybuchowości (dla toluenu): górna: 8%

dolna: 1,2%

gęstość (210C):      0,837 g/ml

lepkość (210C):     0,467 mPa s

LogPo/w:                 brak danych

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Unikać podwyższonych temperatur, ogrzewania, trzymać z dala od źródeł ognia. Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

Substancje, których należy unikać

Możliwa reakcja z silnymi środkami utleniającymi i silnymi utleniającymi kwasami (stężony kwas siarkowy (VI), azotowy (V), mieszanina nietrująca), a także z metalami i wodorotlenkami alkaicznymi czy nadtlenkami. Istnieje ryzyko niepożądanej reakcji z tworzywami sztucznymi (zmiękczenie, rozpuszczenie, odbarwienie).

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie ma w zalecanych warunkach stosowania. Rozkład w warunkach pożaru patrz p. 5.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksyczność ostra składników

TOLUEN

DL50 (doustnie, szczur)     5000 mg/kg

DL50 (skóra, królik)                12 124 mg/kg

CL50 (inhalacja, szczur)      5879 – 6281 ppm(V)/6h

ACETON

DL50 (doustnie, szczur)     7400 mg/kg

DL50 (skóra, królik)                20000 mg/kg

CL50 (inhalacja, szczur)      50100 mg/m3/8h

Toksyczność podostra i przewlekła

- po narażeniu drogą oddechową – senność, zawroty głowy, mdłości, wymioty. W ostrm narażeniu narkoza i/lub śpiączka.

- Po narażeniu skóry – nieznaczne podrażnienie. W przypadku długiego lub często powtarzającego się kontaktu z produktem może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, ból i pękanie skóry.

- Po narażeniu oczu – podrażnienie, ryzyko zmętnienia rogówki.

- Po spożyciu – zaburzenia układu pokarmowego, nudności, mdłości, wymioty. Możliwe ryzyko zachłystowego, toksycznego zapalenia płuc na skutek przedostania się produktu z przewodu pokarmowego do płuc.

Uwagi dodatkowe

Produkt nie był testowany. Klasyfikacji toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą rachunkową w oparciu o wytyczne rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

Wskazówki o ekologii

Składniki rozpuszczalne w wodzie ulegają rozkładowi biologicznemu. Produkt działa szkodliwie na organizmy wodne. Działa szkodliwie na ryby i plankton.

Dane etotoksyczne składników

TOLUEN

CL50 (toksyczność dla ryb) – 13-36,2 mg/dm3/96h

KL50 (toksyczność dla glonów) – 12 mg/dm3/72h

BZT: 0,86 g02/g

ChZT: 0,7 g02/g

ACETON

CL50 (toksyczność dla ryb) – 8300 mg/dm3/96h

KL50 (toksyczność dla glonów) – 7500 mg/dm3/8 dni

BZT: 1,85 g02/g

ChZT: 2,07 g02/g

Uwagi dodatkowe

Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zalecenia dotyczące preparatu

Pozostałości składować w specjalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpady.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań

Opróżnione z resztek produktu opakowania dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Zanieczyszczone resztkami produktu opakowania potraktować tak, jak sam produkt.

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy ADR/RID

RID/ADR    klasa 3   Kod klasyfikacyjny F1

Numer materiału 1993

Oznaczenie towaru Materiał ciekły zapalny I.N.O.

Grupa opakowań III

Opakowania jednostkowe o masie     5kg (transport na zasadach wyłączenia zgodnie z LQ 7)

- INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa

F – produkt wysoce łatwopalny                      Xn- produkt szkodliwy

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie: TOLUEN, ACETON.

Określenia rodzaju zagrożenia

R11 – produkt wysoce łatwopalny

R20 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36 – działa drażniąco na oczy

R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Określenia dotyczące  prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją

S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym

S13 -  nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S29 – nie wprowadzać do kanalizacji

S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S62- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Zastosowane przepisy krajowe

- Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 11 stycznia 2001 r. (wraz ze zmianami: Dz. U. Nr 142, poz. 1187 z 5 VII 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 140, poz. 1172 z 11 lipca 2002r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 140, poz. 1173 z 11 lipca 2002r.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z dnia 29 listopada 2002r.

- Umowa Europejska dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR); Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z dn. 23 listopada 2002 r. (wraz z załącznikami)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 27 września 2001 r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Dz. U. Nr 142, poz. 1194 z 14 sierpnia 2002.

- INNE INFORMACJE

Nds – najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

Data wystawienia – 15.10.2003

Data nowelizacji - -

Zmiany - -

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc do bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.